- 7 环境保护措施有效性评估

- 7.1 项目污染防治措施调查

本项目污染防治措施见表7.1-1。

表7.1-1  本项目污染防治措施一览表

| 污染源 |  | 主要设施／设备／措施及数量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 产污环节 | 主要污染物 | 环保设施及数量 |  |  |  |
|  |  |  |  | 环保设施 | 排气筒 |  |  |
|  |  |  |  |  | 高度/m | 内径/m | 个数 |
|  |  | 甲代烯丙基氯生产装置：储罐呼吸废气和抽真空不凝气 | 氯化氢、VOCs | 一级-15℃冷凝水冷凝器+碱液喷淋+活性炭吸附 | 40 | 0.1 | 1 |
|  |  | 甲代烯丙基氯生产装置：液氯储罐废气 | 氯气、氯化氢 | 碱喷淋 | 25 | 0.2 | 1 |
|  |  | 甲基烯丙醇生产装置：汽提不凝气 | VOCs | 四级常压碱喷淋 | 34 | 0.1 | 1 |
|  |  | 甲基烯丙醇生产装置：储罐废气 | VOCs | -15℃冷凝水冷凝器+碱液喷淋（抽真空不凝气只经过碱液喷淋） | 24 | 0.1 | 1 |
|  |  | 甲基烯丙醇生产装置：抽真空不凝气 | VOCs |  |  |  |  |
|  | 无组织 | 装置区 | 物料密闭输送，生产期间加强管理 |  |  |  |  |
|  |  | 罐区 | 甲代烯丙基氯生产涉及的储罐采取呼吸口连至一级-15℃冷凝水冷凝器+碱液喷淋+活性炭吸附；液氯储罐采取呼吸口连至碱喷淋塔； 甲基烯丙醇生产涉及的储罐采取呼吸口连至-15℃冷凝水冷凝器+碱液喷淋 |  |  |  |  |
| 废水 |  | 本项目产生的生活污水和生产废水，全部由污水管网排入中信国安化工有限公司污水处理站处理。经污水处理站处理达标后排入东明县第二污水处理厂进行深度处理，达标后外排。 |  |  |  |  |  |
| 固废 |  | 本项目产生的危废主要有废喷淋碱液、废活性炭（目前没正常产出）、废催化剂、甲基烯丙醇重组分回收釜残、实验室废液均应作为危废委托有危废处置资质单位处置；过滤产生的残渣氯化钙作为一般固废废物，外售综合利用；生活垃圾由环卫部门清运 |  |  |  |  |  |
| 风险 | 事故废水 | 罐区设围堰，厂区设置事故废水导流设施，现场设置一座3000m3事故水池 |  |  |  |  |  |
|  | 管理措施 | 已制定应急预案 |  |  |  |  |  |

- 7.2 废气治理措施有效性分析

- 7.2.1有组织废气

甲代烯丙基氯废气：产品储罐呼吸废气和抽真空不凝气共用一套废气处理设施，即一级-15℃冷凝水冷凝器十碱液喷淋+活性炭吸附后经高40m内径0.1m的排气筒（P1）高空排放；液氯储罐废气经收集后经碱喷淋塔处理后通过一根高25m内径0.2m的排气筒（P2）高空排放。

甲基烯丙醇废气：气提不凝气通过四级常压碱喷淋处理后通过一根34m高内径0.10m的排气筒（P3）排放；产品储罐废气经过-15℃冷凝水冷凝器+碱液喷淋处理后通过24m高内径0.10m的排气筒（P4）排放，其中抽真空不凝气直接经过碱液喷淋处理后高空排放（P4）。

根据本次后评价期间委托山东国正检测认证有限公司于2018.12.17—2018.12.18对厂区有组织废气进行了监测。

其中，甲代烯丙基氯生产过程中产生的产品储罐呼吸废气和抽真空不凝气主要为氯化氢、VOCs，其中氯化氢最大排放浓度为1.21mg/m3排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准的要求（100mg/m3），氯化氢最大排放速率为4.96×10-5kg/h排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准的要求（2.6kg/h）；VOCs最大排放浓度为14.2 mg/m3排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中第Ⅱ时段限值要求（60mg/m3），VOCs最大排放速率为5.82×10-4kg/h排放速率满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中第Ⅱ时段限值要求（3.0kg/h）。液氯储罐产生的废气主要为氯化氢、氯气，其中氯化氢最大排放浓度为1.23mg/m3排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准的要求（100mg/m3），氯化氢最大排放速率为2.00×10-4kg/h排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准的要求（0.43kg/h）；氯气最大排放浓度为0.6mg/m3排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准的要求（65mg/m3），氯气最大排放速率为9.78×10-5kg/h排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准的要求（0.43kg/h）。

甲基烯丙醇生产过程中产生的汽提不凝气主要为VOCs，其中VOCs最大排放浓度为9.26mg/m3排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中第Ⅱ时段限值要求（60mg/m3），VOCs最大排放速率为5.51×10-4kg/h排放速率满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中第Ⅱ时段限值要求（3.0kg/h）。甲基烯丙醇生产过程中产生的产品储罐废气和抽真空不凝气主要为VOCs，其中VOCs最大排放浓度为24.2mg/m3排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中第Ⅱ时段限值要求（60mg/m3），VOCs最大排放速率为1.04×10-3kg/h排放速率满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中第Ⅱ时段限值要求（3.0kg/h）。

目前，本项目各废气治理设施能够稳定运行，处理效果可靠，能够满足国家和地方相关法律、法规、标准的要求；但随着环保要求的升级，企业还需进一步加强管理整治。

- 4.2.2无组织废气

针对无组织排放，本项目采取了如下措施：

（1）装置区液体上料采用密闭管道输送方式，釜间倒料物料泵输送，生产期间加强管理，严格控制跑冒滴漏；

（2）甲代烯丙基氯生产涉及的储罐采取呼吸口连至一级-15℃冷凝水冷凝器+碱液喷淋+活性炭吸附；液氯储罐采取呼吸口连至碱喷淋塔；

（3）甲基烯丙醇生产涉及的储罐采取呼吸口连至-15℃冷凝水冷凝器+碱液喷淋

本次后评价同时对无组织厂界进行了监测，东明澳科精细化工有限公司项目厂界氯气、氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中限值要求（氯气：0.4mg/m3；氯化氢：0.2mg/m3）；VOCs满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》表3厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3），无组织控制措施有效。

- 7.3 废水治理措施有效性分析

根据专家咨询意见（详见附件）和实际建设情况，由于东明澳科精细化工有限公司是中信国安化工有限公司的子公司，东明澳科精细化工有限公司原有污水处理站处理工艺为“缺氧+一级好氧+二级好氧”，主要处理冷却循环外排水、地面清洁水、生活污水等（无工艺废水产生）。中信国安化工有限公司与东明澳科精细化工有限公司二者厂区由一路分割，其污水处理站处理工艺为“芬顿氧化+水解酸化+接触氧化+臭氧氧化+接触氧化+絮凝沉淀+活性炭过滤”，设计处理能力为480m3/d，目前实际、处理污水量约320m3/d。

根据公司统一规划，目前已将东明澳科精细化工有限公司的污水由调节池通过专用架空管道输送并入中信国安化工有限公司污水处理站统一处理。

中信国安化工有限公司污水处理站目前有l60m3/d处理余量，能够满足东明澳科精细化工有限公司目前废水的处理需要；中信国安化工有限公司污水处理站的处理工艺要明显复杂、优于东明澳科精细化工有限公司污水处理站处理工艺，其COD2000mg/L等的进水设计指标能够东明澳科精细化工有限公司污水处理需要。

因此，将东明澳科精细化工有限公司的污水由调节池通过专用架空管道输送并入中信国安化工有限公司污水处理站统一处理的方案总体可行。

另外，依据山东国正检测认证有限公司于2018年12月17~18日对废水水质进行了现状监测，本项目生产废水CODcr最大值为377mg/L，远小于中信国安化工有限公司污水处理站进水COD指标要求。

根据本次后评价期间及原环评期间对厂区地下水环境的监测，各监测因子整体呈削减趋势，说明区域地下水环境质量有所改善，说明厂区采取的防渗措施有效，企业运行未污染厂区地下水环境。

综上，本项目采取的废水治理措施和地面防渗措施可行、有效。

- 7.4固废治理措施有效性分析

- 7.4.1固废产生情况

本项目固废产生情况见表7.4-1。

表7.4-1   固废产生情况一览表

| 固体废物名称 | 产生量（t/a） | 类别 | 编号 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废活性炭 | 1.5 | 危险废物 | HW49 （900-039-49） | 委托有危废处置资质的公司处置 |
| 废催化剂氯化铜 | 120.96 | 危险废物 | HW50（261-152-50） |  |
| 废碱液 | 6.77（20.32t/a） | 危险废物 | HW35（261-059-35） |  |
| 实验室废液 | 0.05 | 危险废物 | HW49 （900-047-49） |  |
| 甲基烯丙醇重组分回收釜残 | 65.17 | 危险废物 | HW11 （900-013-11） |  |
| 过滤残渣氯化钙 | 84.24 | 一般固废 | —— | 作为建筑材料外售 |
| 生活垃圾 | 21 | 生活垃圾 | —— | 由环卫部门统一清运 |
| 危险废物合计 | 194.39 | 危险废物 | —— | —— |
| 固废总合计 | 299.63 | 危废、一般固废、生活垃圾 | —— | —— |

- 7.4.2固废暂存情况

1、危险废物

（1）废活性炭

废活性炭来自甲代烯丙基氯生产装置中废气治理措施活性炭吸附装置，根据企业提供的资料，产生量为0.375t/季度，年产生废活性炭为1.5t/a，属于HW49（其他废物），委托有危废资质单位处置。目前本项目还未正常产出，还未签订危废处置合同。

（2）废催化剂

甲基烯丙醇生产过程中产生废催化剂，废催化剂产生量为120.96t/年。原环评报告中废催化剂一部分循环利用，另一部分作为危废处置。实际生产过程中，废催化剂属于危险废物HW50（261-152-50），全部委托山东齐力环保科技有限公司处置，不再循环使用。

（3）废碱液

废碱液主要来自碱喷淋塔碱液，根据企业提供的资料，实际产生量为20.32t/3a。

原环评处理措施：将生产过程中产生的废碱液依托甲基烯丙醇汽提塔处理，不产生废碱液；氯气储罐产生的废气由氯化亚铁吸收，通过二氯化铁（氯化亚铁）溶液做为吸收剂，吸收氯气，除去有害气体，无需更换，可不断循环使用。

实际生产处理措施：实际生产过程中产生的废碱液没有依托甲基烯丙醇汽提塔处理；氯气储罐产生的废气由碱液喷淋塔处理，产生废碱液，作为危废HW35（261-059-35），委托菏泽万清源环保科技有限公司处置。

（4）原环评漏评：活性炭吸附有机废气装置产生的废活性炭、实验室产生的化学分析废液

对厂区实际生产工艺及环保措施进行核查后，发现原环评中的遗漏项有：活性炭吸附有机废气装置产生的废活性炭、实验室产生的化学分析废液等。危废代码分别为HW49 900-039-49、HW49 900-047-49。

（5）重组分回收釜残

原环评中甲基烯丙醇生产过程中重组分回收产生的二醇作为作为副产品外售，但本次评价根据《固体废物鉴别标准导则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录（2019版）》等，将二醇重组分釜残作为危险废物，危废代码为HW11 900-013-11。

（6）危险废物暂存设置要求

严格按照危险废物的有关管理规定执行，防止在储存、周转和最终处置等环节产生二次污染，具体要求如下：

按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《山东省危险废物经营许可证管理暂行办法》、《关于在全省危险废物产生单位开展危险废物管理工作的通知》(鲁环函[2008]636号）等的要求，项目实施单位应将具体的危险废物处置办法报请环保行政管理部门批准后，方可实施，严禁将危险废物私自处理。

严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)建造专用的危险废物暂存场，将危险废物分类转入容器内，并粘贴危险废物标签，做好相应的记录。对相应的暂存场应建设基础的防渗设施、防风、防雨、防晒并配套照明设施等，并于场内其它生产单元、办公生活区严格区分、单独隔离，并严格按照相应程序报环境保护行政主管部门批准。危险废物包装内层聚乙烯塑料袋，外加编织袋，双层包装，防渗防漏。

2、一般固废

甲代烯丙基氯生产过程中中和工序会产生过滤残渣氯化钙，氯化钙属于一般固废，年产生量为84.24t/a。作为建筑材料外售，综合利用。

3、生活垃圾

生活垃圾经垃圾桶收集，日产日清，厂内不暂存。

- 7.4.3固废处置措施

本项目废气治理措施会产生废活性炭，根据企业提供的资料，废活性炭产生量为1.5t/a，废活性炭采用封闭式碳钢渣槽收集储存，由危废运输叉车直接将废活性炭碳钢渣槽运至危废暂存间，等废活性炭正常产出后，委托有危废处置资质的单位处置。

甲基烯丙醇生产过程中会产生废催化剂氯化铜，根据企业提供的资料，废催化剂氯化铜产生量为120.96t/a，收集后暂存危废间，全部委托山东齐力环保科技有限公司处置。

废碱液主要来自碱喷淋塔碱液，根据企业提供的资料，实际产生量为20t/3a，废碱液使用桶装收集暂存危废间，委托有危废处置资质的单位处置。

甲代烯丙基氯中和过滤会产生残渣氯化钙，根据企业提供的资料，残渣氯化钙产生量为84.24t/a，暂存一般固废暂存处，做建筑材料外售综合利用。

职工生活垃圾由环卫部门进行清运做无害化处理。

- 7.5噪声治理措施有效性分析

本项目噪声源主要为各类风机、泵类等，目前对高噪声设备采取了隔声、消声、减振等措施，本次后评价期间山东国正检测认证有限公司对东明澳科精细化工有限公司厂界噪声进行了监测，监测结果显示，厂界昼间、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，噪声控制措施可靠。