- 8 环境影响预测验证

《东明澳科精细化工有限公司40500吨/年甲基烯丙基系列精细化学品项目环境影响报告书》(菏环审[2014]45号)对废气、废水、厂界噪声、固废等进行了预测。

## 8.1 废气预测影响与实际影响差异

### 8.1.1 有组织废气

1、原环评报告及批复

根据原环评报告及批复，本项目有组织废气包括甲代烯丙基氯生产工序废气、甲基烯丙醇生产工艺废气、甲基丙烯磺酸钠生产工艺废气、甲基环氧氯丙烷工艺废气。

（1）甲代烯丙基氯生产工序废气：1）项目甲代烯丙基氯生产工艺废气共用一套废气处理系统，吸收尾气经风机收集后与真空泵不凝气、罐区大小呼吸废气共同进入该工艺废气处理系统，该系统分为一级-15℃冷媒水冷凝+碱液喷淋+活性炭吸附，处理尾气经高25m内径0.2m的排气筒高空排放。2）液氯卸车时管道内残存的氯气进入氯气吸收装置处理，吸收尾气经高25m内径O.1m的排气筒高空排放。

（2）甲基烯丙醇生产工艺废气：本项目甲基烯丙醇生产工艺废气设有一套废气处理系统，真空泵不凝气、甲基烯丙醇罐区大小呼吸废气共同进入该工艺废气处理系统，该系统分为一级-15℃冷媒水冷凝+碱液喷淋+活性炭吸附，处理尾气经高25m内径0.2m的排气筒高空排放。

（3）甲基丙烯磺酸钠生产工艺废气：本项目甲基烯丙醇生产工艺中产生的闪蒸不凝气经过活性炭吸附器后通过高25m内径0.1m的排气筒高空排放。

（4）甲基环氧氯丙烷工艺废气：储罐呼吸废气、精馏塔抽真空不凝气通过一级-15℃冷媒水冷凝+碱液喷淋+活性炭吸附后经高25m内径0.2m的排气筒高空排放。

2、现状废气治理措施

由于甲基丙烯磺酸钠和甲基环氧氯丙烷生产装置没有建设，因此不再考虑甲基丙烯磺酸钠和甲基环氧氯丙烷工艺废气产生情况。

实际上，厂区现状工艺废气产生情况如下：

（1）甲代烯丙基氯废气处理设施：储罐呼吸废气和抽真空不凝气共用一套废气处理设施，即一级-15℃冷凝水冷凝器+碱液喷淋+活性炭吸附后经高40m内径0.1m的排气筒（P1）高空排放；氯气由氯气吸收装置（碱喷淋）处理后通过高25m内径0.2m的排气筒（P2）高空排放。

（2）甲基烯丙醇废气处理设施：汽提不凝气通过四级常压碱喷淋处理后通过34m高内径0.10m的排气筒（P3）排放。产品储罐废气经过-15℃冷凝水冷凝器+碱液喷淋处理后通过24m内径0.10m的排气筒（P4）排放，抽真空不凝气直接经过碱液喷淋处理后高空排放（P4）。

本项目原环评报告及本次后评价的主要有组织排放源参数对比见表8.1-1。

表8.1-1  本项目原环评报告及本次后评价的主要有组织排放源参数对比

| 原环评报告 |  |  |  | 本次后评价 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染工序 | 污染物成分 | 排放浓度（mg/m3） | 排放量(t/a) | 污染工序 | 污染物 成分 | 排放浓度（mg/m3） | 排放量(t/a) |
| 甲代烯丙基氯装置有组织排放 | 氯化氢 | 5.4 | 0.078 | 储罐呼吸废气和抽真空不凝气 | P1氯化氢 | 1.21 | 0.00035 |
|  | 甲代烯丙基氯 | 50 | 0.72 |  | 非甲烷总烃 | 1.64 | 0.00012 |
|  | 氯代叔丁烷 | 15 | 0.21 |  | P2氯化氢 | 1.23 | 0.0013 |
|  | 1,2-二氯异丁烷 | 0.025 | 0.0004 |  | —— | —— | —— |
|  | 甲醇 | 0.33 | 0.0047 |  | —— | —— | —— |
|  | 氯气 | 5.4 | 0.078 | 液氯储罐 | 氯气 | 0.6 | 0.00064 |
| 甲基烯丙醇装置有组织排放 | 二甲基二烯丙醚 | 7.5 | 0.11 | 汽提不凝气 | 非甲烷总烃 | 4.24 | 0.00058 |
|  | 甲基烯丙醇 | 25 | 0.36 | 产品储罐和抽真空不凝气 | 非甲烷总烃 | 1.72 | 0.00029 |
|  |  | 72.6 | 1 | —— | —— | —— | —— |
|  | 二醇 | 0.125 | 0.0018 | —— | —— | —— | —— |
| 甲基丙烯磺酸钠装置有组织排放 | 甲代烯丙基氯 | 10.5 | 0.0756 | —— | —— | —— | —— |
| 甲基环氧氯丙烷装置有组织排放 | 聚醚 | 0.0014 | 0.00002 | —— | —— | —— | —— |
|  | 甲基环氧氯丙烷 | 1.75 | 0.025 | —— | —— | —— | —— |

本次后评价核算有组织排放污染物与原环评报告中有组织排放污染物变化对比见表8.1-2。

表8.1-2  有组织排放污染物变化对比分析

| 污染物（t/a） |  | 原环评排放量 | 本次后评价排放量 |  | 污染物增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲代烯丙基氯装置区 | 氯化氢 | 0.0027 | 0.00165 |  | -0.00105 |
|  | 甲代烯丙基氯 | 0.72 | 非甲烷总烃 | 0.00012 | -0.93 |
|  | 氯代叔丁烷 | 0.21 |  |  |  |
|  | 1,2-二氯异丁烷 | 0.0004 |  |  |  |
|  | 甲醇 | 0.0047 | 0 |  | -0.0047 |
|  | 氯气 | 0.000375 | 0.00064 |  | +0.000265 |
| 甲基烯丙醇 | 二甲基二烯丙醚 | 0.11 | 非甲烷总烃 | 0.00087 | -1.47 |
|  | 甲基烯丙醇 | 1.36 |  |  |  |
|  | 二醇 | 0.0018 |  |  |  |
| 甲基丙烯磺酸钠 | 甲代烯丙基氯 | 0.0756 | 0 |  | -0.0756 |
| 甲基环氧氯丙烷 | 聚醚 | 0.00002 | 0 |  | -0.00002 |
|  | 甲基环氧氯丙烷 | 0.025 | 0 |  | -0.025 |

### 8.1.2 无组织废气

根据原环评报告及批复，本项目物料的储存、装卸、输送、反应设备及污水处理设施等应在满足工艺要求的前提下采用密闭式，液氯、异丁烯采用卧式压力储罐，其余储罐采取氮封措施，并对储罐大小呼吸废气进行收集处理，确保无组织废气氯气、氯化氢、非甲烷总烃、甲醇、硫酸雾等满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2排放浓度限值要求。实际生产中液氯储罐废气经过碱喷淋处理后高空排放，以减少氯气无组织排放量；其他产品储罐和原料储罐采取呼吸口连至相应生产装置的废气处理措施处理后高空排放。本项目不再核算罐区无组织排放量。

本次后评价核算无组织排放污染物与原环评报告中无组织排放污染物变化对比见表8.1-3。

表8.1-3  无组织排放污染物变化对比分析

| 污染物（t/a） |  | 原环评排放量 | 本次后评价排放量 |  | 污染物增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲代烯丙基氯 | 氯气 | 1.15 | 0.23 |  | -0.92 |
|  | 氯化氢 | 0.407 | 0.28 |  | -0.127 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.918 | 非甲烷总统 | 0.576 | -2.70 |
|  | 甲代烯丙基氯 | 1.5 |  |  |  |
|  | 氯代叔丁烷 | 0.1056 |  |  |  |
|  | 二氯异丁烷 | 0.139 |  |  |  |
| 甲基烯丙醇 | 甲基烯丙醇 | 0.6 |  |  |  |
|  | 二甲基二烯丙醚 | 0.0094 |  |  |  |
|  | 二醇 | 0.00216 |  |  |  |
| 甲代烯丙基氯 | 甲醇 | 0.99 | 0 |  | -0.99 |
|  | 一氯甲烷 | 1.414 | 0 |  | -1.414 |
|  | 硫酸雾 | 0.23 | 0 |  | -0.23 |
| 甲基环氧氯丙烷 | 双氧水 | 0.036 | 0 |  | -0.036 |
|  | 甲基环氧氯丙烷 | 0.075 | 0 |  | -0.075 |
|  | 聚醚 | 0.00253 | 0 |  | -0.00253 |
| 甲基丙烯磺酸钠 | 粉尘 | 0.2 | 0 |  | -0.2 |

根据厂界无组织监测结果，项目厂界氯气、氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中限值要求（氯气：0.4mg/m3；氯化氢：0.2mg/m3）；非甲烷总烃满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》表3厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3）。

根据本次后评价期间对周围环境敏感点的环境空气质量监测，监测期间所有监测点位的特征因子HCl、Cl2、非甲烷总烃均满足相应环境空气质量标准要求。

## 8.2 废水预测影响与实际影响差异

根据原环评报告及批复，厂区建设1座生化污水处理站，用于处理生产废水及生活污水，设计处理能力20m3/d。该污水处理站为地埋式一体化污水设施，设计采用SBR处理工艺，该工艺COD去除效率为85%，BOD去除效率为90%，SS去除率为95%，氨氮去除效率为60%。出水水质达到《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》(DB37/599-2006)一般保护区域标准后，通过园区污水管网排放山东斯普莱环境科技有限公司进一步处理，处理后排至园区北部的鱼沃河。

项目实际情况，厂区原有污水处理站闲置状态，实际上利用原污水处理站储水池分别储存生产废水和生活污水，当各自储存一定程度后，分别打开阀门，全部由污水管网排入中信国安化工有限公司污水处理站处理。经污水处理站处理达标后排入东明县第二污水处理厂进行深度处理，达标后外排。

本次后评价废水与原环评报告中废水污染物排放变化对比见表8.2-1。

表8.2-1  废水污染物排放变化对比

| 废水污染物 | 原环评排放量 | 本次后评价排放量 | 污染物增减量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水量（m3/a） | 3945 | 31416 | +27471 |
| COD（t/a） | 0.24 | 10.93 | +10.69 |
| 氨氮（t/a） | 0.04 | 0.081 | +0.041 |

本项目实际情况下，废水排放量增加27471m3/a，主要是因为原环评及批复中要求循环水冷却系统排污水通过雨水管网排入厂外排水渠，而实际情况下排入中信国安化工有限公司污水处理站导致排放量增加。

## 8.3 固废预测影响与实际影响差异

原环评报告及批复中对生产装置产生的固废、公用工程及环保工程产生的固废、生活区产生的职工生活垃圾、污水处理站污泥进行了预测。主要有甲代烯丙基氯中和过滤残渣、一氯甲烷废催化剂；甲基烯丙醇废催化剂；甲基丙烯磺酸钠废活性炭；甲基环氧氯丙烷废催化剂阴离子交换树脂；污水处理站污泥；生活垃圾。

由于目前一氯甲烷生产装置没有运行、甲基丙烯磺酸钠和甲基环氧氯丙烷生产装置没有建设、原有污水处理站闲置。因此与原环评相比，本项目实际情况不再产生一氯甲烷废催化剂、甲基丙烯磺酸钠废活性炭、甲基环氧氯丙烷废催化剂阴离子交换树脂、污水处理站污泥等。

本项目实际运行过程中产生的一般固体废物主要为甲代烯丙基氯中和过滤残渣和生活垃圾等；危险废物主要包括甲基烯丙醇废催化剂、碱喷淋塔废碱液、活性炭吸附装置产生的废活性炭、实验室化学分析废液等。

本次后评价固废与原环评报告中固废产生情况对比见表8.3-1。具体分析详见第三章3.6.4 固废环境影响专题分析内容。

表8.3-1  东明澳科精细化工有限公司固废原环评产生及现状实际产生情况对比变化表

| 产生 环节 | 污染物 |  |  |  | 成分 |  | 储存 方式 |  | 原环评产生情况 |  |  |  |  |  |  |  | 厂区台账实际产生量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 变化情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 性质 |  | 编号 |  | 产生量 (t/a) |  | 去向 |  | 性质 |  | 编号 |  | 2016年1月～2018年12月 产生量（t/a） |  |  |  |  |  | 去向 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  |  |  |
| 甲代烯丙基氯装置 | 中和过滤工序 |  | 压滤残渣 |  | 氯化钙 |  | 袋装 |  | 一般固废 |  | —— |  | 94.93 |  | 作为建筑材料外售 |  | 一般固废 |  | -- |  | 68.633 |  | 83.722 |  | 84.46 |  | 作为建筑材料外售 |  | 产生量较原环评较少 |  |
|  | 一氯甲烷装置 |  | 废催化剂 |  | Al2O3 |  | 袋装 |  | 危险废物 |  | HW45 261-084-45 |  | 5.0 |  | 由生产厂家回收再生 |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | 一氯甲烷生产装置没有运行，实际过程不产生 |  |
| 甲基烯丙醇 | 压滤 |  | 废催化剂 |  | 氯化铜 |  | 袋装 |  | 危险废物 |  | HW06 261-005-06 |  | 32.4 |  | 由生产厂家回收再生 |  | 危险废物 |  | HW50 261-152-50 |  | 4 |  | 103.704 |  | 120.259 |  | 委托山东齐力环保科技有限公司处置 |  | 实际产生量比原环评较多，催化剂2017年不再循环利用，导致废催化剂增多；按照新名录重新判断代码 |  |
| 甲基丙烯磺酸钠 | 母液吸附和粗品脱色 |  | 废活性炭 |  | 活性炭 |  | 袋装 |  | 危险废物 |  | HW06 261-005-06 |  | 42.25 |  | 委托有资质单位处理 |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | 甲基丙烯磺酸钠生产装置没有建设 |  |
| 甲基环氧氯丙烷 | 过滤 |  | 废催化剂 |  | 阴离子树脂 |  | 袋装 |  | 危险废物 |  | HW06 261-005-06 |  | 0.17 |  | 由生产厂家回收再生 |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | 甲基环氧氯丙烷生产装置没有建设 |  |
| 污水处理站 | 污泥压榨 |  | 污泥 |  | 污泥菌团等 |  | 桶装 |  | 危险废物 |  | HW45 261-084-45 |  | 3.0 |  | 委托青岛新天地处理 |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | 污水处理站闲置停用 |  |
| 活性炭吸附装置 |  |  | 废活性炭 |  | 活性炭 |  | 袋装 |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | 危险废物 |  | HW49 900-039-49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -- |  | 原环评中遗漏活性炭吸附有机废气装置产生的废活性炭；实际过程中，废活性炭未正常产出 |  |
| 液氯储罐、生产装置 |  |  | 废碱液 |  | NaCl、NaOH、卤代有机物等 |  | 桶装 |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | 危险废物 |  | HW35 261-059-35 |  | 0 |  | 0 |  | 20.32 |  | 委托菏泽万清源环保科技有限公司处置 |  | 原环评中生产装置产生的废碱液进入甲基烯丙醇汽提工序处理，液氯储罐产生的氯气由氯化亚铁吸收，不产生废碱液。实际生产过程中，液氯储罐产生的氯气由碱喷淋处理会产生废碱液，生产装置产生的废碱液没有进入汽提工序 |  |
| 甲基烯丙醇 |  |  | 重组分回收釜残 |  | 二醇、甲基烯丙醇 |  | 桶装 |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | 危险废物 |  | HW11 900-013-11 |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | 原环评中甲基烯丙醇生产过程中重组分回收产生的二醇作为作为副产品外售，本次评价根据《固体废物鉴别标准导则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录（2019版）》，将二醇重组分釜残作为危险废物，委托处置 |  |
| 实验室 | 化学分析 |  | 化学分析废液 |  | 废试剂 |  | 桶装 |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | 危险废物 |  | HW49 900-047-49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | —— |  | 原环评漏评；但实际过程中也未正常产出 |  |
| 办公生活 |  |  | 生活垃圾 |  | 纸屑、废果皮等 |  | 桶装 |  | 一般固废 |  | —— |  | 27.3 |  | 委托环卫部门定期清运 |  | 一般固废 |  | —— |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 委托环卫部门定期清运 |  | 员工人数减少，生活垃圾产生量较原环评减少 |  |
| 产生 环节 |  | 污染物 |  |  |  | 成分 |  | 储存 方式 |  | 原环评产生情况 |  |  |  |  |  |  |  | 厂区台账实际产生量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 变化情况 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 性质 |  | 编号 |  | 产生量 (t/a) |  | 去向 |  | 性质 |  | 编号 |  | 2016年1月～2018年12月 产生量（t/a） |  |  |  |  |  | 去向 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  |  |
| 甲代烯丙基氯装置 |  | 中和过滤工序 |  | 压滤残渣 |  | 氯化钙 |  | 袋装 |  | 一般固废 |  | —— |  | 94.93 |  | 作为建筑材料外售 |  | 一般固废 |  | -- |  | 68.633 |  | 83.722 |  | 84.46 |  | 作为建筑材料外售 |  | 产生量较原环评较少 |
|  |  | 一氯甲烷装置 |  | 废催化剂 |  | Al2O3 |  | 袋装 |  | 危险废物 |  | HW45 261-084-45 |  | 5.0 |  | 由生产厂家回收再生 |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | 一氯甲烷生产装置没有运行，实际过程不产生 |
| 甲基烯丙醇 |  | 压滤 |  | 废催化剂 |  | 氯化铜 |  | 袋装 |  | 危险废物 |  | HW06 261-005-06 |  | 32.4 |  | 由生产厂家回收再生 |  | 危险废物 |  | HW50 261-152-50 |  | 4 |  | 103.704 |  | 120.259 |  | 委托山东齐力环保科技有限公司处置 |  | 实际产生量比原环评较多，催化剂2017年不再循环利用，导致废催化剂增多；按照新名录重新判断代码 |
| 甲基丙烯磺酸钠 |  | 母液吸附和粗品脱色 |  | 废活性炭 |  | 活性炭 |  | 袋装 |  | 危险废物 |  | HW06 261-005-06 |  | 42.25 |  | 委托有资质单位处理 |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | 甲基丙烯磺酸钠生产装置没有建设 |
| 甲基环氧氯丙烷 |  | 过滤 |  | 废催化剂 |  | 阴离子树脂 |  | 袋装 |  | 危险废物 |  | HW06 261-005-06 |  | 0.17 |  | 由生产厂家回收再生 |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | 甲基环氧氯丙烷生产装置没有建设 |
| 污水处理站 |  | 污泥压榨 |  | 污泥 |  | 污泥菌团等 |  | 桶装 |  | 危险废物 |  | HW45 261-084-45 |  | 3.0 |  | 委托青岛新天地处理 |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | 污水处理站闲置停用 |
| 活性炭吸附装置 |  |  |  | 废活性炭 |  | 活性炭 |  | 袋装 |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | 危险废物 |  | HW49 900-039-49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -- |  | 原环评中遗漏活性炭吸附有机废气装置产生的废活性炭；实际过程中，废活性炭未正常产出 |
| 液氯储罐、生产装置 |  |  |  | 废碱液 |  | NaCl、NaOH、卤代有机物等 |  | 桶装 |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | 危险废物 |  | HW35 261-059-35 |  | 0 |  | 0 |  | 20.32 |  | 委托菏泽万清源环保科技有限公司处置 |  | 原环评中生产装置产生的废碱液进入甲基烯丙醇汽提工序处理，液氯储罐产生的氯气由氯化亚铁吸收，不产生废碱液。实际生产过程中，液氯储罐产生的氯气由碱喷淋处理会产生废碱液，生产装置产生的废碱液没有进入汽提工序 |
| 实验室 |  | 化学分析 |  | 化学分析废液 |  | 废试剂 |  | 桶装 |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | 危险废物 |  | HW49 900-047-49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | —— |  | 原环评漏评；但实际过程中也未正常产出 |
| 办公生活 |  |  |  | 生活垃圾 |  | 纸屑、废果皮等 |  | 桶装 |  | 一般固废 |  | —— |  | 27.3 |  | 委托环卫部门定期清运 |  | 一般固废 |  | —— |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 委托环卫部门定期清运 |  | 员工人数减少，生活垃圾产生量较原环评减少 |

.

## 8.4 噪声预测影响与实际影响差异

原环评报告预测本项目投产后项目各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。原评价结果见表8.4-1。

表8.4-1   厂界噪声预测结果表

| 测声编号 | 昼间 |  |  |  | 夜间 |  |  |  | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 现状值 | 预测值 | 叠加值 | 超标值 | 现状值 | 预测值 | 叠加值 | 超标值 |  |
| 1# | 48.8 | 47 | 51 | -14 | 42.8 | 47 | 48.4 | -6.6 | 达标 |
| 2# | 54.4 | 39.5 | 54.6 | -10.4 | 45.9 | 39.5 | 46.8 | -8.2 | 达标 |
| 3# | 48.3 | 48.3 | 51.3 | -13.7 | 51.9 | 48.3 | 49.2 | -5.8 | 达标 |
| 4# | 51.3 | 41.6 | 51.7 | -13.3 | 45.3 | 41.6 | 46.8 | -8.2 | 达标 |

由预测结果知，本项目投产后厂界昼间、夜间噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3类标准。

根据本次评价期间山东国正检测认证有限公司对项目厂界噪声的监测，东明澳科精细化工有限公司厂界昼间、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

## 8.5 原环境影响报告书内容和结论重大漏项辨识

通过项目目前的实际运行情况与原报告书预测内容的对比发现，原环境影响报告书给出的关于废气、废水、噪声污染源及因子的辨识没有存在遗漏。但对固废产生情况存在遗漏：原环评中遗漏活性炭吸附有机废气装置产生的废活性炭和实验室化学分析废液。

项目在实际运行过程中，生产工艺进行了优化，环保措施也在不断完善，污染防治措施不断提高，本次后评价未发现其对环境的不利影响。