# 6 环境风险回顾性评价

- 6.1评价目的和重点

原环评报告中将涉密、一氯甲烷（一氯甲烷实际没有生产）列为重大危险源，风险评价等级为一级，评价范围为以储罐区为中心，半径5km圆形范围。

东明澳科精细化工有限公司存在危险化学品涉密等风险源，因此在实际建设及后生产运营过程中存在一定的风险，虽然风险事故发生的概率都很低，但是事故一旦发生，可能对环境造成较大的影响。本章节论述的重点回顾项目建成以来发生的环境风险事故情况，同时遵照国家环保总局环发《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（［2012］77号文）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号文）精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，根据项目现状建设方案，以及环境敏感程度等因素，分析本项目运营期可能发生的环境风险事故，进行风险识别，源项分析以及运营期环境风险分析与评价。

- 6.2风险识别

风险识别范围包括生产设施风险识别、所涉及的物质风险识别和生产过程潜在危险性识别。物质风险识别范围包括原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等；生产设施风险识别范围包括生产车间装置、储运设施、公用工程及辅助生产设施等。

### 6.2.1物质风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）等相关资料，对工程主要物料的毒性及其风险危害特性进行识别。项目原料、产品和中间品中属于危险化学品的主要包括涉密等。主要物料存储方式及存储量见表6.2-1，主要原辅料的特性见表6.2-2～6.2-9。

表6.2-1  主要物料存储方式及最大储存量

| 序号 | 名称 | 储存量(t) | 形态 | 包装方式 | 存储位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉密 | 180 | 液体 | 罐装 | 装置及配套储罐区 |
| 2 | 涉密 | 450 | 液体 | 罐装 |  |
| 3 | 涉密 | 16 | 液体 | 罐装 |  |
| 4 | 涉密 | 160 | 液体 | 罐装 |  |
| 5 | 涉密 | 80 | 液体 | 罐装 |  |
| 6 | 涉密 | 160 | 液体 | 罐装 |  |
| 7 | 涉密 | 160 | 液体 | 罐装 |  |
| 8 | 涉密 | 80 | 液体 | 罐装 |  |
| 9 | 涉密 | 160 | 液体 | 罐装 |  |
| 10 | 涉密 | 80 | 液体 | 罐装 |  |

### 表6.2-2

### 涉密部分删除

### 6.2.2生产系统危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），生产设施风险识别的范围主要包括：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

结合项目所涉及的物质以及物质风险识别，对项目生产过程潜在的危险性进行识别，并对项目功能系统划分功能单元。

1、工艺控制系统危险因素分析

本装置使用了先进的 DCS 自动化控制，提高了控制精度，从根本上提高了本装置的安全化程度。但其可靠性是建立在控制系统的设备要始终保持完好这一基础上的。从工艺参数的测量及信号转换、信号处理及反馈，到执行组件的调节，各个硬件、软件均必须始终保持完好状态，任何一个环节出现故障，都可能引起工艺指标的失控，若连锁系统失灵，可导致超温、超压和易燃物质泄漏，从而引发火灾、爆炸或人员中毒。

2、储存系统危险因素分析

本项目主要原料和产品中涉密等存在储罐中。各物料贮存方式见表6.2-11。

表6.2-11   主要原料及产品储存方式一览表

| 序号 | 名称 | 储存量(t) | 形态 | 包装方式 | 存储位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉密 | 180 | 液体 | 罐装 | 装置及配套储罐区 |
| 2 | 涉密 | 450 | 液体 | 罐装 |  |
| 3 | 涉密 | 16 | 液体 | 罐装 |  |
| 4 | 涉密 | 160 | 液体 | 罐装 |  |
| 5 | 涉密 | 80 | 液体 | 罐装 |  |
| 6 | 涉密 | 160 | 液体 | 罐装 |  |
| 7 | 涉密 | 160 | 液体 | 罐装 |  |
| 8 | 涉密 | 80 | 液体 | 罐装 |  |
| 9 | 涉密 | 160 | 液体 | 罐装 |  |
| 10 | 涉密 | 80 | 液体 | 罐装 |  |

涉密等发生泄漏事故时，会对厂区周边一定范围内的环境空气造成污染影响，危害人群健康。发生泄漏事故进入水环境，会对厂区周边一定范围内的地表水和地下水及生态造成污染影响。异丁烯、甲基烯丙醇为易燃液体，若发生泄漏有火灾爆炸风险。

3、管道输送系统风险识别

本项目生产过程中，涉密等通过管道输送，通过泵抽入反应釜中，若管道压力过高，被车辆碰撞或阀门失效等原因造成危险物料泄漏，易引起人员中毒窒息，或发生火灾爆炸事故。

4、运输装卸系统风险识别

本项目原料等均采用公路运输，生产时采用管道运输。各类危险品装卸、运输中可能由于碰撞、震动、挤压等，同时由于操作不当、重装重卸、容器多次回收利用后强度下降，垫圈失落没有拧紧等原因造成物品泄漏、固体散落或环境污染等事故。同时在运输途中，由于各种意外原因，造成危险品抛至水体、大气，造成较大事故。因此危险品在运输过程中存在一定环境风险。本项目原辅材料及产品运输路线不经过城市居住区等敏感区域，运输过程风险事故概率较低。

物料管道输送时，如管道、泵的腐蚀、锈蚀等外力作用造成管道爆裂、接口松动、阀门失控等，将造成泄漏事故。本项目由于在原药生产车间自设原料储罐，输送管道长度较短，管线架空有管廊保护且有防静电措施，发生事故的概率极低，化工行业储运系统危险性分析见表6.2-13。

表6.2-13  化工行业储运系统危险性分析

| 序号 | 装置/设备名称 | 潜在风险事故 | 事故产生模式 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物料输送管道 | 阀门、法兰以及管道破裂、泄漏 | 物料泄漏并引发火灾 | 合理设计，加强监控，关闭上游阀门，准备灭火 |
| 2 | 槽车、接收站及罐区的管线 | 阀门、法兰以及管道破裂、泄漏 | 物料泄漏并引发火灾 |  |
| 3 | 储槽和储罐区 | 阀门、管道破裂泄漏 | 物料泄漏并引发火灾 | 加强监控，准备消防器材扑灭火灾 |
|  |  | 储罐破裂、突爆 | 物料泄漏并引发火灾、爆炸 |  |
| 4 | 运输车辆 | 阀门、管道破裂泄漏 | 物料泄漏并引发火灾 | 严格按操交规，在规定的线路行驶 |
|  |  | 车辆交通事故 | 物料泄漏并引发火灾 |  |

综合以上分析，本项目主要危险源为项目区内生产车间、储罐区、危险废物间所及输送管线等。

5、生产装置风险识别

本项目主要生产装置为甲代烯丙基氯生产装置、甲基烯丙醇生产装置。各生产装置存在的危险、有害因素分布见表6.2-14。

表6.2-14  装置主要物质危险指数

| 危险单元 危险因素 | 火灾爆炸 | 中毒 | 灼烫 | 机械伤害 | 高处坠落 | 触电 | 物体打击 | 车辆伤害 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲代烯丙基氯装置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 甲基烯丙醇装置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 罐区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

表中：√为该种危险有害因素主要存在或较严重；未有标记或未列出的危险或有害因素，不代表该工段无此种危险或危害，只表示总体上相对其他危险或危害较轻。

### 6.2.3潜在风险事故类型分析

本项目需重点防范的功能单元为生产装置单元以及储存区、生产装置区等。结合本项目工艺特点、工艺控制水平、危险性物质特性和功能单元中危险性物质的种类和数量，并结合风险事故类型历史统计数据，可得本项目潜在风险事故类型为输送管、输送泵、阀门、槽车等损坏造成泄漏事故及由此引发的火灾爆炸。

### 6.2.4物料泄漏时引发次生/伴生环境危险性识别

该项目主要原料及产品各组分易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸；其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。因此，原料或产品泄漏事故存在着伴生/次生危险性，容易引起火灾爆炸事故。

### 6.2.5火灾爆炸时引发次生/伴生环境危险性识别

该项目生产中的危害性、毒性物质具有可燃性，原料及产品中均能与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热即会燃烧爆炸，因此存在火灾爆炸事故中的伴生/次生危险性，可引起事故连锁效应和事故重叠引起继发性事故的危险性。

本项目发生火灾爆炸事故后有害燃烧产物为一氧化碳、氯化氢。对下风向的环境空气质量在短时间内有一定的影响，长期影响甚微。针对次生危险影响的特点，公司应在发生火灾爆炸的第一时间内启动应急预案，及时疏散可能受影响的员工（包括周围企业的工作人员等），设置警戒线禁止无关人员进入可能受影响的区域，及时向有关单位报告。

- 6.3评价等级确定

1、评价工作等级

（1）划分依据

根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，本项目大气风险潜势为Ⅲ，环境风险评价划分为二级。

（2）物质危险性判定

本次风险评价的主要危险物质是涉密。

（3）危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C的规定，结合本项目实际情况，确定本项目危险物质Q值见表6.3-1。

表6.3-1   本项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉密 | 7782-50-5 | 180 | 1 | 180 |
| 2 | 涉密 | 115-11-7 | 450 | 10 | 45 |
| 3 | 涉密 | 7647-01-0 | 60 | 7.5 | 8 |
| 5 | 涉密 | 64-19-7 | 80 | 10 | 8 |
| 6 | 涉密 | —— | 160 | 100 | 1.6 |
| 7 | 涉密 | —— | 160 | 100 | 1.6 |
| 8 | 涉密 | —— | 80 | 100 | 0.8 |
| 9 | 涉密 | —— | 160 | 100 | 1.6 |
| 10 | 涉密 | —— | 80 | 100 | 0.8 |
| 项目Q值Σ |  |  |  |  | 247.4 |

根据上表，本项目Q值为247.4。

4、行业及生产工艺识别

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表6.3-2评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。

表6.3-2  行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评分依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a高温指工艺温度≥300 ℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0 MPa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |

根据项目生产工艺，工艺中涉及氯化、高温高压，因此M取值为10，为M3。

5、危险物质及工艺系统危险性（P）分级

本项目危险物质数量与临界量比值100≤Q，行业及生产工艺以M4表示，按照表6.3-3确定危险物质及工艺系统危险性等级为P2。

表6.3-3  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

6、环境敏感性判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D中的有关规定，本项目所在区域环境敏感特征判定见表6.3-4。

表6.3-4  本项目环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂址周边500m范围内人口数统计 |  |  |  | 小于500人 |  |
|  | 厂址周边5km范围内人口数统计 |  |  |  | 小于5万人 |  |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  | E3 |  |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 |  | 24h内流经范围/km |  |
|  | 1 | 鱼沃河 | Ⅲ类 |  | -- |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特性 | 水质目标 | 与排放点距离 |  |
|  | 1 | -- | -- | -- | -- |  |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  | E2 |  |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E3 |

7、环境风险潜势

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表6.3-5确定环境风险潜势。

表6.3-5   建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感区（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险 |  |  |  |  |

8、评价工作等级

评价工作等级划分见表6.3-6。

表6.3-6  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A |  |  |  |  |

结合表6.3-1至表6.3-6，本项目大气、地表水、地下水环境风险潜势见表6.3-7。

表6.3-7  本项目环境风险潜势

| 环境要素 | 环境敏感区 | 危险物质及工艺系统危险性 | 环境风险潜势 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | E3 | P2 | Ⅲ | 二 |
| 地表水 | E2 |  | Ⅲ | 二 |
| 地下水 | E3 |  | Ⅲ | 二 |

9、评价范围及保护目标

根据建设项目环境风险评价技术导则，本次大气环境风险评价范围为：距建设项目边界不低于5km。

- 6.4源项分析

通过分析统计可能发生的事故源强，确定最大可信事故，并对事故影响进行简要分析。

### 6.4.1事故类比调查

据1969年至1987年在95个国家登记的化学品事故统计，发生突发性化学事故分析比例见表6.4-1。由表可知，在统计时间内，国内外化学品事故所占比例最大的类别从物质形态方面分析为液体，从生产系统上分析为运输，从事故来源上主要是机械故障。

表6.4-1   国内外化学品事故分类情况

| 类别 | 名称 | 比例 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学品物质形态 | 液体 | 47.8 | 1 |
|  | 液化气 | 27.6 | 2 |
|  | 气体 | 18.8 | 3 |
|  | 固体 | 8.2 | 4 |
| 生产系统 | 运输 | 34.2 | 1 |
|  | 工艺过程 | 33.0 | 2 |
|  | 储存 | 23.1 | 3 |
|  | 搬运 | 9.6 | 4 |
| 事故来源 | 机械故障 | 34.2 | 1 |
|  | 碰撞事故 | 26.8 | 2 |
|  | 人为因素 | 22.8 | 3 |
|  | 外部因素 | 15.2 | 4 |

### 6.4.2可能发生的事故分析

1、储存过程

本项目储存过程中涉及涉密等均为储罐储存，在物料储存及出料过程中由于罐体阀门泄露、桶体开裂、管道破损、操作不当等原因，有可能导致物料泄漏。一般来说，液体物料泄漏风险几率相对来说较高。

本项目泄漏事故主要影响为高浓度液体形成的有毒有害气体对周围环境对厂区及周边附近区域人员的吸入伤害和对接触的设备的腐蚀作用，此外，若泄漏液进入水体，会对小面积水生生物产生较严重的影响。

2、生产过程

生产过程中风险主要为工艺操作不当，设备故障等引发的风险。

（1）工艺操作不当。生产过程操作不当，如泄露、溅出等，会损害设备、造成人体伤害等，从而可能引发设备泄露等风险。本项目生产操作过程中，可能会发生溅出、滴落现象，一般来说通过规范操作流程，工艺操作不当的风险影响较小。

（2）污染物治理

主要为废气、废水、固废治理过程中可能引发的环境风险。

①废气

本项目废气主要为氯气、氯化氢、VOCs等。若废气处理设施发生故障，废气治理不达标，会导致区域废气浓度增加，对周边环境产生一定的污染影响。废气处理设施若定期检修、维护，一般不会发生废气超标排放情况。

②废水

本项目生产废水项目依托中信国安化工有限公司污水处理站废水处理设施，一旦发生破损，可能导致废水、废液渗入地下水或污染土壤，造成污染事故。

③固废

本项目固废包括一般固废和危险固废。若企业固废随意露天堆放，特别是废催化剂、废活性炭、废碱液等，含有机溶剂、酸碱等固废渗滤液下渗或随雨水流入附近河道，对附近水体、地下水、土壤均会造成较大危害。

### 6.4.3最大可信事故类型及概率

本项目生产过程中存在多种有毒、有害化学品。根据对相类似生产装置调查的基础上，采用类比法对本项目在生产过程中可能出现的事故原因进行分析，可得出如下结论：

（1）危险性物品的泄漏，不仅污染环境，且可造成人员中毒伤害事故。

（2）设备、贮存区和管道破损泄漏以及因操作不当造成泄漏等事故出现机率较高。

泄漏事故发生在贮存区及生产区设备、管道等，主要造成厂区局部污染。一般来说液态污染物易于控制，可采取地面防渗处理，使污染物经封闭的管道进入事故风险水池，排入中信国安化工有限公司污水处理厂处理，可使污染事故得到控制。但一些易挥发的液态污染物等将迅速挥发进入大气环境中造成污染。气态污染物则不容易控制，一旦发生泄漏则迅速进入大气环境中造成污染、人员中毒，甚至引发爆炸、火灾等。此类污染事故影响的程度和范围不仅仅取决于排放量，还同当时的气象条件密切相关。

在不考虑自然灾害如大地震、洪水、台风等引起的事故风险情况下，鉴于本项目的工程特点，确定潜在风险类型为有毒物质泄漏，这些事故可能发生在生产装置、贮运系统等不同地点。

最大可信事故指事故所造成的危害在所有预测可能发生的事故中最严重，并且发生该事故的概率不为0。根据项目涉及到的危险物料理化性质，综合考虑各单元有毒物质的贮存条件、保有量、可能泄漏的条件、物质毒性分析，本项目环境风险最大可信事故风险源项为液氯和异丁烯等泄漏引发的毒性物质扩散或发生火灾爆炸事故，以及废水处理设施故障导致废水事故排放。

- 6.5环境风险事故回顾

经调查，企业自建成投产以来未发生过涉密等泄漏、生产废气事故排放以及生产废水事故排放等导致周围环境受到严重污染的环境风险事故，亦未收到周围居民对本项目生产运营的投诉。

- 6.6现有事故风险防范及应急措施

由于生产项目潜在的泄漏事故污染特性，要求公司在设计、施工和运营上要科学规划、合理布置、严格执行国家相关的安全设计规范，保证施工质量，严格执行安全生产制度，严格管理，提高操作人员的素质和水平，以杜绝事故的发生。同时，要加强消防事故的防范，制定相应的应急措施。对项目风险防范及应急措施的实地核查结果如下。

### 6.6.1事故风险管理

根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)的要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业单位应加强安全生产管理，制订重大环境事故发生的应急工作计划，消除事故隐患的实施及突发性事故应急办法等。

目前企业风险管理方面的主要措施有：

1、罐区、库区应设立管理岗位，严格领用制度，防止危险品外流。

2、各类危险物品应计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量。

3、设置事故池，在出现故障后立即检修，以防止污水的事故排放。若事故暂存期内仍无法维修好，则必须停产，待废水治理设施恢复正常营运后方可投产。

4、废气净化设施一旦出现事故，装置必须立即停产检修，确保不发生污染事件。

### 6.6.2运输过程中的事故防范措施及其有效性分析

由于危险品的运输较其它货物的运输有更大的危险性，因此在运输过程中应小心谨慎，确保安全。为此注意以下几个问题：

1、合理规划运输路线及运输时间。

2、危险品的装运应做到定车、定人。定车就是要把装运危险品的车辆，相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括槽(罐)车不得用来盛装其它物品，更不许盛装食品。而车辆必须是专用车，不能在任务紧急、车辆紧张的情况下使用两轮摩托车或三轮摩托车等担任危险物品的运输任务。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险品的运输任务始终是由专业人员来担负，从人员上保障危险品运输过程中的安全。

3、被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》(GB190-90)规定的危险物品标志，包装标志要粘牢固、正确。具有易燃、有毒等多种危险特性的化学品，则应该根据其不同危险特性而同时粘贴相应的几个包装标志，以便一旦发生问题，可以进行多种防护。

4、在危险品运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。

5、运输有毒和腐蚀性物品汽车的驾驶员和押运人员，在出车前必须检查防毒、防护用品和检查是否携带齐全有效，在运输途中发现泄漏时应主动采取处理措施，防止事态进一步扩大，在切断泄漏源后，应将情况及时向当地公安机关和有关部门报告，若处理不了，应立即报告当地公安机关和有关部门，请求支援。

### 6.6.3储罐区和仓库区泄漏防范措施

1、存放涉密等有毒有害物质的储罐或者桶质量严格把关，罐体、桶体是否存在裂缝、材料老化等，其包装形式必须符合安全质量要求，这是防止事故发生的基础。

2、存放涉密等存储储罐和仓库、各有毒有害物质生产工艺岗位员工应进行培训，使其熟悉有毒有害物质的物化性质，并在紧急情况下对酸泄漏及时进行控制，采取正确的应急措施。

3、定时存放涉密等存储区、生产车间涉有毒有害物质设施进行检查，尽可能杜绝泄漏风险的发生。

4、依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）可知，该项目涉及可能构成重大危险源的的危险化学品有罐区、生产车间等。东明澳科精细化工有限公司已在菏泽市东明县安全生产监督局进行重大危险源备案，备案编号：BA鲁371728[2018]023号，有效期：2018年4月13日—2021年4月12日。

### 6.6.4废水事故排放风险防范措施

1、一般工艺事故状态下水污染防范措施

本项目生产废水产生量为31416m3/a，项目依托中信国安化工有限公司现有480m3/d废水处理设施，各车间废水收集后泵入污水处理站。为防止生产废水发生事故性或非正常排放对周围水体的污染，项目设有3000m3的事故池，能够满足事故情况下废水不外排的要求。

2、三级防控体系

项目区内发生事故后，消防废水可通过下渗、地表径流和地下径流污染项目区周围地表或地下水，企业主要采取以下防范措施：

厂内各生产装置周边均为硬化地面，各生产装置四周均设置导排系统，用于收集发生事故时的所有污染物料及消防废水。消防废水及泄露物料暂存于事故水池，再分批泵入生产废水处理站处理，不外排。确保发生事故时，泄露的化学品及灭火时产生的废水可完全被收集处理，不会通过渗透和地表径流污染地下水和地表水。

废水的截留通过截止阀实现。正常生产时，截止阀开启，废水外排；发生事故时截止阀关闭，废水导入事故水池暂存，然后分批送污水站处理。

根据国家环境保护总局环发[2005]152号文件以及鲁环发[2009]80号文件，在进一步完善环境风险应急措施过程中，公司应急防范措施分为三级防控体系，即：一级防控措施将污染物控制在装置区、罐区、化学品库房；二级防控措施将污染物控制在终端污水处理站；三级防控措施是在雨排口处加挡板、阀门，确保事故状态下不发生污染事件。

东明澳科精细化工有限公司的三级防控体系具体如下：

一级防控措施：利用生产装置区、罐区、仓库周围设置的排水沟和围堰作为一级防控措施，主要防控消防废水及物料泄漏。

二级防控措施：设置事故池作为二级防控措施，用于事故情况下污水的临时储存。

三级防控措施：雨排口增加切换阀门（截止阀）和引入中信国安化工有限公司污水处理站事故池的管线作为三级防控措施，防控事故废水溢流，并通过雨水排口流出。

3、现有事故水池容量可行性分析

项目厂区设置1座3000m3的事故水池，该事故水池由地上1000m3和地下2000m3的水池组成。可确保生产废水处理系统事故状态下暂存。

事故水池核算：

参照《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》(Q/SY 1190-2013)中计算公式确定。具体公式如下：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

注：（V1+ V2- V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算，取其中最大值。

V1：收集系统范围内发生事故的物料量，m3。储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，本项目取异丁烯卧式储罐为150m3。

V2：发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区的消防水量。

根据生产车间装置的消防特性和《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)，全厂占地小于100公顷，根据规范要求，全厂同一时间内火灾按1次计，该项目最大一处着火点为异丁烯储罐，根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)中8.24甲、己、丙类液体储罐（区）的室外消防用水量应按灭火用水量和冷却用水量之和计算可知，异丁烯储罐发生火灾时消防用水量为154L/s，火灾延续时间3小时，一次最大消防用水量为1663m3，即V2=1663m3。

V3：发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3，V3=0m3。

V4：发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量；

事故同期雨水量按下式计算：

Q=0.001qΦFt

式中：Q—初期雨水量，m3；

Φ—径流系数，混凝土或沥青路面取0.85～0.95，取0.9；

F—汇水面积，hm2。本项目汇水面积取露天装置区占地面积；

t—初期雨水历时，s。取900s（15min）；

q—暴雨强度，L/(s·hm2)。

根据相关资料，菏泽市的暴雨强度公式

q=4091.17×（1+0.824lgP）/（t+16.7）0.87

式中：P—设计重现期，取2年；

t—降雨历时，取15min。

经计算，q =252.4L/S·hm2。

根据建设单位提供的数据，项目露天罐区汇水面积约为2100m2，V5为42.93m3/次。

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5=（150+1663）+42.93=1855.93m3

东明澳科精细化工有限公司厂区内设置事故水池3000m3，事故水池容积可满足事故废水的储存需要。

各生产装置区事故水池收集消防废水及厂区初期雨水，收集后分批泵入生产废水处理系统处理，达标外排。

事故废水收集流程见图6.6-1。本项目三级防控体系图见图6.6-2。

图6.6-1　事故废水收集流程

### 6.6.5末端治理风险防范措施

①废水事故防范措施

在污水处理站（中信国安化工有限公司污水处理站）事故或检修时厂内的生产废水得不到及时处理，如废水不经处理直接排入河流，由于污染物浓度高，会对地表水环境产生影响。因此，关键设备1用1备，废水处理设施的处理工艺、加药系统和流量控制系统均安装在线自动化检测仪器，发生故障时，可及时报警，在厂区设置3000m3的事故水池，足够确保能够存储1天的生产废水。事故结束后，再将事故状况时产生的废水逐步处理达标外排，以确保不会对地表水产生影响。

②危险废物污染防治措施

项目在生产过程中产生的各类危险固废，危险废弃物若不及时处理或由于处理不善导致二次污染事件，将会严重污染当地的土壤和地下水。危险废物的堆放处理不当，会产生扬尘，对空气环境产生影响。因此，必须严格固体废物分类、分质存放，严格按照有关规定进行储存、处置。

③废气治理防范措施

管理人员定期巡查集气罩、废气治理设施运行状况，杜绝事故排放情况发生。在事故发生时应及时派人处置，同时停止生产，待处理系统恢复正常运行后方可再运行。

### 6.6.6危险废物转移风险防控措施

①危险废物的转移和运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危险废物转移计划，填写好转运联单，并必须交由有资质的单位承运。做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单，并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。

②危险废物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。

③危险废物处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

④危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

⑤一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

### 6.6.7其它措施

（1）建设单位应对排水管网进行统一设计，确保雨污分流、污污分流、清污分流，管道、阀门及相应设施应定期检查、更换，厂区内除一根雨水排放口外，不得再设置其它与河道相同的涵管、沟渠；

（2）建设单位在对化学品的运输、贮存和使用过程中应严格遵守《危险化学品安全管理条例》中规定的要求；

（3）厂内应制定事故应急计划，一旦发生事故，工作人员立即进入现场切断泄漏源，减少泄漏量，同时通知当地公安、环保等部门，及时协作处理事故、减少事故的影响。

### 6.6.8风险防范措施一览表

根据现场勘查和资料收集整理，本项目已采取的风险防范措施见表6.6-1。

表6.6-1  本项目已采取的风险防范措施

| 项目 | 已采取的风险防范措施 | 事故水收集系统 |
| --- | --- | --- |
| 硬件预防 | 企业目前配备监控系统，能够对储罐区、生产车间、仓库、危险废物储存间等重点区域实行24小时监控，并且监控室24小时值班，能随时发现可能出现的泄漏、火情等环境风险。并把各个岗位安全技术操作规程及事故状态下安全疏散上墙，让每个岗位操作人员能时刻牢记操作规程，避免人为事故的发生，并牢记疏散路线图，以避免更大的人员伤亡 | 设置3000m3事故水池 |
| 设施预防 | （1）围堰：厂区对储罐区设置了围堰，同时对原材料装卸区、储存罐区、装置区、事故池等区域制定严格的防渗措施 （2）事故池：设置3000m3事故水池，能够收集事故发生产生的物料、消防废水和初期降雨水等。发生事故后，装置立即停车，物料、消防废水和事故时的初期降雨量通过收集系统进入厂区事故池 （3）事故废水（液）收集措施：在罐区、装置区、车间等四周均设废水（液）收集系统，收集系统与事故池相连。在装置开停车、检修、生产过程中，可能产生含有可燃、对环境有污染的液体漫流到装置单元周围，因此设置围堰和导流设施。消防废水通过废水收集系统进入厂区事故池暂存；待事故平息后，先经中信国安化工有限公司污水处理站处理后排入东明第二污水厂，处理至达标后外排。确保发生事故时，泄漏的物料及灭火时产生的消防废水可完全被收集处理 |  |
| 危险废物预防 | （1）危险废物及时清运处理，交有资质部门处理，转运车辆密封，防止泄漏。 （2）设置危险废物贮存区，并设置危险废物警示牌，地面全部用水泥浇灌，能够防雨、防渗和防外溢。 （3）配有沙袋、消防沙、铁锨等应急物资，能够及时清理泄漏物料。 （4）在装卸、使用过程中避免操作不当，防止盛装危险废物的容器撞破或破裂，导致物料泄漏。 |  |
| 危险物质泄漏预防措施 | （1）储罐区周围设有围堰及消防器材。 （2）设置事故水池，收集事故状态的废水、消防废水。 （3）各原辅材料由专人进行维护，经常巡回检查。 （4）在装卸、使用过程中避免操作不当，防止盛装原辅材料的容器撞破或破裂，导致有毒有害物质泄漏，进入水体环境中，造成地表水体环境污染。 （5）厂区实行雨污分流，应在雨水总排口处设置截止阀门，保证废液不会沿雨水管网流出厂区外。 |  |
| 火灾、爆炸的预防措施 | （1）厂区储罐区设有围堰、消防器材，消防废水能达到及时围截，然后转移至事故水池待事件停止后进行处理。 （2）经常检查储罐等容器的压盖螺帽是否松动，输送管道有无破裂，管路连接紧否。 （3）定期对储罐等容器进行压力检测，对不合格的容器及时更换。 |  |

- 6.7项目环境风险防范措施改善建议

综上所述，项目所采取的环境风险防范措施基本完善，从危险化学品储运、事故排放到消防设计方面都得到相应的落实。但类比同类企业，公司仍需要继续改善措施，努力减小事故风险发生的概率。以下是对项目风险防范措施的改善建议：

进一步完善管理措施有：

（1）强化安全、消防和环保管理，建立管理机构，制订各项管理制度，加强日常监督检查。

（2）设立厂内急救指挥小组，并和当地事故应急救援部门建立正常联系，一旦出现事故能立刻采取有效救援措施。

有毒有害气体各工段防范措施：

（1）有毒有害气体控制措施强化，有毒有害气体的存储及生产使用工艺建议设置有毒气体报警系统，降低泄漏所造成的影响；

（2）液体原料科应设置围堰，配置沙土箱和适当的空容器、工具，以便发生泄漏时收集溢出的物料。

- 6.8环境应急监测方案

若发生事故，应根据事故波及范围确定监测方案，监测人员应在必要的防护措施和保证安全的情况下进入处理现场采样。此外，监测方案应根据事故的具体情况由指挥部作调整和安排。本项目采用公司现有应急监测方案。

应急监测具体内容见表6.8-1。

表6.8-1    环境应急监测方案一览表

| 环境要素 | 测点名称 | 监测方位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 当时风向的下风向 | 每隔500m布设一个监控点，共布设3个 | 泄漏：氯气、HCl、VOCs 火灾：一氧化碳、氯气、氯化氢、VOCs、颗粒物 | 每1小时一次 |
|  | 当时风向的侧风向 | 两侧各布设一个监控点，共布设2个 |  |  |
|  | 敏感点 | 于州集村、董庄村、唐庄村 |  |  |
| 地表水 | 废水排放口 |  | pH、CODcr、BOD5、氨氮、SS、总氮、总磷、全盐量、氯化物、硫化物 | 每1小时一次 |

- 6.9应急预案

根据环境风险分析的结果，并结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中的有关规定，对于项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要。根据建设项目情况，应急方案已经东明县环保局备案（详见附件），备案文号如下：371728-2018-059-M。

### 6.9.1应急组织

1、应急组织体系

在集团公司应急预案管理委员会的直接领导下，在公司建立大气污染事故应急指挥系统，包括应急领导小组、现场处置组、专家咨询组等，组织、协调指挥系统内的应急响应工作。

总指挥

副总指挥

救援指挥办公室

| 救援小组 | 技术部 | 安环科 | 生产部 | 医疗卫生部门 | 救援保卫部门 | 社会救援机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

图6.9-1 东明澳科精细化工有限公司应急领导组织体系结构图

2、组织机构主要职责

1）贯彻招待国家、当地政府、上级主管部门关于预防化学品事故发生和应急救援的方针、政策及有关规定；

2）组织制订、修订危险化学品事故应急救援预案，组建危险化学品事故应急救援的方针、政策及有关规定；

3）负责应急救援的指挥决策工作，在接到事故报警后，迅速研究、拟定救援方案，并予以组织、协调各方面的救援力量实施紧急救助，防止事故扩大，尽量避免或减少人员伤亡和经济损失；

4）审批用于危险化学品事故应急救援的监测仪器、防护器材、救援器材的购置计划；

5）检查、督促做好危险化学品事故的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害介质的跑、冒、滴、漏；

6）负责指挥现场救援工作，并及时向上级主管部门报告救援工作的进展情况；

7）根据救援工作的难易程度，协调现场救援力量，并决定是否向上级有关救援部门发出请求援助支持；

8）负责应急救援、协调指挥现场救援力量的调配；

9）负责应急救援工作的后勤保障工作；

10）负责应急救援情况的总结、上报及相关处理事宜。

### 6.9.2预防与预警

1、危险源监控的方式、方法和采取的预防措施

（1）严格操作规程，加强设备保养，完善管理制度，加强教育培训，实现本质安全，避免事故的发生，这是根本的保证措施。

（2）全公司员工实行严格的三级安全教育制度，每年进行考核，并从班组、车间到公司，实行事故预防和应急救援三级管理网络，充分提高员工的自救互救的能力，预防事故及事故早发现、早处理技能。

（3）对确定的危险源一旦发生事故，现场人员应迅速汇报并及时投入抢险排除和初期应急处理，防止事故扩大和蔓延。

2、预警行动

按照事故范围和严重程度，将事故分为预警状态和应急状态两个等级。

（1）预警状态。发生下列情况之一，进入预警状态：

当收到风暴潮、冰雹、雷雨天气等自然灾害预报，对公司可能造成重大影响时。

（2）应急状态。发生下列情况之一，进入事故应急状态：

1）因发生电气触电和人身伤亡事故。

2）发生人员中毒。

3）发生危险化学品泄露。

4）发生火灾。

3、信息报告与处置

事故发生后，现场人员或知情人员必须在第一时间向应急救援指挥部办公室汇报。应急救援指挥部办公室在接到事故报告后，按事故汇报程序向应急救援指挥部值班领导进行汇报，根据应急救援指挥部意见，启动应急救援预案，安排、协调相关单位组织抢救。应急救援指挥部办公室调清事故的大体原因、经过后，1分钟内上报公司应急救援指挥部办公室；对造成人员伤亡的事故，要在第一时间内通知公司救护大队和相关医院伤亡的具体人数，并请求协调抢救。应急救援指挥部办公室必须在接到事故报告10分钟内，通知应急救援指挥部各成员单位负责人，各有关人员和部门、单位接到报警时，应立即向应急救援指挥部报到。

### 6.9.3事故应急响应

1、响应分级

根据事故级别将应急响应级别分为Ⅰ级响应、Ⅱ级响应和Ⅲ级响应。

按照各类灾害事故的性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，结合东明澳科精细化工有限公司厂内实际情况，将灾害事故分为三级：

（1）重大事故Ⅰ级：公司危险化学品大量泄漏造成了公司周边环境重度污染，并造成人员中毒现象的，公司救援力量无法进行处置的，必须向地方政府有关部门请求救援的，公司经济损失在50万以上的。

（2）较大事故Ⅱ级：公司危险化学品大量泄漏造成了公司周边环境轻度污染，在公司应急救援力量的统一组织下进行有效处置的。经济损失在10万以上的

（3）一般事故Ⅲ级：公司危险化学品少量泄漏，未造成环境污染，当班班组长就可以组织人员处置的。

2、响应程序

发生事故达到Ⅱ级及Ⅱ级以上响应标准时，公司立即启动本应急救援预案。

发生事故达到Ⅲ级响应标准时，各车间立即启动本部门应急救援预案，组织实施应急救援，并及时向公司汇报，报告内容包括：事故发生的时间和地点、事故的类别、事故原因、危害程度、救援要求等内容。

3、应急结束

当遇险人员全部得救，遇难人员情况清楚，事故现场得到控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，经应急救援指挥部确认和批准，现场应急处置工作结束，应急救援队伍撤离现场。应急领导小组办公室负责组织对应急工作及时进行分析和总结，并根据应急情况进一步完善应急预案。

4、信息发布

应急结束后事故应急处理领导小组应按照实事求是的原则及时公布事故处理结果。

### 6.9.4后期处置

1、事故调查

发生事故之后，事故调查组应按照“四不放过”的原则进行事故调查。事故调查应坚持实事求是、尊重科学的原则，客观、公正、准确、及时地查清事故原因、发生过程、恢复情况、事故损失、事故责任、善后赔偿等，出具事故报告并提出防范措施和事故责任处理意见。

2、改进措施

（1）发生事故之后，事故应急处理领导小组应及时组织有关部门，研究事故发生机理，分析事故发展过程，吸取事故教训，提出具体措施，进一步完善和改进事故应急预案。

（2）生产安全管理办公室应及时总结事故应急工作的经验和教训，不断完善和改进事故应急救援、事故抢险与紧急处置体系。

（3）吸取事故应急工作的经验，及时或特殊情况下对应急预案及时进行修订，同时以下情况也应及时对应急预案进行修订：1）生产经营单位生产工艺和技术发生变化的；2）周围环境发生变化，形成新的重大危险源的；3）应急组织指挥体系或者职责已经调整的等。

- 6.10风险评价总结

综上所述，项目的原辅材料及产品涉密是危险化学品，存在发生泄漏、废水事故排放、废气事故排放等环境风险污染事故的可能性。根据最大可信事故的分析，确定本次评价的最大可信事故为液氯和异丁烯泄漏事故。经分析，只要加强管理，不会酿成事故。此外，有毒有害物质泄漏废水的事故排放、废气泄漏事故以及危废处置事故的发生存在设备与人为原因，如能做好防治措施、及时控制可以防止事故发生。

项目现有环境风险防范措施，可以在一定程度上有效防止项目发生有毒有害气体泄漏、生产废水事故排放、废气处理系统泄漏及危废处置不当时对周围环境产生的较大影响，环境风险防范措施总体有效。

项目运营至今没有环境风险事故发生；同时评价表明，通过切实落实采取现有和本报告提出的环境风险防范措施和应急预案，加强职工的安全生产教育，提高风险意识，项目发生环境风险事故是可以避免或减少的，环境风险是可以接受的。