# 1总则

## 1.1编制依据

### 1.1.1国家法律、法规、规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24修订）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.7.2修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015.8.29修订）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27修订）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7修正）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996.10）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.02）；

（8）《中华人民共和国水土保持法》（2010.12）；

（9）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（国务院令第284号）；

（10）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）；

（11）《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发[2005]22号）；

（12）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）；

（13）《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）；

（14）《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）；

（15）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

（16）《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发[2013]41号）；

（17）《国务院办公厅关于建立完整的先进的废旧商品回收体系的意见》（国办发[2011]49号）；

（18）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2011年3月十二届全国人大四次会议通过）；

（19）《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）；

（20）《环境影响评价公众参与暂行办法》（2019年1月1日施行）；

（21）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

（22）《关于印发<全国地下水污染防治规划（2011-2020年）>的通知》（环发[2011]128号）；

（23）《关于印发<重点流域水污染防治规划（2011-2015年）>的通知》（环发[2012]54号）；

（24）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（25）《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办[2013]104号）；

（26）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

（27）《关于发布实施<限制用地项目目录（2012年本）>和<禁止用地项目目录（2012年本）>的通知》（国土资发[2012]98号）；

（28）《关于印发节能减排全民行动实施方案的通知》（发改环资[2012]194号）；

（29）《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》 （安监总危化[2006]10号）；

（30）《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于印发近期土壤环境保护和综合治理工作安排的通知〉的通知》（环发[2013]46号）；

（31）《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉的通知》（环发[2014]197号）；

（32）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）；

（33）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的通知》（环办[2014]34号）；

（34）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

（35）《国家发展改革委等9部委印发<关于加强资源环境生态红线管控的指导意见>的通知》（发改环资〔2016〕1162号）；

（36）《关于加强环保审批从严控制新开工项目的通知》（环办函[2006]394 号）；

（37）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（38）《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》的通知（环发[2013] 104号）；

（39）《关于印发〈突发环境事件应急预案管理暂行办法〉的通知》（环境保护部 [2010]113号）；

（40）《环境保护部关于下放部分建设项目环境影响评价文件审批权限的公告》（环境保护部公告[2013]73号）；

（41）《关于印发建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）的通知》（环办[2013]103号）；

（42）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部2013年31号公告）的符合性；

（42）《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办[2013]104号）；

（43）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

（44）《国务院关于印发“打赢蓝天保卫战三年行动计划”的通知》（国发[2018]22号）；

（45）《中国资源综合利用技术政策大纲》（国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、国土资源部、住房和城乡建设部、商务部公告2010年14号）；

（46）《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）；

（47）《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》（环保部令第37号）。

### 1.1.2山东省地方法规与文件

（1）《关于修改〈山东省环境保护条例〉的决定》（2019年1月1日施行）；

（2）《山东省水污染防治条例（修订版）》（2018年12月1日起施行）；

（3）《山东省环境噪声污染防治条例》（2004年01月01日施行）；

（4）《山东省人民政府关于印发<山东生态省建设规划纲要>的通知》（鲁政发[2003]119号）；

（5）《山东省人民政府关于进一步加强城市节约用水工作的通知》（鲁政发[2007]4号）；

（6）《山东省人民政府关于印发节能减排综合性工作实施方案的通知》（鲁政发[2007]39号）；

（7）《山东省人民政府关于印发山东省循环经济试点工作实施方案的通知》（鲁政发[2007]8号）；

（8）《山东省人民政府关于山东省地面水环境功能区划分方案的批复》（鲁政发[2000]86号）；

（9）《山东省人民政府关于贯彻国发[2010]7号文件进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（鲁政发[2010]46号）；

（10）《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（鲁政发[2015 ]19号）；

（11）《山东省人民政府关于印发山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013—2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018—2020年）的通知》（鲁政发〔2018〕17号）；

（12）《山东省人民政府关于贯彻国发 [2013]41号文件化解过剩产能的实施意见》（鲁政发[2014]4号）；

（13）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函[2016]141号）；

（14）《山东省大气污染防治条例》（2016年11月1日执行）；

（15）《山东省环境保护厅等5部门关于印发“山东省重点行业挥发性有机物专项治理方案”等5个行动方案的通知》（鲁环办函[2016]162号）；

（16）《关于规范建设项目环境影响评价文件审批的通知》（鲁环发[2006]225号）；

（17）《关于预防重大环境事件的意见》（鲁环发[2007]80号）；

（18）《关于从严审批建设项目环境影响评价文件的通知》（鲁环发[2010]5号）；

（19）《关于重大建设项目环境事项社会稳定风险评估工作的意见》（鲁环发[2013]172号）；

（20）《山东省环保厅关于对环境空气质量恶化区域实行项目限制批的通知》（鲁环函[2014]66号）；

（21）《山东省人民政府关于印发山东省生态环境保护“十三五”规划的通知》（鲁政发〔2017〕10号）；

（22）《关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》（鲁环评函[2013]138号）；

（23）《山东省生态保护与建设规划（2014-2020）》（鲁发改农经[2016]444号）；

（24）《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（鲁环发〔2017〕331号）；

（25）《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020年）》。

（26）《关于印发<菏泽市大气污染防治工作方案>的通知》（菏办发[2013]47号）；

（27）《不再审批涉苯系物项目和从严审批化工项目环境影响评价文件的函》（菏环函[2014]125号）；

（28）《关于印发菏泽市重点行业挥发性有机物综合整治方案的通知》（菏环发〔2015〕34号）；

（29）《菏泽市人民政府办公室关于加强安全环保节能管理加快全市化工产业转型升级的意见》（菏政办字〔2016〕23号）；

（30）《关于印发<菏泽市2015年度大气污染防治年度实施计划>的通知》；

（31）《菏泽市人民关于划定大气污染物排放控制区的通告》（2016.8.26）；

（32）《关于加强全市环境影响评价文件及相关材料审核的通知》（菏环发〔2016〕8号）；

（33）《关于印发<菏泽市建设项目环保“十个一工程”实施标准>的通知》（菏环发〔2016〕28号）。

### 1.1.3规划依据

（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，2016年3月17日起施行；

（2）《山东省生态环境建设与保护规划纲要》（鲁政发[2003]119号）；

（3）《南水北调东线工程山东段水污染防治规划》；

（4）《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，山东省人民政府于2016年4月25日发布，自公布之日起施行；

（5）《山东省碧水行动计划》；

（6）《山东省地面水环境保护功能区划分方案》；

（7）《山东省生态红线保护规划》（2016-2020）；

（8）《南水北调东线工程山东段水污染防治规划》（2002年）；

（9）《菏泽市定陶区城市总体规划》；

（10）《菏泽市环境功能区划》；

（11）《菏泽市生态城市建设规划》；

（12）《菏泽市小流域污染综合治理实施规划》（2007.8）；

（13）《菏泽市“十三五”环境保护发展规划》；

（14）《东明县城市总体规划》（2011-2030）；

（15）《东明县新材料工业园区规划》；

### 1.1.4技术依据

《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1－2016）；

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）；

《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3－2018）；

《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2009）；

《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610－2016）；

《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19－2011）；

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）；

《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；

《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）；

《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）；

《国家危险废物名录》（2016年6月14日）环保部39号令；

《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）；

《建设项目危险废物环境影响评价指南》环保部公告[2017]第43号；

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）；

《危险废物转移联单管理办法》（1999年10月1日施行）；

《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）；

《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190－2009）；

《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589－2010）；

《山东省污水排放口环境信息公开技术规程》（DB37/T2634-2014）；

《环境影响评价技术导则-制药建设项目》（HJ611-2011）；

《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）；

《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）；

《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

《水污染治理工程技术导则》(HJ2015-2012)；

《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ2034-2013)；

《固体废物处理处置工程技术导则》(HJ2035-2013)。

### 1.1.5项目依据

（1）委托书

（2）东明澳科精细化工有限公司40500吨/年甲基烯丙基系列精细化学品项目环评批复及验收批复

（3）企业营业执照

（4）建设单位提供的其他资料

## 1.2评价目的和指导思想

### 1.2.1评价目的

本次后评价将完成以下工作：

调查落实项目原环评、验收与实际建设的总平面布置方案、生产方案、工艺流程及配套环保设施变化情况；

调查核实目前已采取的环保措施及设施是否能够满足项目达标排放的要求，重新核算项目污染物源强，核算该项目排污总量排查项目目前存在的主要环境问题，并提出针对性的整改措施及要求；

重新划定卫生防护距离，核实厂区周围的环境敏感点分布情况，提出针对性污染防治措施和反馈意见。

根据现状调查、收集历史资料及现状环境监测，掌握项目所在区域的环境质量及变化趋势。通过调整、改进、完善项目环保措施，使项目建设与环境保护协调发展，实现“双赢”的目标。

### 1.2.2指导思想

坚持实事求是的科学态度，真实、客观、公正地开展评价工作，认真贯彻执行国家、省市有关环境保护政策、法规、标准和规范，努力实现发展经济和保护环境的协调统一。工程内容核查和污染源核算力求准确，对环境现状监测、污染防治措施、风险防范措施回顾评价结果力求真实、可信。

坚持“达标排放”和“清洁生产”的原则，坚持“环保优先”方针和“不欠旧帐、多还老帐”，对照中央和地方构建和谐社会的要求，以及节能降耗、防治污染、保护生态环境、杜绝环境事故。

## 1.3环境影响因素识别与评价因子筛选

根据本次评估项目的工程内容和工程特点，对环境影响要素进行初步识别，筛选本项目环境影响因子，并最终确定评估因子，详见表1.3-1。

表1.3-1  环境影响因子一览表

| 环境要素 | 环境影响因子 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废气 | 废水 | 噪声 | 固废 |
|  | 氯气、氯化氢、VOCs、甲代烯丙基氯、氯代叔丁烷、1,2-二氯异丁烷、甲基烯丙醇、二甲基二烯丙醚 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、全盐量 | Leq（A） | 废催化剂、氯化钙、废活性炭、生活垃圾等 |
| 环境空气 | 有影响 | —— | —— | —— |
| 地表水 | —— | 有影响 | —— | 有影响 |
| 地下水 | —— | 有影响 | —— | 有影响 |
| 环境噪声 | —— | —— | 有影响 | —— |

根据环境影响因素识别，确定本次评价的评价因子详见表1.3-2。

表1.3-2  评价因子确定表

| 环境因素 | 主要排放源 | 评价因子 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染排放源评价因子 | 环境质量评价因子 |
| 环境空气 | 产品储罐呼吸废气和抽真空不凝气（P1）排气筒 | HCl、甲代烯丙基氯、氯代叔丁烷、1,2-二氯异丁烷 | Cl2、氯化氢、VOCs、非甲烷总烃 |
|  | 液氯储罐废气（P2）排气筒 | Cl2、氯化氢 |  |
|  | 气提不凝气（P3）排气筒 | 甲基烯丙醇 |  |
|  | 产品储罐废气和抽真空不凝气（P4）排气筒 | 甲基烯丙醇、二甲基二烯丙醚、二醇 |  |
| 地表水 | 生产废水排放 | pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、全盐量、硫化物 | pH、COD、BOD5、DO、NH3-N、总氮、总磷、石油类、挥发酚、氯化物、硫化物、硫酸盐、硝酸盐氮、粪大肠菌群、六价铬、全盐量 |
|  | 生活污水排放 | pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮 |  |
| 地下水 | 装置区、罐区等 | 【K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-】、pH、总硬度、溶解氧、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、溶解性总固体、挥发酚、氟化物、氯化物、氰化物、六价铬、总大肠菌群、砷、汞、铅、镉、铁、锰、细菌总数 |  |
| 环境噪声 | 装置区噪声设备 | Leq |  |
| 土壤 | 各废水排放口，废水中间环节等 | 45项基本因子（pH、铜、镉、铅、镍、汞、砷、六价铬、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘）+石油烃 |  |

## 1.4评价标准

### 1.4.1 环境质量标准

环境质量标准见表1.4-1。

表1.4-1  环境质量标准一览表

| 项目 | 执行标准 | 标准分级或分类 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单要求 | 二级 |
|  | 《大气污染物综合排放标准详解》 | —— |
|  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018） | 附录D其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） | Ⅲ类 |
| 地下水 | 《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017) | Ⅲ类 |
| 声环境 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008) | 3类 |
| 土壤环境 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中 | 建设用地土壤污染风险筛选值第二类用地标准 |

具体标准值见表1.4-2~表1.4-6。

表1.4-2  环境空气质量标准一览表

| 序号 | 项目 | 标准 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NO2 | 小时值≤0.20 | mg/m3 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级及修改单标准 |
|  |  | 日均值≤0.08 | mg/m3 |  |
| 2 | SO2 | 小时值≤0.50 | mg/m3 |  |
|  |  | 日均值≤0.15 | mg/m3 |  |
| 3 | PM2.5 | 日均值≤0.075 | mg/m3 |  |
| 4 | PM10 | 日均值≤0.15 | mg/m3 |  |
| 5 | TSP | 日均值≤0.30 | mg/m3 |  |
| 6 | 氯气 | 小时值≤0.10 | mg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值 |
|  |  | 日均值≤0.03 | mg/m3 |  |
| 7 | 氯化氢 | 小时值≤0.05 | mg/m3 |  |
|  |  | 日均值≤0.015 | mg/m3 |  |
| 8 | 甲醇 | 小时值≤3 | mg/m3 |  |
|  |  | 日均值≤1 | mg/m3 |  |
| 9 | 硫酸雾 | 小时值≤0.3 | mg/m3 |  |
|  |  | 日均值≤0.1 | mg/m3 |  |
| 10 | 非甲烷总烃 | 最高容许浓度一次≤2.0 | mg/m3 | 参照执行《大气污染物综合排放标准详解》 |

表1.4-3  地表水环境质量标准 单位：pH无量纲，粪大肠菌群个/L，其他mg/L

| 序号 | 项目 | 标准 | 序号 | 项目 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6~9 | 9 | 硫酸盐 | 250 |
| 2 | 溶解氧 | 5 | 10 | *全盐量 | 1000 |
| 3 | COD | 20 | 11 | 挥发酚 | 0.005 |
| 4 | BOD5 | 4 | 12 | 石油类 | 0.05 |
| 5 | 氨氮 | 1.0 | 13 | 氯化物 | 250 |
| 6 | 总氮 | 1.0 | 14 | 粪大肠菌群 | 10000 |
| 7 | 总磷 | 0.2 | 15 | 硫化物 | 0.2 |
| 8 | 六价铬 | 0.05 | 16 | 硝酸盐氮 | 10 |

*：全盐量执行《<山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准>等4项标准增加全盐量指标限值修改单》的通知(鲁质监标发[2014]7号)标准要求。

表1.4-4  地下水环境质量标准一览表  单位：pH无量纲，总大肠菌群个/L，其他mg/L

| 序号 | 项目 | 标准 | 序号 | 项目 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.5~8.5 | 12 | 氰化物 | ≤0.05 |
| 2 | 总硬度 | ≤450 | 13 | 铁 | ≤0.3 |
| 3 | Cl- | ≤250 | 14 | 汞 | ≤0.001 |
| 4 | SO42- | ≤250 | 15 | 砷 | ≤0.01 |
| 5 | 亚硝酸盐(以N计) | ≤1 | 16 | 铬(六价) | ≤0.05 |
| 6 | NO3- | ≤20 | 17 | 总大肠菌群 | ≤3 |
| 7 | 挥发酚 | ≤0.002 | 18 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 8 | 氨氮 | ≤0.5 | 19 | 耗氧量 | ≤3.0 |
| 9 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 20 | 锰 | ≤0.1 |
| 10 | 镉 | ≤0.005 | 21 | 苯 | ≤0.01 |
| 11 | 铅 | ≤0.01 | 22 | 菌落总数 | ≤100 |

表1.4-5  土壤环境质量标准   单位：mg/kg

| 序号 | 项目 | 标准 | 序号 | 项目 | 标准 | 序号 | 项目 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60 | 16 | 二氯甲烷 | 616 | 31 | 苯乙烯 | 1290 |
| 2 | 镉 | 65 | 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 32 | 甲苯 | 1200 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 | 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |
| 4 | 铜 | 18000 | 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 34 | 邻二甲苯 | 640 |
| 5 | 铅 | 800 | 20 | 四氯乙烯 | 53 | 35 | 硝基苯 | 76 |
| 6 | 汞 | 38 | 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 36 | 苯胺 | 260 |
| 7 | 镍 | 900 | 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 37 | 2-氯酚 | 2256 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | 38 | 苯并[a]蒽 | 15 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 25 | 氯乙烯 | 0.43 | 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 26 | 苯 | 4 | 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 27 | 氯苯 | 270 | 42 | 萘 | 70 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 43 | 䓛 | 1293 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 29 | 1,4-二氯苯 | 20 | 44 | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 30 | 乙苯 | 28 | 45 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 |
| 46 | 石油烃（C10-C40） | 4500 | — | — | — | — | — | — |

表1.4-6   声环境质量标准

| 时段功能区类别 | 昼间(dB(A)) | 夜间(dB(A)) |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

### 1.4.2污染物排放标准

1、废气

（1）有组织

1）甲代烯丙基氯废气处理设施：储罐呼吸废气和抽真空不凝气共用一套废气处理设施，即一级-15℃冷凝水冷凝器十碱液喷淋+活性炭吸附后经高40m内径0.1m的排气筒（P1）高空排放，其中氯化氢排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求，VOCs排放浓度执行《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1第Ⅱ时段标准要求（自2020年1月1日起建设单位执行表1中Ⅱ时段的排放限值）。

氯气储罐呼吸废气由氯气吸收装置（碱喷淋塔）处理后通过高25m内径0.2m的排气筒（P2）高空排放，其中氯气、氯化氢排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。

2）甲基烯丙醇废气处理设施：汽提不凝气通过四级常压碱喷淋处理后通过34m高内径0.10m的排气筒（P3）排放，其中，VOCs排放浓度执行《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1第Ⅱ时段标准要求（自2020年1月1日起执行表1中Ⅱ时段的排放限值）。产品储罐废气经过-15℃冷凝水冷凝器+碱液喷淋处理后通过24m内径0.10m的排气筒（P4）排放，抽真空不凝气直接经过碱液喷淋处理后高空排放（P4），其中VOCs排放浓度执行《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1第Ⅱ时段标准要求（自2020年1月1日起建设单位执行表1中Ⅱ时段的排放限值）。

（2）无组织

项目厂界氯气、氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中限值要求；VOCs执行《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》表3厂界监控点浓度限值。

表1.4-7  废气污染物排放标准

| 序号 | 项目 | 浓度 mg/m3 | 速率kg/h |  | 无组织 mg/m3 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯气 | 65 | 0.52 |  | 0.4 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)表2中的二级标准 |
| 2 | 氯化氢 | 100 | 20m | 0.43 | 0.2 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)表2中的二级标准 |
|  |  |  | 40m | 2.6 |  |  |
| 3 | 挥发性有机废气 | 60 | 3.0 |  | 2.0 | 《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中浓度限值要求和速率限值要求，表3厂界监控点浓度限值 |

注：自2020年1月1日起，本项目挥发有机废气执行表1中Ⅱ时段的排放限值。

- 废水

- 本项目废水主要为冷却循环外排水、地面清洁废水、生活污水等（无工艺废水产生），排入中信国安化工有限公司污水处理站处理，然后达标排入东明县第二污水处理厂进一步处理，达标外排鱼沃河。

3、噪声

厂界噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

表1.4-9   工业企业厂界环境噪声排放标准           单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

4、固体废物

危险废物厂内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，一般工业固体废物厂内暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。