机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中第Ⅱ时段限值要求（60mg/m3），VOCs最大排放速率为5.82×10-4kg/h排放速率满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中第Ⅱ时段限值要求（3.0kg/h）。

其中，根据VOCs中各检测项目监测结果，丙酮最大排放浓度为10.7mg/m3，正己烷最大排放浓度为2.13mg/m3，苯最大排放浓度为0.222mg/m3，甲苯最大排放浓度为0.348mg/m3，乙苯最大排放浓度为0.365mg/m3，二甲苯（对/间/邻）最大排放浓度为0.957mg/m3，苯乙烯最大排放浓度为0.031mg/m3，排放浓度均能满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表2排放限值要求（丙酮50mg/m3、正己烷50mg/m3、苯4mg/m3、甲苯10mg/m3、乙苯50mg/m3、二甲苯15mg/m3、苯乙烯20mg/m3）。

表3.6-2  甲代烯丙基氯液氯储罐P2排气筒废气

| 测点名称 |  | 排气筒高度（m） |  |  |  | 排气筒直径（m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#液氯储罐排气筒 |  | 25 |  |  |  | 0.20 |  |  |
| 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测时间 | 2018.12.17 |  |  |  | 2018.12.18 |  |  |  |
| 检测项目 | 第一次 |  | 第二次 | 第三次 | 第一次 |  | 第二次 | 第三次 |
| 烟气标干流量(Nm3/h) | 158 |  | 166 | 167 | 157 |  | 155 | 163 |
| 氯化氢实测浓度(mg/Nm3干) | 1.00 |  | 1.16 | 1.07 | 1.05 |  | 1.05 | 1.23 |
| 氯化氢排放速率(kg/h) | 1.58×10-4 |  | 1.93×10-4 | 1.79×10-4 | 1.65×10-4 |  | 1.63×10-4 | 2.00×10-4 |
| 氯气实测浓度(mg/Nm3干) | 0.6 |  | 0.4 | 0.5 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 |
| 氯气排放速率 (kg/h) | 9.48×10-5 |  | 6.64×10-5 | 8.35×10-5 | 9.42×10-5 |  | 9.30×10-5 | 9.78×10-5 |

由表3.6-2可见，液氯储罐产生的废气主要为氯化氢、氯气，其中氯化氢最大排放浓度为1.23mg/m3排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准的要求（100mg/m3），氯化氢最大排放速率为2.00×10-4kg/h排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准的要求（0.43kg/h）；氯气最大排放浓度为0.6mg/m3排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准的要求（65mg/m3），氯气最大排放速率为9.78×10-5kg/h排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准的要求（0.43kg/h）。

- 2）建设单位委托青岛易科检测科技有限公司于2020.03.12对甲代烯丙基氯生产过程中产生的产品储罐废气和抽真空不凝气非甲烷总烃进行了监测，监测期间生产运行负荷达到100%以上，详见下表3.6-3。

表3.6-3  甲代烯丙基氯生产装置P1排气筒废气

| 监测项目 |  | 监测结果 |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 排放浓度mg/m3 | 2.68 |
|  | 排放速率kg/h | 8.0×10-5 |

由表3.6-3可知，甲代烯丙基氯生产过程中产生的产品储罐废气和抽真空不凝气非甲烷总烃排放浓度为2.68mg/m3，排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中第Ⅱ时段限值要求（60mg/m3），排放速率8.0×10-5kg/h能够满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中第Ⅱ时段限值要求（3.0kg/h）。

（2）甲基烯丙醇排气筒废气

1）委托山东国正检测认证有限公司于2018.12.17—2018.12.18对甲基烯丙醇生产过程中产生的气提不凝气VOCs进行了监测，对产品储罐废气和抽真空不凝气进行了监测，监测期间生产运行负荷达到满负荷。

由于为了生产安全和监测安全问题，现场监测没有对废气管道进口进行开口监测。排气筒出口监测结果见表3.6-3至表3.6-4所示。

表3.6-3  甲基烯丙醇汽提不凝气P3排气筒废气

| 检测项目 |  |  |  |  | VOCs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 |  |  |  |  | 3#汽提不凝气排气筒 |  |  |  |
| 排气筒高度（m） |  | 34 |  |  | 排气筒直径（m） |  | 0.10 |  |
| 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测时间 | 2018.12.17 |  |  |  |  | 2018.12.18 |  |  |
| 检测项目 | 第一次 |  | 第二次 | 第三次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟气标干流量(Nm3/h) | 37 |  | 39 | 36 |  | 36 | 37 | 37 |
| 丙酮实测浓度（mg/m3） | 5.20 |  | 4.86 | 4.85 |  | 4.24 | 3.59 | 2.02 |
| 丙酮排放速率(kg/h) | 1.92×10-4 |  | 1.90×10-4 | 1.75×10-4 |  | 1.53×10-4 | 1.33×10-4 | 7.47×10-5 |
| 异丙醇实测浓度（mg/m3） | 0.991 |  | 0.957 | 0.532 |  | 0.579 | 0.548 | 0.435 |
| 异丙醇排放速率(kg/h) | 3.67×10-5 |  | 3.73×10-5 | 1.92×10-5 |  | 2.08×10-5 | 2.03×10-5 | 1.61×10-5 |
| 正己烷实测浓度（mg/m3） | 0.301 |  | 0.293 | 3.680 |  | 0.433 | 0.418 | 0.253 |
| 正己烷排放速率(kg/h) | 1.11×10-5 |  | 1.14×10-5 | 1.32×10-4 |  | 1.56×10-5 | 1.55×10-5 | 9.36×10-6 |
| 乙酸乙酯实测浓度（mg/m3） | 0.271 |  | 0.310 | 2.230 |  | 0.464 | 0.341 | 0.247 |
| 乙酸乙酯排放速率(kg/h) | 1.00×10-5 |  | 1.21×10-5 | 8.03×10-5 |  | 1.67×10-5 | 1.26×10-5 | 9.14×10-6 |
| 苯实测浓度（mg/m3） | 0.192 |  | 0.190 | 0.208 |  | 0.258 | 0.236 | 0.196 |
| 苯排放速率(kg/h) | 7.10×10-6 |  | 7.41×10-6 | 7.49×10-6 |  | 9.29×10-6 | 8.73×10-6 | 7.25×10-6 |
| 3-戊酮实测浓度（mg/m3） | 0.003 |  | 0.012 | 0.005 |  | 0.005 | 0.022 | 0.003 |
| 3-戊酮排放速率(kg/h) | 1.11×10-7 |  | 4.68×10-7 | 1.80×10-7 |  | 1.80×10-7 | 8.14×10-7 | 1.11×10-7 |
| 六甲基二硅氧烷实测浓度（mg/m3） | <0.001 |  | <0.001 | 0.004 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 六甲基二硅氧烷排放速率(kg/h) | / |  | / | 1.44×10-7 |  | / | / | / |
| 正庚烷实测浓度（mg/m3） | 0.022 |  | 0.033 | 0.037 |  | 0.017 | 0.021 | 0.013 |
| 正庚烷排放速率(kg/h) | 8.14×10-7 |  | 1.29×10-6 | 1.33×10-6 |  | 6.12×10-7 | 7.77×10-7 | 4.81×10-7 |
| 甲苯实测浓度（mg/m3） | 0.211 |  | 0.144 | 0.236 |  | 0.239 | 0.255 | 0.256 |
| 甲苯排放速率(kg/h) | 7.81×10-6 |  | 5.62×10-6 | 8.50×10-6 |  | 8.60×10-6 | 9.44×10-6 | 9.47×10-6 |
| 环戊酮实测浓度（mg/m3） | 0.145 |  | 0.178 | 0.514 |  | 0.307 | 0.208 | 0.070 |
| 环戊酮排放速率(kg/h) | 5.37×10-6 |  | 6.94×10-6 | 1.85×10-5 |  | 1.11×10-5 | 7.70×10-6 | 2.59×10-6 |
| 乙酸丁酯实测浓度（mg/m3） | 0.282 |  | 0.451 | 0.992 |  | 0.563 | 0.301 | 0.206 |
| 乙酸丁酯排放速率(kg/h) | 1.04×10-5 |  | 1.76×10-5 | 3.57×10-5 |  | 2.03×10-5 | 1.11×10-5 | 7.62×10-6 |
| 丙二醇单丙醚乙酸酯实测浓度（mg/m3） | 0.086 |  | 0.536 | 0.325 |  | 0.052 | 0.030 | 0.020 |
| 丙二醇单丙醚乙酸酯排放速率(kg/h) | 3.18×10-6 |  | 2.09×10-5 | 1.17×10-5 |  | 1.87×10-6 | 1.11×10-6 | 7.40×10-7 |
| 乙苯实测浓度（mg/m3） | 0.390 |  | 0.150 | 0.408 |  | 0.419 | 0.463 | 0.489 |
| 乙苯排放速率(kg/h) | 1.44×10-5 |  | 5.85×10-6 | 1.47×10-5 |  | 1.51×10-5 | 1.71×10-5 | 1.81×10-5 |
| 对/间二甲苯实测浓度（mg/m3） | 0.548 |  | 0.432 | 0.567 |  | 0.579 | 0.639 | 0.678 |
| 对/间二甲苯排放速率(kg/h) | 2.03×10-5 |  | 1.68×10-5 | 2.04×10-5 |  | 2.08×10-5 | 2.36×10-5 | 2.51×10-5 |
| 2-庚酮实测浓度（mg/m3） | 0.070 |  | 0.101 | 0.130 |  | 0.017 | 0.011 | 0.013 |
| 2-庚酮排放速率(kg/h) | 2.59×10-6 |  | 3.94×10-6 | 4.68×10-6 |  | 6.12×10-7 | 4.07×10-7 | 4.81×10-7 |
| 苯乙烯实测浓度（mg/m3） | 0.016 |  | 0.020 | 0.028 |  | 0.024 | 0.013 | 0.012 |
| 苯乙烯排放速率(kg/h) | 5.92×10-7 |  | 7.80×10-7 | 1.01×10-6 |  | 8.64×10-7 | 4.81×10-7 | 4.44×10-7 |
| 邻二甲苯实测浓度（mg/m3） | 0.475 |  | 0.188 | 0.498 |  | 0.510 | 0.546 | 0.572 |
| 邻二甲苯排放速率(kg/h) | 1.76×10-5 |  | 7.33×10-6 | 1.79×10-5 |  | 1.84×10-5 | 2.02×10-5 | 2.12×10-5 |
| 苯甲醚实测浓度（mg/m3） | <0.003 |  | 0.139 | <0.003 |  | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
| 苯甲醚排放速率(kg/h) | / |  | 5.42×10-6 | / |  | / | / | / |
| 1-葵烯实测浓度（mg/m3） | 0.013 |  | 0.023 | 0.017 |  | 0.011 | 0.009 | 0.010 |
| 1-葵烯排放速率(kg/h) | 4.81×10-7 |  | 8.97×10-7 | 6.12×10-7 |  | 3.96×10-7 | 3.33×10-7 | 3.70×10-7 |
| 2-壬酮实测浓度（mg/m3） | <0.003 |  | <0.003 | <0.003 |  | <0.003 | 0.010 | <0.003 |
| 2-壬酮排放速率(kg/h) | / |  | / | / |  | / | 3.70×10-7 | / |
| 1-十二烯实测浓度（mg/m3） | 0.008 |  | 0.012 | 0.009 |  | 0.010 | <0.008 | <0.008 |
| 1-十二烯排放速率(kg/h) | 2.96×10-7 |  | 4.68×10-7 | 3.24×10-7 |  | 3.60×10-7 | / | / |
| 乳酸乙酯实测浓度（mg/m3） | 0.012 |  | 0.022 | 0.034 |  | 0.024 | 0.012 | 0.008 |
| 乳酸乙酯排放速率(kg/h) | 4.44×10-7 |  | 8.58×10-7 | 1.22×10-6 |  | 8.64×10-7 | 4.44×10-7 | 2.96×10-7 |
| 苯甲醛实测浓度（mg/m3） | 0.021 |  | 0.048 | 0.027 |  | 0.044 | 0.009 | 0.018 |
| 苯甲醛排放速率(kg/h) | 7.77×10-7 |  | 1.87×10-6 | 9.72×10-7 |  | 1.58×10-6 | 3.33×10-7 | 6.66×10-7 |
| VOCs合计实测浓度（mg/m3） | 9.26 |  | 9.10 | 15.3 |  | 8.80 | 7.68 | 5.52 |
| VOCs合计排放速率(kg/h) | 3.43×10-4 |  | 3.55×10-4 | 5.51×10-4 |  | 3.17×10-4 | 2.84×10-4 | 2.04×10-4 |

由表3.6-3可见，甲基烯丙醇生产过程中产生的汽提不凝气主要为VOCs，其中VOCs最大排放浓度为9.26mg/m3排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中第Ⅱ时段限值要求（60mg/m3），VOCs最大排放速率为5.51×10-4kg/h排放速率满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中第Ⅱ时段限值要求（3.0kg/h）。

其中，根据VOCs中各检测项目监测结果，丙酮最大排放浓度为5.20mg/m3，正己烷最大排放浓度为3.68mg/m3，苯最大排放浓度为0.258mg/m3，甲苯最大排放浓度为0.256mg/m3，乙苯最大排放浓度为0.489mg/m3，二甲苯（对/间/邻）最大排放浓度为1.25mg/m3，苯乙烯最大排放浓度为0.028mg/m3，排放浓度均能满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表2排放限值要求（丙酮50mg/m3、正己烷50mg/m3、苯4mg/m3、甲苯10mg/m3、乙苯50mg/m3、二甲苯15mg/m3、苯乙烯20mg/m3）。

表3.6-4  甲基烯丙醇产品储罐和抽真空不凝气P4排气筒废气

| 检测项目 |  |  |  |  | VOCs |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 |  |  |  |  | 4#抽真空不凝气排气筒 |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度（m） |  | 24 |  |  | 排气筒直径（m） |  |  |  | 0.10 |  |
| 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测时间 | 2018.12.17 |  |  |  |  |  | 2018.12.18 |  |  |  |
| 检测项目 | 第一次 |  | 第二次 | 第三次 |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |
| 烟气标干流量(Nm3/h) | 41 |  | 43 | 43 |  | 42 |  | 43 |  | 42 |
| 丙酮实测浓度（mg/m3） | 8.21 |  | 7.01 | 14.9 |  | 6.08 |  | 8.27 |  | 9.11 |
| 丙酮排放速率(kg/h) | 3.37×10-4 |  | 3.01×10-4 | 6.41×10-4 |  | 2.55×10-4 |  | 3.56×10-4 |  | 3.83×10-4 |
| 异丙醇实测浓度（mg/m3） | 1.12 |  | 0.573 | 1.22 |  | 0.919 |  | 0.457 |  | 1.44 |
| 异丙醇排放速率(kg/h) | 4.59×10-5 |  | 2.46×10-5 | 5.25×10-5 |  | 3.86×10-5 |  | 1.97×10-5 |  | 6.05×10-5 |
| 正己烷实测浓度（mg/m3） | 0.352 |  | 0.364 | 0.332 |  | 0.570 |  | 0.496 |  | 0.237 |
| 正己烷排放速率(kg/h) | 1.44×10-5 |  | 1.57×10-5 | 1.43×10-5 |  | 2.39×10-5 |  | 2.13×10-5 |  | 9.95×10-6 |
| 乙酸乙酯实测浓度（mg/m3） | 0.416 |  | 0.638 | 0.660 |  | 0.421 |  | 0.666 |  | 0.383 |
| 乙酸乙酯排放速率(kg/h) | 1.71×10-5 |  | 2.74×10-5 | 2.84×10-5 |  | 1.77×10-5 |  | 2.86×10-5 |  | 1.61×10-5 |
| 苯实测浓度（mg/m3） | 0.165 |  | 0.149 | 0.187 |  | 0.156 |  | 0.149 |  | 0.139 |
| 苯排放速率(kg/h) | 6.77×10-6 |  | 6.41×10-6 | 8.04×10-6 |  | 6.55×10-6 |  | 6.41×10-6 |  | 5.84×10-6 |
| 3-戊酮实测浓度（mg/m3） | 0.005 |  | 0.006 | 0.011 |  | 0.004 |  | 0.015 |  | 0.006 |
| 3-戊酮排放速率(kg/h) | 2.05×10-7 |  | 2.58×10-7 | 4.73×10-7 |  | 1.68×10-7 |  | 6.45×10-7 |  | 2.52×10-7 |
| 六甲基二硅氧烷实测浓度（mg/m3） | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 |  | <0.001 |  | 0.003 |  | <0.001 |
| 六甲基二硅氧烷排放速率(kg/h) | / |  | / | / |  | / |  | 1.29×10-7 |  | / |
| 正庚烷实测浓度（mg/m3） | 0.028 |  | 0.015 | 0.099 |  | 0.046 |  | 0.059 |  | 0.086 |
| 正庚烷排放速率(kg/h) | 1.15×10-6 |  | 6.45×10-7 | 4.26×10-6 |  | 1.93×10-6 |  | 2.54×10-6 |  | 3.61×10-6 |
| 甲苯实测浓度（mg/m3） | 0.150 |  | 0.146 | 0.190 |  | 0.147 |  | 0.160 |  | 0.141 |
| 甲苯排放速率(kg/h) | 6.15×10-6 |  | 6.28×10-6 | 8.17×10-6 |  | 6.17×10-6 |  | 6.88×10-6 |  | 5.92×10-6 |
| 环戊酮实测浓度（mg/m3） | 2.88 |  | 1.42 | 4.06 |  | 0.687 |  | 3.10 |  | 3.82 |
| 环戊酮排放速率(kg/h) | 1.18×10-4 |  | 6.11×10-5 | 1.75×10-4 |  | 2.89×10-5 |  | 1.33×10-4 |  | 1.60×10-4 |
| 乙酸丁酯实测浓度（mg/m3） | 0.523 |  | 0.944 | 0.789 |  | 0.281 |  | 0.833 |  | 0.502 |
| 乙酸丁酯排放速率(kg/h) | 2.14×10-5 |  | 4.06×10-5 | 3.39×10-5 |  | 1.18×10-5 |  | 3.58×10-5 |  | 2.11×10-5 |
| 丙二醇单丙醚乙酸酯实测浓度（mg/m3） | 0.183 |  | 0.177 | 0.294 |  | 0.115 |  | 0.288 |  | 0.228 |
| 丙二醇单丙醚乙酸酯排放速率(kg/h) | 7.50×10-6 |  | 7.61×10-6 | 1.26×10-5 |  | 4.83×10-6 |  | 1.24×10-5 |  | 9.58×10-6 |
| 乙苯实测浓度（mg/m3） | 0.202 |  | 0.248 | 0.266 |  | 0.216 |  | 0.229 |  | 0.184 |
| 乙苯排放速率(kg/h) | 8.28×10-6 |  | 1.07×10-5 | 1.14×10-5 |  | 9.07×10-6 |  | 9.85×10-6 |  | 7.73×10-6 |
| 对/间二甲苯实测浓度（mg/m3） | 0.313 |  | 0.340 | 0.376 |  | 0.297 |  | 0.313 |  | 0.298 |
| 对/间二甲苯排放速率(kg/h) | 1.28×10-5 |  | 1.46×10-5 | 1.62×10-5 |  | 1.25×10-5 |  | 1.35×10-5 |  | 1.25×10-5 |
| 2-庚酮实测浓度（mg/m3） | 0.101 |  | 0.017 | 0.143 |  | 0.083 |  | 0.095 |  | 0.121 |
| 2-庚酮排放速率(kg/h) | 4.14×10-6 |  | 7.31×10-7 | 6.15×10-6 |  | 3.49×10-6 |  | 4.09×10-6 |  | 5.08×10-6 |
| 苯乙烯实测浓度（mg/m3） | 0.021 |  | 0.010 | 0.049 |  | 0.015 |  | 0.017 |  | 0.032 |
| 苯乙烯排放速率(kg/h) | 8.61×10-7 |  | 4.30×10-7 | 2.11×10-6 |  | 6.30×10-7 |  | 7.31×10-7 |  | 1.34×10-6 |
| 邻二甲苯实测浓度（mg/m3） | 0.281 |  | 0.311 | 0.342 |  | 0.285 |  | 0.296 |  | 0.252 |
| 邻二甲苯排放速率(kg/h) | 1.15×10-5 |  | 1.34×10-5 | 1.47×10-5 |  | 1.20×10-5 |  | 1.27×10-5 |  | 1.06×10-5 |
| 苯甲醚实测浓度（mg/m3） | <0.003 |  | <0.003 | <0.003 |  | <0.003 |  | <0.003 |  | <0.003 |
| 苯甲醚排放速率(kg/h) | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |
| 1-葵烯实测浓度（mg/m3） | 0.012 |  | 0.010 | 0.016 |  | 0.011 |  | 0.011 |  | 0.013 |
| 1-葵烯排放速率(kg/h) | 4.92×10-7 |  | 4.30×10-7 | 6.88×10-7 |  | 4.62×10-7 |  | 4.73×10-7 |  | 5.46×10-7 |
| 2-壬酮实测浓度（mg/m3） | <0.003 |  | <0.003 | <0.003 |  | <0.003 |  | <0.003 |  | <0.003 |
| 2-壬酮排放速率(kg/h) | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |
| 1-十二烯实测浓度（mg/m3） | <0.008 |  | <0.008 | 0.012 |  | 0.015 |  | <0.008 |  | 0.010 |
| 1-十二烯排放速率(kg/h) | / |  | / | 5.16×10-7 |  | 6.30×10-7 |  |  |  | 4.20×10-7 |
| 乳酸乙酯实测浓度（mg/m3） | 0.018 |  | 0.032 | 0.031 |  | 0.013 |  | 0.028 |  | 0.019 |
| 乳酸乙酯排放速率(kg/h) | 7.38×10-7 |  | 1.38×10-6 | 1.33×10-6 |  | 5.46×10-7 |  | 1.20×10-6 |  | 7.98×10-7 |
| 苯甲醛实测浓度（mg/m3） | 0.067 |  | 0.019 | 0.183 |  | 0.013 |  | 0.042 |  | 0.106 |
| 苯甲醛排放速率(kg/h) | 2.75×10-6 |  | 8.17×10-7 | 7.87×10-6 |  | 5.46×10-7 |  | 1.81×10-6 |  | 4.45×10-6 |
| VOCs合计实测浓度（mg/m3） | 15.0 |  | 12.4 | 24.2 |  | 10.4 |  | 15.5 |  | 17.1 |
| VOCs合计排放速率(kg/h) | 6.15×10-4 |  | 5.33×10-4 | 1.04×10-3 |  | 4.37×10-4 |  | 6.67×10-4 |  | 7.18×10-4 |

由表3.6-4可见，甲基烯丙醇生产过程中产生的产品储罐废气和抽真空不凝气主要为VOCs，其中VOCs最大排放浓度为24.2mg/m3排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中第Ⅱ时段限值要求（60mg/m3），VOCs最大排放速率为1.04×10-3kg/h排放速率满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中第Ⅱ时段限值要求（3.0kg/h）。

其中，根据VOCs中各检测项目监测结果，丙酮最大排放浓度为14.9mg/m3，正己烷最大排放浓度为0.57mg/m3，苯最大排放浓度为0.187mg/m3，甲苯最大排放浓度为0.190mg/m3，乙苯最大排放浓度为0.266mg/m3，二甲苯（对/间/邻）最大排放浓度为0.718mg/m3，苯乙烯最大排放浓度为0.049mg/m3，排放浓度均能满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表2排放限值要求（丙酮50mg/m3、正己烷50mg/m3、苯4mg/m3、甲苯10mg/m3、乙苯50mg/m3、二甲苯15mg/m3、苯乙烯20mg/m3）。

2）建设单位委托青岛易科检测科技有限公司于2020.3.12对甲基烯丙醇生产过程中产生的气提不凝气非甲烷总烃进行了监测，并对产品储罐废气和抽真空不凝气进行了监测，监测期间生产运行负荷达到满负荷运行，详见下表3.6-6~3.6-7。

表3.6-6  甲基烯丙醇汽提不凝气P3排气筒废气

| 监测项目 |  | 监测结果 |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 排放浓度mg/m3 | 3.28 |
|  | 排放速率kg/h | 8.5×10-5 |

表3.6-7  甲基烯丙醇产品储罐和抽真空不凝气P4排气筒废气

| 监测项目 |  | 监测结果 |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 排放浓度mg/m3 | 2.95 |
|  | 排放速率kg/h | 6.8×10-5 |

由表3.6-6~3.6-7可知，甲基烯丙醇生产过程中产生的汽提不凝气非甲烷总烃排放浓度为3.28mg/m3，排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中第Ⅱ时段限值要求（60mg/m3），排放速率8.5×10-5kg/h能够满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中第Ⅱ时段限值要求（3.0kg/h）。

甲基烯丙醇生产过程中产生的产品储罐废气和抽真空不凝气非甲烷总烃最大排放浓度为2.95mg/m3，排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中第Ⅱ时段限值要求（60mg/m3），排放速率6.8×10-5kg/h能够满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中第Ⅱ时段限值要求（3.0kg/h）。

（3）本项目产生量序尘.70000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000（）有组织废气产排核算

表3.6-5  本项目废气排放统计情况

| 排放源 | 污染因素 | 污染物 | 排放量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1排气筒 | 有组织废气 | 氯化氢 | 0.00035 | 满负荷运行； 排入大气 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.0006 |  |
| P2排气筒 | 有组织废气 | 氯气 | 0.00064 |  |
|  |  | 氯化氢 | 0.0013 |  |
| P3排气筒 | 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 0.00061 |  |
| P4排气筒 | 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 0.00049 |  |

2、无组织废气

本项目无组织废气产生环节及污染物主要为：①装置区废气无组织排放的氯化氢、VOCs等；②储罐区无组织排放的氯化氢、VOCS、氯气。

（1）装置区无组织废气

本项目装置区液体上料采用密闭管道输送方式，釜间倒料物料泵输送，因此装置区无组织排放量较小。主要是通过管道连接处、阀门等处以跑、冒等形式挥发，参考经验数据，上述气体无组织排放量按照使用量的0.01‰计。

本项目装置区无组织排放情况见表3.6-6。

表3.6-6  本项目装置区无组织排放情况一览表

| 序号 | 名称 | 年装置在线量t/a | 无组织排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯气 | 23418.72 | 0.23 |
| 2 | 异丁烯 | 17871.48 | 0.18 |
| 3 | 氯化氢 | 28442.98 | 0.28 |
| 4 | 甲代烯丙基氯 | 25000 | 0.25 |
| 5 | 氯代叔丁烷 | 1759.39 | 0.018 |
| 6 | 1,2-二氯异丁烷 | 2649.46 | 0.026 |
| 7 | 甲基烯丙醇 | 10000 | 0.10 |
| 8 | 二甲基二烯丙醚 | 131.90 | 0.0013 |
| 9 | 二醇 | 65.17 | 0.00065 |

本次后评价要求企业在运行过程中采用质量可靠的设备、管道、阀门及管路附件，增强运行管理，准时更换相关零部件，减少装置跑、冒、滴、漏现象的发生，降低污染物的无组织排放量。

（2）储罐区无组织排放

项目实际建设4（3用1备）×150m3卧式异丁烯储罐、4（3用1备）×60m3卧式液氯储罐、3（2用1备）×100m3立式盐酸储罐、2（无备用）×100m3立式甲代烯丙基氯储罐、2（无备用）×100m3立式1,2-二氯异丁烷储罐、1×100m3立式氯代叔丁烷储罐、1×100m3立式二甲基二烯丙醚储罐、3（2用1备）×100m3立式甲基烯丙醇储罐，其中液氯储罐废气经过碱喷淋处理后高空排放，以减少氯气无组织排放量；其他产品储罐和原料储罐采取呼吸口连至相应生产装置的废气处理措施处理后高空排放。本项目不再核算罐区无组织排放量。

综上，本项目无组织排放的污染物统计结果见表3.6-7。

表3.6-7  项目无组织废气排放情况汇总

| 序号 | 名称 | 年装置在线量t/a | 无组织排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯气 | 23418.72 | 0.23 |
| 2 | 异丁烯 | 17871.48 | 0.18 |
| 3 | 氯化氢 | 28442.98 | 0.28 |
| 4 | 甲代烯丙基氯 | 25000 | 0.25 |
| 5 | 氯代叔丁烷 | 1759.39 | 0.018 |
| 6 | 1,2-二氯异丁烷 | 2649.46 | 0.026 |
| 7 | 甲基烯丙醇 | 10000 | 0.10 |
| 8 | 二甲基二烯丙醚 | 131.90 | 0.0013 |
| 9 | 二醇 | 65.17 | 0.00065 |

（3）无组织厂界监测结果

本次后评价期间委托山东国正检测认证有限公司于2018.12.17-2018.12.18对厂区无组织废气（HCl、氯气、VOCs）排放进行了监测，监测布点示意图见图3.6-2，监测结果见表3.6-8。

图3.6-2  无组织废气监测布点示意图（2018.12.17-2018.12.18）

表3.6-8a  厂界无组织废气监测结果

| 样品类别 |  | 无组织废气 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 |  | 2018.12.17 |  |  | 2018.12.18 |  |  |
| 采样时间 采样点位 |  | 12.17 9:00 | 12.17 11:00 | 12.17 14:00 | 12.18 9:00 | 12.18 11:00 | 12.18 14:00 |
| 氯化氢（mg/m3） | 厂界上风向2# （参照点） | <0.05 | 0.06 | 0.06 | <0.05 | <0.05 | 0.06 |
|  | 厂界下风向1# （监测点） | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.14 | 0.18 |
|  | 厂界下风向3# （监测点） | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.18 |
|  | 厂界下风向4# （监测点） | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
| 氯气（mg/m3） | 厂界上风向2# （参照点） | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
|  | 厂界下风向1# （监测点） | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
|  | 厂界下风向3# （监测点） | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
|  | 厂界下风向4# （监测点） | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |

表3.6-8b  厂界无组织废气监测结果

| 无组织废气 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | VOCs |  |  |  |  |  |
| 检测点位 | 厂界上风向2#（参照点） |  |  |  |  |  |
| 检测时间 | 12.17 9:00 | 12.17 11:00 | 12.17 14:00 | 12.18 9:00 | 12.18 11:00 | 12.18 14:00 |
| 1,1-二氯乙烯 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| 1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷（μg/m3） | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 氯丙烯（μg/m3） | 6.1 | 6.8 | 6.2 | 7.3 | 2.6 | <0.3 |
| 二氯甲烷（μg/m3） | 5.1 | 11.2 | 7.3 | 13.8 | 9.2 | 20.9 |
| 1,1-二氯乙烷（μg/m3） | <0.4 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 顺-1,2-二氯乙烯（μg/m3） | <0.5 | 1.2 | 0.8 | 21.6 | 3.4 | <0.5 |
| 三氯甲烷（μg/m3） | 8.5 | 11.3 | 14.2 | 5.8 | 3.0 | <0.4 |
| 1,1,1-三氯乙烷（μg/m3） | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| 四氯化碳（μg/m3） | 0.6 | 2.5 | 0.6 | 2.2 | 7.6 | 2.6 |
| 1,2-三氯乙烷（μg/m3） | 3.6 | 2.0 | 4.0 | 3.3 | 20.0 | 21.4 |
| 苯（μg/m3） | 13.1 | 7.5 | 2.8 | 22.5 | 8.1 | 8.4 |
| 三氯乙烯（μg/m3） | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 1,2-二氯丙烷（μg/m3） | 0.7 | 0.9 | <0.4 | 0.9 | 6.8 | 7.3 |
| 顺-1,3-二氯丙烯（μg/m3） | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.4 | 1.1 | 1.0 |
| 甲苯（μg/m3） | 8.7 | 9.7 | 6.8 | 17.5 | 25.6 | 25.6 |
| 反-1,3-二氯丙烯（μg/m3） | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1.0 | 0.6 |
| 1,1,2-三氯乙烷（μg/m3） | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | 1.0 | 0.7 |
| 四氯乙烯（μg/m3） | <0.4 | 0.4 | <0.4 | 0.4 | 3.1 | 9.3 |
| 1,2-二溴乙烷（μg/m3） | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| 氯苯（μg/m3） | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.5 |
| 乙苯（μg/m3） | 8.6 | 6.7 | 7.0 | 9.8 | 5.8 | 4.0 |
| 间/对-二甲苯（μg/m3） | 10.4 | 9.2 | 9.5 | 14.2 | 6.3 | 4.1 |
| 邻-二甲苯（μg/m3） | 8.7 | 7.2 | 8.2 | 10.2 | 6.1 | 3.4 |
| 苯乙烯（μg/m3） | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 3.4 | 3.8 | 1.9 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷（μg/m3） | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| 4-乙基甲苯（μg/m3） | 3.6 | 2.8 | 3.6 | 2.9 | 3.4 | <0.8 |
| 1,3,5-三甲基苯（μg/m3） | 1.5 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.2 |
| 1,2,4-三甲基苯（μg/m3） | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 4.0 | 5.9 | 1.2 |
| 1,3-二氯苯（μg/m3） | 12.3 | 15.6 | 12.8 | 17.1 | 33.1 | 3.1 |
| 1,4-二氯苯（μg/m3） | 11.1 | 14.2 | 11.6 | 15.5 | 30.2 | 2.9 |
| 苄基氯（μg/m3） | <0.7 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | <0.7 |
| 1,2-二氯苯（μg/m3） | <0.7 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | <0.7 |
| 1,2,4-三氯苯（μg/m3） | <0.7 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | <0.7 |
| 六氯丁二烯（μg/m3） | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | <0.6 | <0.6 |
| VOCs合计（μg/m3） | 109 | 117 | 104 | 176 | 190 | 120 |

表3.6-8c  厂界无组织废气监测结果

| 无组织废气 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | VOCs |  |  |  |  |  |
| 检测点位 | 厂界下风向1#（监测点） |  |  |  |  |  |
| 检测时间 | 12.17 9:00 | 12.17 11:00 | 12.17 14:00 | 12.18 9:00 | 12.18 11:00 | 12.18 14:00 |
| 1,1-二氯乙烯 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| 1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷（μg/m3） | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1.8 | <0.5 |
| 氯丙烯（μg/m3） | 12.8 | 11.9 | 8.2 | 7.0 | 11.0 | 10.4 |
| 二氯甲烷（μg/m3） | 15.6 | <1.0 | 15.5 | 15.7 | 32.4 | 39.1 |
| 1,1-二氯乙烷（μg/m3） | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 顺-1,2-二氯乙烯（μg/m3） | 2.4 | 2.6 | 0.8 | 33.6 | 11.0 | 1.7 |
| 三氯甲烷（μg/m3） | 7.9 | 14.9 | 16.4 | 5.2 | 31.3 | 50.8 |
| 1,1,1-三氯乙烷（μg/m3） | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| 四氯化碳（μg/m3） | 0.7 | 0.9 | <0.6 | <0.6 | 22.8 | 80.7 |
| 1,2-三氯乙烷（μg/m3） | 1.5 | 3.4 | 3.9 | 3.0 | 41.2 | 39.9 |
| 苯（μg/m3） | 14.1 | 16.8 | 7.8 | 56.8 | 12.3 | 14.3 |
| 三氯乙烯（μg/m3） | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 1,2-二氯丙烷（μg/m3） | <0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 8.1 | 14.0 |
| 顺-1,3-二氯丙烯（μg/m3） | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 |
| 甲苯（μg/m3） | 8.7 | 7.6 | 10.4 | 19.4 | 31.7 | 61.8 |
| 反-1,3-二氯丙烯（μg/m3） | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 |
| 1,1,2-三氯乙烷（μg/m3） | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | 0.8 | 2.0 |
| 四氯乙烯（μg/m3） | 0.4 | <0.4 | <0.4 | 1.1 | 4.1 | 6.1 |
| 1,2-二溴乙烷（μg/m3） | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| 氯苯（μg/m3） | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.3 |
| 乙苯（μg/m3） | 12.0 | 8.7 | 23.8 | 14.8 | 6.5 | 14.4 |
| 间/对-二甲苯（μg/m3） | 12.5 | 10.1 | 24.3 | 21.7 | 6.8 | 16.5 |
| 邻-二甲苯（μg/m3） | 10.3 | 8.9 | 21.8 | 15.6 | 5.8 | 14.0 |
| 苯乙烯（μg/m3） | 3.6 | 2.4 | 7.5 | 2.9 | 4.4 | 11.0 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷（μg/m3） | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| 4-乙基甲苯（μg/m3） | 4.8 | 3.8 | 14.4 | 2.3 | 3.4 | 6.1 |
| 1,3,5-三甲基苯（μg/m3） | 1.8 | 1.6 | 6.1 | 1.0 | 1.8 | 3.0 |
| 1,2,4-三甲基苯（μg/m3） | 3.7 | 3.1 | 4.7 | 3.6 | 5.8 | 8.8 |
| 1,3-二氯苯（μg/m3） | 15.5 | 13.5 | 19.9 | 15.5 | 21.0 | 50.5 |
| 1,4-二氯苯（μg/m3） | 14.1 | 12.2 | 18.1 | 14.1 | 19.1 | 45.9 |
| 苄基氯（μg/m3） | <0.7 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | <0.7 |
| 1,2-二氯苯（μg/m3） | <0.7 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | <0.7 |
| 1,2,4-三氯苯（μg/m3） | <0.7 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | <0.7 |
| 六氯丁二烯（μg/m3） | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | <0.6 | <0.6 |
| VOCs合计（μg/m3） | 143 | 124 | 205 | 236 | 284 | 494 |

表3.6-8d  厂界无组织废气监测结果

| 无组织废气 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | VOCs |  |  |  |  |  |
| 检测点位 | 厂界下风向3#（监测点） |  |  |  |  |  |
| 检测时间 | 12.17 9:00 | 12.17 11:00 | 12.17 14:00 | 12.18 9:00 | 12.18 11:00 | 12.18 14:00 |
| 1,1-二氯乙烯 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| 1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷（μg/m3） | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 氯丙烯（μg/m3） | 4.7 | 5.2 | 8.5 | 13.9 | 10.7 | 11.2 |
| 二氯甲烷（μg/m3） | 7.5 | 7.1 | 15.4 | 43.5 | 38.5 | 34.9 |
| 1,1-二氯乙烷（μg/m3） | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 顺-1,2-二氯乙烯（μg/m3） | 1.0 | 1.8 | 1.1 | 2.5 | 1.1 | 4.5 |
| 三氯甲烷（μg/m3） | 15.8 | 26.1 | 29.5 | 28.3 | 24.4 | 14.6 |
| 1,1,1-三氯乙烷（μg/m3） | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| 四氯化碳（μg/m3） | 3.0 | 1.9 | 3.7 | 54.5 | 0.9 | 8.7 |
| 1,2-三氯乙烷（μg/m3） | 3.7 | 4.3 | 5.2 | 79.5 | 41.6 | 33.8 |
| 苯（μg/m3） | 16.2 | 8.6 | 5.7 | 12.5 | 13.1 | 10.3 |
| 三氯乙烯（μg/m3） | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 1,2-二氯丙烷（μg/m3） | 0.8 | 1.3 | <0.4 | 9.9 | 8.9 | 7.4 |
| 顺-1,3-二氯丙烯（μg/m3） | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 甲苯（μg/m3） | 10.6 | 17.0 | 14.1 | 37.2 | 42.4 | 32.3 |
| 反-1,3-二氯丙烯（μg/m3） | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 1,1,2-三氯乙烷（μg/m3） | <0.4 | 0.5 | <0.4 | <0.4 | 2.6 | 0.8 |
| 四氯乙烯（μg/m3） | <0.4 | 0.6 | <0.4 | 6.3 | 5.1 | 6.8 |
| 1,2-二溴乙烷（μg/m3） | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| 氯苯（μg/m3） | <0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 0.8 |
| 乙苯（μg/m3） | 25.2 | 26.6 | 24.6 | 9.4 | 13.9 | 5.4 |
| 间/对-二甲苯（μg/m3） | 23.9 | 27.9 | 24.5 | 12.0 | 20.0 | 6.4 |
| 邻-二甲苯（μg/m3） | 21.4 | 23.6 | 22.6 | 9.5 | 15.6 | 5.1 |
| 苯乙烯（μg/m3） | 7.5 | 9.2 | 8.6 | 7.3 | 12.0 | 3.7 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷（μg/m3） | <0.4 | 0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| 4-乙基甲苯（μg/m3） | 13.3 | 15.1 | 15.5 | 5.1 | 7.7 | 2.4 |
| 1,3,5-三甲基苯（μg/m3） | 5.5 | 6.2 | 6.8 | 1.9 | 2.9 | 0.8 |
| 1,2,4-三甲基苯（μg/m3） | 4.1 | 5.8 | 5.3 | 7.5 | 17.2 | 4.2 |
| 1,3-二氯苯（μg/m3） | 16.3 | 22.2 | 21.7 | 32.4 | 52.9 | 5.3 |
| 1,4-二氯苯（μg/m3） | 14.8 | 20.2 | 19.7 | 29.4 | 48.4 | 4.8 |
| 苄基氯（μg/m3） | <0.7 | <0.7 | <0.7 | 1.1 | 1.4 | <0.7 |
| 1,2-二氯苯（μg/m3） | <0.7 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | <0.7 |
| 1,2,4-三氯苯（μg/m3） | 0.8 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | <0.7 |
| 六氯丁二烯（μg/m3） | 1.2 | <0.6 | 0.9 | <0.6 | 0.7 | <0.6 |
| VOCs合计（μg/m3） | 197 | 232 | 234 | 404 | 384 | 204 |

表3.6-8e  厂界无组织废气监测结果

| 无组织废气 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | VOCs |  |  |  |  |  |
| 检测点位 | 厂界下风向4#（监测点） |  |  |  |  |  |
| 检测时间 | 12.17 9:00 | 12.17 11:00 | 12.17 14:00 | 12.18 9:00 | 12.18 11:00 | 12.18 14:00 |
| 1,1-二氯乙烯 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| 1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷（μg/m3） | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 氯丙烯（μg/m3） | 5.9 | 6.9 | 9.1 | <0.3 | <0.3 | 6.0 |
| 二氯甲烷（μg/m3） | 10.8 | 13.1 | 6.4 | 23.6 | 36.9 | 41.5 |
| 1,1-二氯乙烷（μg/m3） | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 顺-1,2-二氯乙烯（μg/m3） | 0.8 | 0.9 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 三氯甲烷（μg/m3） | 19.0 | 8.4 | 14.8 | 64.1 | 24.6 | 17.8 |
| 1,1,1-三氯乙烷（μg/m3） | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| 四氯化碳（μg/m3） | <0.6 | 1.8 | 1.9 | 7.3 | 57.0 | 7.3 |
| 1,2-三氯乙烷（μg/m3） | 3.6 | 4.1 | 3.5 | 20.8 | 51.2 | 32.8 |
| 苯（μg/m3） | 17.2 | 19.6 | 6.1 | 8.3 | 13.2 | 2.0 |
| 三氯乙烯（μg/m3） | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 1,2-二氯丙烷（μg/m3） | <0.4 | <0.4 | 0.7 | 6.6 | 8.7 | 5.8 |
| 顺-1,3-二氯丙烯（μg/m3） | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1.0 | <0.5 | <0.5 |
| 甲苯（μg/m3） | 8.8 | 10.5 | 6.5 | 24.1 | 35.6 | 20.4 |
| 反-1,3-二氯丙烯（μg/m3） | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | <0.5 |
| 1,1,2-三氯乙烷（μg/m3） | <0.4 | <0.4 | <0.4 | 1.3 | 1.3 | 0.8 |
| 四氯乙烯（μg/m3） | <0.4 | <0.4 | <0.4 | 3.5 | 6.6 | 11.0 |
| 1,2-二溴乙烷（μg/m3） | <0.4 | <0.4 | 0.9 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| 氯苯（μg/m3） | 0.3 | 0.3 | <0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.5 |
| 乙苯（μg/m3） | 9.5 | 23.6 | 6.9 | 6.2 | 9.4 | 3.8 |
| 间/对-二甲苯（μg/m3） | 11.1 | 23.1 | 9.0 | 7.5 | 11.6 | 4.4 |
| 邻-二甲苯（μg/m3） | 9.6 | 20.1 | 8.1 | 6.2 | 9.2 | 3.3 |
| 苯乙烯（μg/m3） | 2.6 | 7.0 | 2.6 | 4.4 | 6.0 | 2.9 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷（μg/m3） | <0.4 | <0.4 | <0.4 | 1.0 | <0.4 | <0.4 |
| 4-乙基甲苯（μg/m3） | 3.8 | 11.9 | 7.0 | 3.4 | 5.1 | 1.2 |
| 1,3,5-三甲基苯（μg/m3） | 1.6 | 4.7 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | <0.7 |
| 1,2,4-三甲基苯（μg/m3） | 3.1 | 4.3 | 3.2 | 6.7 | 6.5 | 2.8 |
| 1,3-二氯苯（μg/m3） | 12.7 | 16.3 | 14.9 | 37.9 | 43.7 | 4.3 |
| 1,4-二氯苯（μg/m3） | 11.5 | 14.9 | 13.6 | 34.5 | 39.7 | 3.9 |
| 苄基氯（μg/m3） | <0.7 | <0.7 | <0.7 | 0.8 | 1.2 | <0.7 |
| 1,2-二氯苯（μg/m3） | <0.7 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | <0.7 |
| 1,2,4-三氯苯（μg/m3） | <0.7 | <0.7 | 1.5 | <0.7 | <0.7 | <0.7 |
| 六氯丁二烯（μg/m3） | 1.0 | 1.0 | 2.8 | <0.6 | <0.6 | <0.6 |
| VOCs合计（μg/m3） | 133 | 193 | 122 | 272 | 370 | 173 |

从上表可见，项目厂界氯气、氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中限值要求（氯气：0.4mg/m3；氯化氢：0.2mg/m3）；VOCs执行《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》表3厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3）。根据无组织厂界VOCs中各检测项目监测结果，苯厂界最大排放浓度为19.6ug/m3，甲苯厂界最大排放浓度为35.6ug/m3，二甲苯厂界最大排放浓度为43.2ug/m3，无组织厂界排放浓度均能满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值（苯0.1mg/m3、甲苯0.2mg/m3、二甲苯0.2mg/m3）。

另外，建设单位委托青岛易科检测科技有限公司于2020.3.12对厂区无组织废气非甲烷总烃进行了例行监测，监测结果见表3.6-9。

表3.6-9  厂界无组织废气非甲烷总烃监测结果

| 检测项目 |  | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 参照点1# | 0.73 |
|  | 监控点2# | 0.82 |
|  | 监控点3# | 1.10 |
|  | 监控点4# | 0.86 |

从上表可见，项目厂界非甲烷总烃能够满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》表3厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3）。

### 3.6.2废水

- 废水产生

- 本项目产生的废水分别有生活污水、罐区夏季喷淋废水、循环冷却排污水、车间地面冲洗废水等。

本项目各环节废水产生量具体见表3.6-9。

表3.6-9   本项目各环节废水产生量一览表

| 序号 | 废水种类 | 废水产生量 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/a |  |
| W1 | 办公生活污水 | 2688 | 间断 |
| W2 | 设备及地面冲洗废水 | 900 | 间断 |
| W3 | 罐区夏季喷淋废水 | 198 | 间断 |
| W4 | 冷却循环水外排水 | 27630 | 间断 |
| 合计 | —— | 31416 | 间断 |

目前厂区利用原污水处理站闲置储水池分别储存生产废水和生活污水，当各自储存一定程度后，分别打开阀门，全部由污水管网排入中信国安化工有限公司污水处理站处理。经中信国安化工有限公司污水处理站处理达标后排入东明县第二污水处理厂进行深度处理，达标后外排鱼沃河。

- （2）废水排入中信国安化工有限公司污水处理站处理方案可行性

根据原环评和批复，建设单位冷却循环排污水直接通过雨水管网外排，因此原本设计的20m3/d污水污水处理站即可满足处理厂区其余废水要求。但根据公司统一规划和现行环保标准的提高，冷却循环排污水需要经过处理后，排入东明县第二污水处理厂处理，原有的20m3/d污水污水处理站设计规模不能满足要求。

因此，建设单位计划将东明澳科精细化工有限公司的污水由调节池通过专用架空管道输送并入中信国安化工有限公司污水处理站统一处理。

根据专家咨询意见（详见附件）和实际建设情况，东明澳科精细化工有限公司是中信国安化工有限公司的子公司，东明澳科精细化工有限公司原有污水处理站处理工艺为“缺氧+一级好氧+二级好氧”，主要处理冷却循环外排水、地面清洁水、生活污水等（无工艺废水产生）。中信国安化工有限公司与东明澳科精细化工有限公司二者厂区由一路分割，其污水处理站处理工艺为“芬顿氧化+水解酸化+接触氧化+臭氧氧化+接触氧化+絮凝沉淀+活性炭过滤”，设计处理能力为480m3/d，目前实际、处理污水量约320m3/d。

中信国安化工有限公司污水处理站目前有l60m3/d处理余量，能够满足东明澳科精细化工有限公司目前废水的处理需要；中信国安化工有限公司污水处理站的处理工艺要明显复杂、优于东明澳科精细化工有限公司污水处理站处理工艺，其COD2000mg/L等的进水设计指标能够东明澳科精细化工有限公司污水处理需要。

因此，将东明澳科精细化工有限公司的污水由调节池通过专用架空管道输送并入中信国安化工有限公司污水处理站统一处理的方案总体可行。

（3）废水排放监测结果

本次后评价针对东明澳科精细化工有限公司生产废水和生活污水进行了监测，依据山东国正检测认证有限公司于2018年12月17~18日对废水水质进行了现状监测，监测数据分别见表3.6-10和表3.6-11。

同时，本次后评价搜集了中信国安化工有限公司污水处理站出水口的在线监测数据，分别见表3.6-12。

表3.6-10 东明澳科精细化工有限公司生产废水排放口

| 检测点位 | 生产废水排放口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2018.12.17 |  |  | 2018.12.18 |  |  |
| 采样频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| pH（无量纲） | 6.88 | 6.90 | 6.87 | 6.89 | 6.89 | 6.92 |
| 化学需氧量(mg/L) | 360 | 374 | 375 | 371 | 375 | 377 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 73.1 | 76.8 | 77.3 | 76.5 | 77.3 | 77.6 |
| 氨氮(mg/L) | 2.12 | 2.16 | 2.14 | 2.19 | 2.14 | 2.08 |
| 悬浮物(mg/L) | 38 | 37 | 41 | 40 | 37 | 39 |
| 总磷(mg/L) | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
| 总氮(mg/L) | 10.6 | 11.9 | 10.4 | 11.1 | 10.9 | 10.0 |
| 全盐量(mg/L) | 1613 | 1653 | 1637 | 1618 | 1621 | 1633 |
| 硫化物(mg/L) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |

表3.6-11 东明澳科精细化工有限公司生活污水排放口

| 检测点位 | 生活废水排放口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2018.12.17 |  |  | 2018.12.18 |  |  |
| 采样频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| pH（无量纲） | 7.06 | 7.08 | 7.09 | 7.09 | 7.08 | 7.11 |
| 化学需氧量(mg/L) | 93 | 95 | 95 | 97 | 101 | 102 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 18.7 | 19.1 | 19.5 | 19.9 | 20.5 | 20.5 |
| 氨氮(mg/L) | 7.47 | 7.44 | 7.55 | 7.47 | 7.47 | 7.64 |
| 悬浮物(mg/L) | 54 | 57 | 53 | 56 | 52 | 54 |
| 总磷(mg/L) | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.91 |
| 总氮(mg/L) | 15.5 | 15.5 | 14.6 | 15.3 | 16.1 | 15.2 |

由上表可以看出，本项目废水能够满足中信国安化工有限公司污水处理站进水水质指标（CODcr＜1000mg/L）。

表3.6-12  中信国安化工有限公司污水处理站出水水质情况

| 监测时间 | 化学需氧量 | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度(mg/L) | 浓度(mg/L) |
| 2018年8月 | 94.65 | 3.43 |
| 2018年9月 | 43.67 | 4.13 |
| 2018年10月 | 76.27 | 11.52 |
| 2018年11月 | 139.05 | 6.72 |
| 2018年12月 | 88.68 | 11.47 |
| 最大值 | 139.05 | 11.52 |
| 最小值 | 43.67 | 3.43 |

从上表监测结果可见，中信国安化工有限公司污水处理站出水口水质满足《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》（DB37/599-2006）及修改单一般保护区标准、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（DB/T31962-2015）及东明县第二污水处理厂入水水质要求。

（4）东明县第二污水处理厂简介

东明县第二污水处理厂是东明县化工园区污水处理厂，位于东明县化工园区北侧，纬七路以北，该项目总投资6216万元，占地50.718亩，项目建设规模为3万m3/d，配套中水处理规模为2.4万m3/d，由山东斯普莱环境科技有限公司投资建设，主要接纳东明县化工园区和东明县新材料工业园区的生产废水和生活污水，主要工艺为厌氧+A/O，其废水处理工艺流程见图3.6-3。

图3.6-3  东明县第二污水处理厂废水处理工艺流程示意图

根据山东东明化工园区内已建和在建项目环境影响评价文件，山东东明化工园区区内项目全部建成运行后废水产生总量约1.2万m3/d，尚有1.8万m3/d的余量，其设计进出水水质见表3.6-12。

表3.6-12  污水处理厂设计进出水水质一览表

| 污染物 | 东明县第二污水处理厂 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 进水 | 出水 |
| COD | 1000 | 50 |
| 氨氮 | 100 | 5 |
| SS | 400 | 10 |
| 硫化物 | 15 | 1 |
| 石油类 | 20 | 1 |
| 处理工艺 | 微催化氧化+厌氧水解+A/O 生化 |  |

本次后评价搜集了东明县第二污水处理厂2018年2月份—2019年1月份的在线监测数据（http://58.56.98.78:8801/wryfb/MapMainT.html），具体见表3.6-13。

表3.6-13  东明县第二污水处理厂外排废水水质情况

| 监测时间 | 化学需氧量 | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度(mg/L) | 浓度(mg/L) |
| 2018年2月 | 35.7 | 0.2 |
| 2018年3月 | 32.6 | 0.2 |
| 2018年4月 | 30.5 | 0.4 |
| 2018年5月 | 28.3 | 0.1 |
| 2018年6月 | 26.9 | 0.3 |
| 2018年7月 | 31.3 | 0.2 |
| 2018年8月 | 24.9 | 0.2 |
| 2018年9月 | 28.4 | 0.2 |
| 2018年10月 | 33.2 | 0.1 |
| 2018年11月 | 35.5 | 0.1 |
| 2018年12月 | 40.6 | 0.3 |
| 2019年1月 | 40.6 | 0.5 |
| 最大值 | 40.6 | 0.5 |
| 最小值 | 26.9 | 0.1 |
| 年均值 | 32.38 | 0.23 |

由上表可知东明县第二污水处理厂外排废水能稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准（COD50mg/L、氨氮5mg/L）。

### 3.6.3噪声

本项目主要噪声源包括搅拌器、风机、物料泵、真空泵、空压机等设备，噪声源强在85～95dB之间。本项目采取的降噪措施为基础减震。本项目主要噪声源情况见表3.6-14。

表3.6-14   本项目主要噪声源

| 噪声源名称 | 数量（台） | 源强（dB） | 治理措施 | 降噪后声级（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 搅拌器 | 20 | 90 | 隔音、基础减震 | 80 |
| 物料泵、真空泵 | 40 | 80 | 基础减震 | 75 |
| 风机 | 10 | 85 | 基础减震 | 80 |
| 空压机 | 2 | 90 | 厂房隔音、基础减震 | 80 |
| 制冷机组 | 1 | 90 | 厂房隔音、基础减震 | 80 |

山东国正检测认证有限公司于2018年12月17~18日对厂界声环境进行了监测，监测布点示意图见下图3.6-4，监测结果见表3.6-15。

图3.6-4  监测布点示意图

表3.6-17  厂界噪声监测结果一览表

| 时段 点位 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
|  | 2018.12.17 |  |
| 1#北厂界外一米（西侧） | 55.4 | 48.3 |
| 2#北厂界外一米（东侧） | 56.0 | 48.1 |
| 3#东厂界外一米（北侧） | 55.1 | 47.6 |
| 4#东厂界外一米（南侧） | 54.8 | 47.1 |
| 时间 点位 | 2018.12.18 |  |
| 1#北厂界外一米（西侧） | 55.8 | 47.9 |
| 2#北厂界外一米（东侧） | 56.5 | 48.0 |
| 3#东厂界外一米（北侧） | 55.5 | 47.2 |
| 4#东厂界外一米（南侧） | 55.2 | 47.3 |

注：本项目厂区西侧和南侧为企业，两家公司紧邻，本次现状监测对西南厂界不予监测评价。

由评价结果可以看出，东、北二个厂界昼间、夜间噪声值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类功能区环境噪声排放限值。

### 3.6.4固废

由于原环评及验收报告部分内容包括工艺流程、产污环节、环保措施等与实际情况存在差异；同时随着环保要求提高，在项目的实际建设及运行过程中，企业对生产工艺进行不断优化，部分内容与原环评批复相比有所差别等原因，厂区生产过程中产生的固废的实际情况与原环评不一致。

根据《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函[2016]141号）文件要求，建设项目在通过竣工环保验收后，发现危险废物实际产生种类、数量或利用、处置方式发生重大变化的，应编制固废环境影响专题报告，报有审批权环保部门的环评、固废管理科(处)和项目所在地环境监察、固废管理机构备案。以上“重大变化”包括如下情形：一是危险废物实际产生种类在原项目现状评估中漏评的；二是危险废物实际产生数量超过原项目现状评估预计的百分之二十或者少于预计的百分之五十的；三是危险废物自行利用处置的设备或工艺发生变化的。本次评价严格按照鲁环办函[2016]141号文件要求，对本项目产生的固废情况进行评价分析。

- 原环评固废产生情况及处理措施

生产装置区产生的固废主要包括甲代烯丙基氯中和过滤残渣、一氯甲烷废催化剂；甲基烯丙醇废催化剂；甲基丙烯磺酸钠废活性炭；甲基环氧氯丙烷废催化剂阴离子交换树脂等；污水处理站污泥；生活垃圾等。

根据原环评及验收报告书中的核算数据，项目固体废物产生及处置情况见表3.6-18。

表3.6-18   项目固体废物产生情况

| 装置区 | 编号 | 产生环节 | 固废名称 | 污染物组成 | 产生量（t/a） | 固废性质 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲代烯丙基氯 | S1-1、S1-2 | 中和过滤 | 压滤残渣 | 氧化钙 | 94.93 | 一般固废 | 作为建筑材料外售 |
|  | S1-3 | 一氯甲烷工序 | 废催化剂 | Al2O3 | 5 | 危险废物HW45 361-084-45 | 由生产厂家回收再生 |
| 甲基烯丙醇 | S2-1 | 压滤 | 废催化剂 | 氯化铜 | 32.4 | 危险废物HW06261-005-06 | 由生产厂家回收再生 |
| 甲基丙烯磺酸钠 | S3-1、S3-2 | 脱色 | 废活性炭 | 活性炭 | 42.25 | 危险废物HW06261-005-06 | 委托有处置资质的生产厂家回收 |
| 甲基环氧氯丙烷 | S4-1 | 过滤 | 废催化剂 | 阴离子树脂 | 0.17 | 危险废物HW06261-005-06 | 由生产厂家回收再生 |
| 办公、生活区 | S5 | 职工生活 | 生活垃圾 | 纸屑、废塑料等 | 27.3 | 一般固废 | 委托环卫部门定期清运 |
| 污水处理站 | S6 | 污泥压榨 | 污泥 | 污泥 | 3 | 危险废物HW45361-084-45 | 委托青岛新天地处理 |
| 合计 |  | 危废总量 |  |  | 82.82 | —— | —— |
|  |  | 固废总量 |  |  | 205.05 | —— | —— |

2、项目实际固废产生环节及处理措施

由于目前一氯甲烷生产装置没有运行、甲基丙烯磺酸钠和甲基环氧氯丙烷生产装置没有建设、原有污水处理站闲置。因此与原环评相比，本项目实际情况不再产生一氯甲烷废催化剂、甲基丙烯磺酸钠废活性炭、甲基环氧氯丙烷废催化剂阴离子交换树脂、污水处理站污泥等。另外，原环评中甲基烯丙醇生产过程中重组分回收产生的二醇作为作为副产品外售，但本次评价根据《固体废物鉴别标准导则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录（2016版）》等，将二醇重组分釜残作为危险废物，委托有资质单位处置。

本项目实际运行过程中产生的一般固体废物主要为甲代烯丙基氯中和过滤残渣和生活垃圾等；危险废物主要包括甲基烯丙醇废催化剂、碱喷淋塔废碱液、活性炭吸附装置产生的废活性炭、实验室化学分析废液、重组分釜残等。

本次根据厂区实际运行情况，并查阅了厂区2016年1月至2018年12月的固体废物台账，对厂区2016年1月～2018年12月内的固体废物实际产生情况进行了梳理。厂区实际固体废物台账统计见下表3.6-19。

表3.6-19  厂区2016年1月～2018年12月内固体废物台账报表

| 装置区 | 编号 | 产生环节 | 固废名称 | 污染物组成 | 台账产生量(t/a) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
| 甲代烯丙基氯 | S1-1、S1-2 | 中和过滤 | 压滤残渣 | 氯化钙 | 68.633 | 83.722 | 84.46 |
|  | —— | 废气吸附装置 | 废活性炭 | 活性炭和有机废气 | 0 | 0 | 0 |
| 甲基烯丙醇 | S2-1 | 压滤 | 废催化剂 | 氯化铜 | 4 | 103.704 | 120.259 |
|  | S2-2 | 重组分回收 | 重组分釜残 | 二醇、甲基烯丙醇 | 0 | 0 | 0 |
| 液氯储罐、生产装置 | —— | 碱喷淋塔 | 废碱液 | NaCl、NaOH、卤代有机物等 | 0 | 0 | 20.32 |
| 实验室 | —— | 化学分析 | 化学分析废液 | 废试剂 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  | 99.473 | 187.426 | 225.039 |

另外，本项目定员140人，生活垃圾按0.5kg/人.d计，则产生量约为21t/a，由环卫部门统一清运处理。

3、厂区2016年1月～2018年12月固废产生量与原有环评对比分析

根据企业提供资料，2016年1月～2018年12月固废产生及处理变动情况见表3.6-20。

表3.6-20  东明澳科精细化工有限公司固废原环评产生及现状实际产生情况对比变化表

| 产生 环节 | 污染物 |  | 成分 | 储存 方式 | 原环评产生情况 |  |  |  | 厂区台账实际产生量 |  |  |  |  |  | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 性质 | 编号 | 产生量 (t/a) | 去向 | 性质 | 编号 | 2016年1月～2018年12月 产生量（t/a） |  |  | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 甲代烯丙基氯装置 | 中和过滤工序 | 压滤残渣 | 氯化钙 | 袋装 | 一般固废 | —— | 94.93 | 作为建筑材料外售 | 一般固废 | -- | 68.633 | 83.722 | 84.46 | 作为建筑材料外售 | 产生量较原环评较少 |
|  | 一氯甲烷装置 | 废催化剂 | Al2O3 | 袋装 | 危险废物 | HW45 261-084-45 | 5.0 | 由生产厂家回收再生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 一氯甲烷生产装置没有运行，实际过程不产生 |
| 甲基烯丙醇 | 压滤 | 废催化剂 | 氯化铜 | 袋装 | 危险废物 | HW06 261-005-06 | 32.4 | 由生产厂家回收再生 | 危险废物 | HW50 261-152-50 | 4 | 103.704 | 120.259 | 委托山东齐力环保科技有限公司处置 | 实际产生量比原环评较多，催化剂2017年不再循环利用，导致废催化剂增多；按照新名录重新判断代码 |
| 甲基丙烯磺酸钠 | 母液吸附和粗品脱色 | 废活性炭 | 活性炭 | 袋装 | 危险废物 | HW06 261-005-06 | 42.25 | 委托有资质单位处理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 甲基丙烯磺酸钠生产装置没有建设 |
| 甲基环氧氯丙烷 | 过滤 | 废催化剂 | 阴离子树脂 | 袋装 | 危险废物 | HW06 261-005-06 | 0.17 | 由生产厂家回收再生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 甲基环氧氯丙烷生产装置没有建设 |
| 污水处理站 | 污泥压榨 | 污泥 | 污泥菌团等 | 桶装 | 危险废物 | HW45 261-084-45 | 3.0 | 委托青岛新天地处理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 污水处理站闲置停用 |
| 活性炭吸附装置 |  | 废活性炭 | 活性炭 | 袋装 | -- | -- | -- | -- | 危险废物 | HW49 900-039-49 | 0 | 0 | 0 | -- | 原环评中遗漏活性炭吸附有机废气装置产生的废活性炭；实际过程中，废活性炭未正常产出 |
| 液氯储罐、生产装置 |  | 废碱液 | NaCl、NaOH、卤代有机物等 | 桶装 | -- | -- | -- | -- | 危险废物 | HW35 261-059-35 | 0 | 0 | 20.32 | 委托菏泽万清源环保科技有限公司处置 | 原环评中生产装置产生的废碱液进入甲基烯丙醇汽提工序处理，液氯储罐产生的氯气由氯化亚铁吸收，不产生废碱液。实际生产过程中，液氯储罐产生的氯气由碱喷淋处理会产生废碱液，生产装置产生的废碱液没有进入汽提工序 |
| 甲基烯丙醇 |  | 重组分回收釜残 | 二醇、甲基烯丙醇 | 桶装 | -- | -- | -- | -- | 危险废物 | HW11 900-013-11 | -- | -- | -- | -- | 原环评中甲基烯丙醇生产过程中重组分回收产生的二醇作为作为副产品外售，本次评价根据《固体废物鉴别标准导则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录（2016版）》，将二醇重组分釜残作为危险废物，委托处置 |
| 实验室 | 化学分析 | 化学分析废液 | 废试剂 | 桶装 | -- | -- | -- | -- | 危险废物 | HW49 900-047-49 | 0 | 0 | 0 | —— | 原环评漏评；但实际过程中也未正常产出 |
| 办公生活 |  | 生活垃圾 | 纸屑、废果皮等 | 桶装 | 一般固废 | —— | 27.3 | 委托环卫部门定期清运 | 一般固废 | —— | 21 | 21 | 21 | 委托环卫部门定期清运 | 员工人数减少，生活垃圾产生量较原环评减少 |

与原环评相比，固废产生量发生变化。主要变化有以下几个方面：

（1）甲代烯丙基氯装置中和过滤工序产生的压滤残渣

原环评中压滤残渣产生量为94.93t/a，后期实际生产过程中产生量小于原环评预估量，产生量分别为：2016年68.633t、2017年83.722t，2018年84.46t。

- 一氯甲烷装置产生的废催化剂、甲基丙烯磺酸钠生产装置母液吸附和粗品脱色产生的废活性炭、甲基环氧氯丙烷生产装置过滤工序产生的废催化剂、污水处理站产生的污泥

原环评中一氯甲烷装置产生的废催化剂的量为5.0t/a，甲基丙烯磺酸钠生产装置母液吸附和粗品脱色产生的废活性炭的量为42.25t/a，甲基环氧氯丙烷生产装置产生的废催化剂0.17t/a，污泥产生量为3.0t/a。后期实际建设生产过程中，一氯甲烷生产装置建好后，没有运行，导致废催化剂产生量为0t/a；甲基丙烯磺酸钠和甲基环氧氯丙烷生产装置没有建设，导致废活性炭和废催化剂的量为0t/a；目前厂区污水处理站已停用，厂区实际产生冷却循环外排水、地面清洁废水、生活污水（无工艺废水产生）等，排入中信国安化工有限公司污水处理站处理，导致污泥产生量为0t/a。

（3）甲基烯丙醇压滤工序产生的废催化剂

原环评中压滤工序产生的废催化剂产生量为32.4t/a，后期实际生产过程中（除2016年4t/a外）产生量远大于原环评预估量，产生量分别为：2017年103.704t，2018年120.259t；危废代码重新发生变化，由原环评HW06（261-005-06）变为HW50（261-152-5）。

（4）液氯储罐碱喷淋和生产装置碱喷淋产生的废碱液

原环评中生产装置产生的废碱液进入甲基烯丙醇汽提工序处理，液氯储罐产生的氯气由氯化亚铁吸收，因此原环评中不产生废碱液。实际生产过程中，液氯储罐产生的氯气由碱喷淋处理会产生废碱液，生产装置产生的废碱液没有进入汽提工序，后期实际生产过程中产生量分别为：2016年0t、2017年0t，2018年20.32t，因此，2016年~2018年三年共产生废碱液20.32t。

（5）原环评漏评：活性炭吸附有机废气装置产生的废活性炭、实验室产生的化学分析废液

对厂区实际生产工艺及环保措施进行核查后，发现原环评中的遗漏项有：活性炭吸附有机废气装置产生的废活性炭、实验室产生的化学分析废液等。危废代码分别为HW49 900-039-49、HW49 900-047-49。

（6）重组分回收釜残

原环评中甲基烯丙醇生产过程中重组分回收产生的二醇作为作为副产品外售，但本次评价根据《固体废物鉴别标准导则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录（2016版）》等，将二醇重组分釜残作为危险废物，危废代码为HW11 900-013-11。

4、固废产量变化分析

（1）固废产生量变化原因分析

由于本项目原有2种主产品生产装置没有建设，1种副产品生产装置建设后没有运行，导致原环评部分固废产生情况不一致；部分废气、废水环保处理措施发生变化，也导致原环评部分固废产生情况不一致。因此对于实际生产过程中固废变动的情况，经现场核查并与企业沟通，其主要原因如下：

1）甲代烯丙基氯装置中和过滤工序产生的压滤残渣

根据原环评物料平衡中，中和重组分精馏后的剩余盐酸（11.59t/a），需要20.38t/a氢氧化钙。根据建设单位提供的数据和现场核查，实际生产过程中，需要中和剩余盐酸的氢氧化钙的量为11.75t/a，导致过滤后产生的滤渣量较原环评略少，每年产生量在84t左右。目前作为建筑材料外售。

- 2）一氯甲烷装置产生的废催化剂、甲基丙烯磺酸钠生产装置母液吸附和粗品脱色产生的废活性炭、甲基环氧氯丙烷生产装置过滤工序产生的废催化剂、污水处理站产生的污泥

原环评中一氯甲烷装置产生的废催化剂的量为5.0t/a，甲基丙烯磺酸钠生产装置母液吸附和粗品脱色产生的废活性炭的量为42.25t/a，甲基环氧氯丙烷生产装置产生的废催化剂0.17t/a，污泥产生量为3.0t/a。后期实际建设生产过程中，一氯甲烷生产装置建好后，没有运行，导致废催化剂产生量为0t/a；甲基丙烯磺酸钠和甲基环氧氯丙烷生产装置没有建设，导致废活性炭和废催化剂的量为0t/a；目前厂区污水处理站已停用，厂区实际产生冷却循环外排水、地面清洁废水、生活污水（无工艺废水产生）等，排入中信国安化工有限公司污水处理站处理，导致污泥产生量为0t/a。

3）甲基烯丙醇压滤工序产生的废催化剂

原环评中压滤工序产生的催化剂，一部分循环利用，一部分作为危废处置；实际过程中，压滤工序产生的催化剂全部作为危险废物处置，不再循环利用，导致废催化剂产生量较大。国家颁布了新的危废名录，因此相应的危废代码也发生了变化。

4）液氯储罐碱喷淋和生产装置碱喷淋产生的废碱液

原环评中生产装置产生的废碱液进入甲基烯丙醇汽提工序处理，液氯储罐产生的氯气由氯化亚铁吸收，因此原环评中描述为不产生废碱液。实际生产过程中，液氯储罐产生的氯气由碱喷淋处理会产生废碱液，生产装置产生的废碱液没有进入汽提工序，因此导致后期实际生产过程中废碱液能够产生。

（2）厂区固废产生量预估

为配合环保监管，厂区特根据对未来一年内市场需求预估和最近几年固废产生情况，而计算出未来一年内厂区固废产生情况，以此作为固废监管依据。

其中，本项目废活性炭未正常产出，实验室化学分析废液也没有统计台账管理；甲基烯丙醇重组分回收釜残以前作为副产外售，没有统计台账管理。根据企业提供的资料和活性炭吸附装置装配容量，废活性炭产生量为1.5t/a。根据企业提供的资料，企业一年需要做化学实验消耗的化学试剂约为0.06t/a，产生的废液取保守估算值0.05t/a。根据物料衡算，重组分回收釜残产生量为65.17t/a。

厂区未来一年内所产生固废种类及产生量预估值如表3.6-21：

表3.6-21  厂区2016年、2017年、2018年及2019年危废产生量预估值

| 固废种类 | 产生环节 | 污染物名称 | 废物代码 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物 | 甲基烯丙醇压滤工序 | 废催化剂 | HW50 261-152-50 | 4 | 103.704 | 120.259 | 120.96 | 委托有资质单位处置 |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | HW49 900-039-49 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  |
|  | 液氯储罐、生产装置 | 废碱液 | HW35 261-059-35 | 0 | 0 | 20.32 | 6.77 |  |
|  | 实验室 | 化学分析废液 | HW49 900-047-49 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |  |
|  | 甲基烯丙醇重组分回收 | 回收釜残 | HW11 900-013-11 | — | — | — | 65.17 |  |
|  | 合计 |  |  | 30.84 | 103.704 | 140.579 | 194.39 | —— |
| 一般固废 | 甲代烯丙基氯装置中和过滤 | 压滤残渣 | —— | 68.633 | 83.722 | 84.46 | 84.24 | 作为建筑材料外售 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | —— | 21 | 21 | 21 | 21 | 委托环卫部门处置 |
|  | 合计 |  |  | 89.633 | 104.722 | 105.46 | 105.24 | —— |

5、固体废物贮存、管理及处置情况核查

（1）危险废物的收集情况

危险废物的收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物暂存仓库的内部转运。

根据核查情况，厂区危险废物收集情况见表3.6-22。

表3.6-22  厂区危险废物收集情况

| 固废名称 | 收集计划 | 操作规程及暂存、转移要求 |
| --- | --- | --- |
| 废碱液、化学分析废液 | 收集目标：废碱液、化学分析废液 危废形态：液态 危废特性评估：C,T/C/I/R 收集作业范围：碱喷淋塔，实验室 包装容器：防渗防漏包装桶 个人防护：收集人员佩戴橡胶防护手套 工程防护：收集作业现场设置吸附棉 危废代码： HW35 261-059-35 HW49 900-047-49 | ①收集作业区域限制在厂区碱喷淋塔和实验室，收集作业时首先设立作业界限标志和警示牌，禁止无关人员进入作业区域； ②收集人员佩带橡胶防护手套进入作业区域，将废碱液、化学分析废液放入专用的防渗防漏包装桶内。包装桶内须留足够空间，包装桶顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间； ③在包装桶上贴上标签，标签上填写好相关的信息，包括：容器内危废的主要成份（化学名称），危险情况，安全措施，废物产生单位（地址、电话、联系人），批次，数量等内容； ④由收集人员填写危险废物收集记录表，将记录表交由危险废物管理工作人员作为档案存档； ⑤收集工作结束后，清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全； ⑥采用专门的电动转运叉车将包装桶转运至危废暂存仓库贮存； ⑦由转运人员填写危险废物转运记录表，将记录表交由危险废物管理工作人员作为档案存档； ⑧转运作业结束后，转运人员对转运线路进行检查和清理，确保无危险废物遗留在转运线路上 |
| 废催化剂、废活性炭 | 收集目标：废催化剂、废活性炭 危废形态：固态 危废特性评估：T,T 收集作业范围：甲基烯丙醇压滤工序，活性炭吸附装置 包装容器：防渗防漏包装袋 个人防护：收集人员佩戴橡胶防护手套 工程防护：收集作业现场设置吸附棉 危废代码： HW50 261-152-50 HW49 900-039-49 | ①收集作业区域限制在厂区甲基烯丙醇压滤工序和活性炭吸附装置，收集作业时首先设立作业界限标志和警示牌，禁止无关人员进入作业区域； ②收集人员佩带橡胶防护手套进入作业区域，将废催化剂、废活性炭放入专用的防渗防漏包装袋内。 ③在包装袋上贴上标签，标签上填写好相关的信息，包括：容器内危废的主要成份（化学名称），危险情况，安全措施，废物产生单位（地址、电话、联系人），批次，数量等内容； ④由收集人员填写危险废物收集记录表，将记录表交由危险废物管理工作人员作为档案存档； ⑤收集工作结束后，清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全； ⑥采用专门的电动转运叉车将包装袋转运至危废暂存仓库贮存； ⑦由转运人员填写危险废物转运记录表，将记录表交由危险废物管理工作人员作为档案存档； ⑧转运作业结束后，转运人员对转运线路进行检查和清理，确保无危险废物遗留在转运线路上 |

厂区危险废物收集与《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求符合性分析情况如下：

表3.6-23  厂区危险废物收集符合性分析

| 规范要求 | 厂区实际情况 | 符合 情况 |
| --- | --- | --- |
| ①根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划，收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 | 厂区目前已对危废制定详细的收集计划 | 符合 |
| ②制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 | 厂区严格遵守危废收集操作规程 | 符合 |
| ③危险废物收集和转运作业人员根据工作配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 | 收集人员做好严格的防护措施 | 符合 |
| ④在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。 | 已在危废收集及转运过程中做好防治污染环境的措施 | 符合 |
| ⑤危险废物收集时根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 | 已在危废收集及转运过程选择合适的包装形式 | 符合 |

由上表可见，厂区危险废物收集符合《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求。

（2）危险废物厂内暂存情况

东明澳科精细化工有限公司在厂区东南侧建有一处危险废物暂存间，并按照标准建设，占地480m2。

危废仓库采取的防渗措施见表3.6-24。

表3.6-24  防渗措施内容

| 内容 | 危废仓库采用的防渗措施 | 防渗系数 |
| --- | --- | --- |
| 地面 | 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 150mm厚C20细石混凝土 200mm厚中粗砂石垫层 600g/m2无妨土工布 2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）膜 200mm厚灰土夯实，压实系数≥0.95 素土夯实，压实系数≥0.95 | ≤1×10-7cm/s |
| 抗渗踢脚 | 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光速水泥浆 6mm厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 600g/m2无纺土工布 2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）膜 | ≤1×10-7cm/s |

东明澳科精细化工有限公司厂区危险废物暂存仓库建设情况与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的符合性见表3.6-25。

表3.6-25  厂区危废暂存间建设情况与相关技术规范和控制标准符合性

| 项目 | 相关技术规范和控制标准要求 | 本项目危废暂存仓库建设情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选址 | 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内 | 根据《中国地震烈度区划图》划分，厂址所在区域地震烈度为7度 | 符合 |
|  | 设施底部必须高于地下水最高水位 | 为地上建筑，高于地下水最高水位。 | 符合 |
|  | 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区 | 厂址所在区域无溶洞区，也不属于易洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区 | 符合 |
|  | 应位于居民中心区常年最大风频的下风向 | 位于厂区东南侧，卫生防护距离内无居民区，且本项目不位于居民区上风向 | 符合 |
| 设计 原则 | 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容 | 地面与裙脚采用非金属复合型防渗耐腐建筑材料建造 | 符合 |
|  | 必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置 | 液体底部设置防泄漏托盘，用于盛装泄漏液体，厂区所产生液体危废均使用桶装，且无挥发性物质 | 基本 符合 |
|  | 设施内要有安全照明设施和观察窗口 | 安装安全照明设施，设置观察窗口 | 符合 |
|  | 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙 | 地面与裙脚采用非金属复合型防渗耐腐建筑材料建造 | 符合 |
|  | 应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一 | 地面与裙脚采用非金属复合型防渗耐腐建筑材料建造，容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一 | 符合 |
|  | 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断 | 各类危废分区存放，贮存区域之间设置安全通道 | 符合 |
|  | 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒 | 渗透系数≤10-10厘米/秒 | 符合 |
| 安全 防护 | 危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志 | 按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》等的要求，在库房外明显处设置危险废物警示标识 | 基本 符合 |
|  | 危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏 | 危险废物仓库为一封闭式建筑 | 符合 |
|  | 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施 | 配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施 | 符合 |

根据上表，东明澳科精细化工有限公司危废间基本满足项目危废贮存要求。今后全厂的各种危废收集、贮存、运输均应严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移联单管理办法》的要求进行。

（3）危险废物厂外运输情况

企业危险废物运输由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁布的危险货物运输资质。

表3.6-26  厂区危险废物厂外运输规范符合性分析

| 规范要求 | 厂区实际情况 | 符合 情况 |
| --- | --- | --- |
| 企业危险废物运输采用公路运输方式，按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005]第9号）执行。 | 企业严格按照该规定执行 | 符合 |
| 运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。 | 运输单位在承运危险废物时已设置相应标志 | 符合 |
| 危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：①装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。②装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。 | 装卸工人在装卸时严格配备防护措施，装卸区配备消防设施 | 符合 |
| 按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求执行 | 危废转移过程严格执行《危险废物转移联单管理办法》 | 符合 |

企业危险废物厂外运输情况符合相关规范要求。

（4）危险废物管理情况

厂区危险废物收集及贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，危废产生情况做好了记录台账，危险废物的转移按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求：①在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，建设单位应当向当地环保部门申请领取联单。②应当在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。③每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单。每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。④应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。⑤危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。⑥接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付东明澳科精细化工有限公司，联单第一联由东明澳科精细化工有限公司自留存档，联单第二联副联在二日内报送当地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。

6、固废环境影响分析

（1）危险废物贮存场所环境影响分析

企业厂区建有危废暂存间，车间内部防渗系数达到1×10-7cm/s，车间内根据危废种类设置分区，液体危废均用桶装密闭存储，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）等规范要求，对周边地下水、地表水以及土壤环境影响较小，危废不含挥发性物质，无废气产生，对大气环境影响较小。

（2）运输过程环境影响分析

企业在危废收集及运送至危废间过程中严格按照操作规程要求进行，将各种液体废物放入专用的防渗防漏包装桶内，采用专门的电动转运叉车将包装桶转运至危废暂存仓库贮存，由转运人员填写危险废物转运记录表，将记录表交由危险废物管理工作人员作为档案存档，转运作业结束后，转运人员对转运线路进行检查和清理，确保无危险废物遗留在转运线路上。

企业危险废物运输由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位获得交通运输部门颁布的危险货物运输资质。危险废物的转移按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求执行，运输路线均为陆运，做好风险防范措施后对地表水、地下水、土壤及大气环境影响较小。

（3）委托利用和处置的环境影响分析

本项目危险废物主要包括甲基烯丙醇废催化剂、碱喷淋塔废碱液、活性炭吸附装置产生的废活性炭等。

企业目前和山东齐力环保科技有限公司签订了甲基烯丙醇废催化剂处置合同，和菏泽万清源环保科技有限公司签订了碱喷淋塔废碱液危废处置合同。但对废活性炭和实验室化学分析废液还未签订危废处置合同。

各危废处置单位均按国家有关规定申报登记产生危险废物的种类、数量、处置方法，且核准经营危险废物类别中均包含企业所产生危废种类，危废处置方式可行，减少了危废对水环境、土壤环境及大气环境影响。

## 3.7污染源排放汇总

本项目污染物排放量统计见表3.7-1。

表3.7-1  本项目污染物排放总量统计

| 污染 因素 | 污染物 | 排放量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | Cl2 | 0.00064 | 排入大气 |
|  | 氯化氢 | 0.00165 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0017 |  |
| 无组织废气 | 氯气 | 0.23 |  |
|  | 异丁烯 | 0.18 |  |
|  | 氯化氢 | 0.28 |  |
|  | 甲代烯丙基氯 | 0.25 |  |
|  | 氯代叔丁烷 | 0.018 |  |
|  | 1,2-二氯异丁烷 | 0.026 |  |
|  | 甲基烯丙醇 | 0.10 |  |
|  | 二甲基二烯丙醚 | 0.0013 |  |
|  | 二醇 | 0.00065 |  |
| 废水 | 废水量 | 31416 | 厂区利用原污水处理站闲置储水池分别储存生产废水和生活污水，当各自储存一定程度后，分别打开阀门，全部由污水管网排入中信国安化工有限公司污水处理站处理。经污水处理站处理达标后排入东明县第二污水处理厂进行深度处理，达标后外排 |
|  | COD | 10.93 |  |
|  | 氨氮 | 0.081 |  |
| 固废 | 压滤残渣氯化钙 | 84.24（0） | 作为建筑材料外售 |
|  | 废活性炭 | 1.5（0） | 委托有危废资质单位处置 |
|  | 废催化剂（氯化铜） | 120.96（0） |  |
|  | 废碱液 | 6.77（20.32t/3a）（0） |  |
|  | 甲基烯丙醇重组分回收釜残 | 65.17（0） |  |
|  | 实验室废液 | 0.05（0） |  |
|  | 生活垃圾 | 21（0） | 委托环卫部门定期清运 |

注：固废括号内为排放量，括号外为产生量。