# 3 建设项目工程评价

## 3.1 后评价项目由来

### 3.1.1 企业概况

东明澳科精细化工有限公司于2012年投资注册成立，厂址位于东明县新材料工业园区经五路与纬八路路口西南侧，是一家集化工研发、生产、销售于一体的综合型精细化工企业。

东明澳科精细化工有限公司总投资30000万元，建设“40500吨／年甲基烯丙基系列精细化学品项目”，预计主要生产25000吨/年甲代烯丙基氯、10000吨/年甲基烯丙醇、5000吨/年甲基丙烯磺酸钠、500吨/年甲基环氧氯丙烷等四种甲基烯丙基系列精细化学品。

### 3.1.2 后评价项目由来

2014年，东明澳科精细化工有限公司委托山东赛飞特集团有限公司对《东明澳科精细化工有限公司40500吨/年甲基烯丙基系列精细化学品项目》进行了环境影响评价，编制了环境影响报告书，并通过专家论证，于2014年6月19日获得了菏泽市环保局的批复意见（菏环审[2014]45号）。

由于在实际建设过程中，甲基丙烯磺酸钠、甲基环氧氯丙烷产品生产装置没有建设运行，因此，该项目于2015年6月4日以“东明澳科精细化工有限公司一期35000吨/年甲基烯丙基系列精细化学品项目”名称，通过了菏泽市环保局组织的建设项目竣工环境保护验收，建设项目竣工环境保护验收文号为菏环验[2015]0904号。

由于原环评验收报告部分内容包括工艺流程、产污环节、环保措施等与实际情况存在差异；同时随着环保要求提高，在项目的实际建设及运行过程中，企业对生产工艺进行不断优化，部分内容与原环评批复相比有所差别。主要差别具体描述如下：

- 原环评报告及批复中一氯甲烷生产装置已按环评要求进行了建设，但没有投入生产使用。

建设单位承诺相关一氯甲烷的生产设备、工艺、原料、环保措施等严格按照其原环评内容进行生产，并承诺如有要求将根据相关法律法规要求进行一氯甲烷相关环保手续的重新报审。

2、由于一氯甲烷生产装置没有运行，导致甲代烯丙基氯生产装置分相后氯化氢没有与甲醇反应，导致盐酸副产品产生量增多。

- 3、原环评报告及批复中的甲基丙烯磺酸钠、甲基环氧氯丙烷生产装置没有建设，根据建设单位提供资料，以后也不再建设运行。

- 4、原环评报告及批复中的甲基烯丙醇生产过程中，板框压滤产生的废催化剂由环评及批复中的循环利用改为直接作为危废处置。原环评报告及批复中的作为副产品的二醇，实际生产过程中无二醇副产品，回收后产生重组分釜残，成为危废HW11（900-013-11），委托有处置资质单位处置。

- 5、原环评报告及批复中的液氯储罐废气治理措施由环评中的氯化亚铁吸收改为碱液吸收。

- 原环评报告中描述的通过二氯化铁（氯化亚铁）溶液做为吸收剂，吸收氯气，除去有害气体，无需更换，可不断循环使用。实际目前改为碱液吸收液氯储罐废气后，会产生废碱液，作为危废HW35（261-059-35），目前委托菏泽万清源环保科技有限公司处置。

- 6、原环评报告及批复中的甲基烯丙醇生成使用的原料由碳酸钠换为涉密，导致后续实际生产工艺与原环评中的工艺有较多变化。例如，原环评中报告及批复中的甲基烯丙醇生产过程中分相后盐水相工艺中的盐酸中和、氢氧化钠中和供需在实际中已去除，板框过滤+二级蒸发工艺实际中改为双效蒸发+过滤工艺等。

- 7、原环评报告及批复中的甲基烯丙醇生产工艺水解反应产生的CO2水解气体经过三级正压碱喷淋+一级常压碱液喷淋后通过高25m内径0.2m的排气筒排放，汽提不凝气也通过此一级常压碱液喷淋（与CO2水解气体共用）处理后高空排放。但实际生产过程由于将碳酸钠替换成了涉密，不再产生CO2水解气体，因此不再设置三级正压碱喷淋，只有汽提不凝气通过四级常压碱喷淋处理后通过34m高内径0.10m的排气筒排放。

- 8、原环评报告及批复中的甲基烯丙醇生产中，产品储罐呼吸废气与抽真空不凝气通过一级-15℃冷凝水冷凝器+碱液喷淋+活性炭吸附后通过高25m内径0.2m的排气筒排放。但实际生产过程产品储罐废气经过-15℃冷凝水冷凝器+碱液喷淋处理后通过24m内径0.10m的排气筒排放，抽真空不凝气直接经过碱液喷淋处理后高空排放。

- 9、原环评报告中及批复中的生产废水和生活污水排入厂区污水处理站处理后，排入山东斯普莱环境科技有限公司处理。目前厂区污水处理站已停用，厂区实际产生冷却循环外排水、地面清洁废水、生活污水（无工艺废水产生）等，排入中信国安化工有限公司污水处理站处理，由中信国安化工有限公司污水处理站处理后排入东明县第二污水处理厂达标排放。

项目以上变动不属于重大变动。基于建设单位存在以上几点变动，考虑到项目是在建成验收后，实际建设、运行过程中出现的变动，因此东明澳科精细化工有限公司依据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）“第二十六条 在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的，建设单位应当组织环境影响的后评价”和《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》（环境保护部令 第37号）决定组织实施一期35000吨/年甲基烯丙基系列精细化学品项目环境影响后评价，以便于环境管理和做到污染防治、风险防范措施切实有效。

## 3.2项目基本情况

项目名称：东明澳科精细化工有限公司一期35000吨/年甲基烯丙基系列精细化学品项目

总投资：30000万元

地理位置：山东省菏泽市东明县新材料工业园区，地理位置详见图2.2-1。

占地面积：110290m2

生产规模：本项目实际生产规模如下表所示。

表3.2-1  本项目主产品方案（t/a）

| 产品名称 | 生产时间 | 产量 | 有效成份含量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲代烯丙基氯 | 300天/年 | 25000 | ≥99.5% | 其中13140t/a甲代烯丙基氯用于生产甲基烯丙醇；其余外售 |
| 甲基烯丙醇 | 300天/年 | 10000 | ≥99.9% | 外售 |

产品走向：项目产品方案走向对比情况，详见下图3.2-1。

| 原环评及批复产品走向 | 实际生产产品走向 |
| --- | --- |

图3.2-1  产品方案走向图

## 3.3项目工程内容

### 3.3.1项目组成及前后变更情况

本项目由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程以及环保工程等组成。根据原环评验收报告及现状现场实地调查内容，目前项目工程内容组成及前后对比如表3.3-1所示。

表3.3-1  工程项目组成及变更情况一览表

| 工程 类别 | 现 状 |  |  |  | 原环评及验收报告 |  |  |  | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 组成内容 |  |  | 建成 时期 | 组成内容 |  |  |  |  |
| 主体 工程 | 本项目主体构成分别为25000t/a甲代烯丙基氯生产线一套、一氯甲烷生产线一套（闲置状态，没有投入运行）、10000t/a甲基烯丙醇生产线一套，其设备均为框架结构安装 |  |  | 2014年 | 本项目主体构成包括四部分，分别为25000t/a甲代烯丙基氯生产线一套、一氯甲烷生产线一套、10000t/a甲基烯丙醇生产线一套、5000t/a甲基丙烯磺酸钠生产线一套、500t/a甲基环氧氯丙烷生产线一套，其设备均为框架结构安装，占地面积9628m2 |  |  |  | 一氯甲烷生产线已建设，但没有生产；甲基丙烯磺酸钠、甲基烯丙醇生产装置没有建设；甲基烯丙醇生产工艺原料由碳酸钠换成涉密，后续工艺也发生变化 |
| 辅助 工程 | 办公室、生活区 |  | 包括生活区、办公区：包括综合楼、综合服务中心、餐厅、职工宿舍等 | 2014年 | 生活区、办公区：包括综合楼、综合服务中心、餐厅、职工宿舍等 |  |  |  | 无变化 |
|  | 控制室、化验室 |  | 包括控制室、化验室 | 2014年 | 控制室、化验室：包括控制室、化验室 |  |  |  | 无变化 |
| 储运 工程 | 甲代烯丙基氯 | 原料罐 | 异丁烯储罐：4座，压力卧式储罐，容积150m3 | 2014年 | 甲代烯丙基氯 |  | 原料罐 | 异丁烯储罐：4座，压力卧式储罐，容积150m3 | 无变化 |
|  |  |  | 液氯储罐：4座，压力卧式储罐，容积60m3 |  |  |  |  | 液氯储罐：4座，压力卧式储罐，容积60m3 | 无变化 |
|  |  |  | 甲醇储罐：无 |  |  |  |  | 甲醇储罐：2座，立罐加氮封，容积100m3 | 一氯甲烷生产装置闲置，因此无甲醇和硫酸储罐 |
|  |  |  | 硫酸储罐：无 |  |  |  |  | 硫酸储罐：2座，立罐加氮封，容积100m3 |  |
|  |  |  | 液碱储罐：2座，立罐加氮封，容积100m3 |  |  |  | — | —— | 增加了液碱储罐 |
|  |  | 产品罐 | 甲代烯丙基氯储罐：2座，立罐加氮封，容积100m3 |  |  |  | 产品罐 | 甲代烯丙基氯储罐：2座，立罐加氮封，容积100m3 | 无变化 |
|  |  |  | 盐酸储罐：3座，立罐加氮封，容积100m3 |  |  |  |  | 盐酸储罐：2座，立罐加氮封，容积100m3 | 增加了一座盐酸储罐 |
|  |  |  | 氯代叔丁烷储罐：1座，立罐加氮封，容积100m3 |  |  |  |  | 氯代叔丁烷储罐：2座，立罐加氮封，容积100m3 | 减少了一座氯代叔丁烷储罐 |
|  |  |  | 二氯异丁烯储罐：2座，立罐加氮封，容积100m3 |  |  |  |  | 二氯异丁烯储罐：2座，立罐加氮封，容积100m3 | 无变化 |
|  |  |  | 一氯甲烷储罐：3座，压力卧式储罐，容积60m3 |  |  |  |  | 一氯甲烷储罐：3座，压力卧式储罐，容积60m3 | 无变化 |
|  | 甲基烯丙醇 | 产品罐 | 甲基烯丙醇储罐：3座，立罐加氮封，容积100m3 |  | 甲基烯丙醇 |  | 产品罐 | 甲基烯丙醇储罐：2座，立罐加氮封，容积100m3 | 增加了一座甲基烯丙醇储罐 |
|  |  |  | 二甲基二烯丙醚储罐：1座，立罐加氮封，容积100m3 |  |  |  |  | 蒸汽冷凝水储罐：1座，容积5m3 | 无蒸汽冷凝水储罐 |
|  |  | 原料罐 | 4座，立罐加氮封，容积100m3 |  |  |  |  | 二甲基二烯丙醚储罐：1座，立罐加氮封，容积100m3 | 无变化 |
|  |  | —— | —— |  |  |  |  | 二醇储罐：1座，立罐加氮封，容积100m3 | 无二醇储罐，实际生产过程中无二醇副产品，重组分回收后产生釜残，作为危险废物，委托有资质单位处置 |
|  | 甲基环氧氯丙烷 | 产品罐 | 甲基环氧氯丙烷：无 |  | 甲基环氧氯丙烷 |  | 产品罐 | 甲基环氧氯丙烷：1座，立罐加氮封，容积100m3 | 无甲基环氧氯丙烷储罐和甲基丙烯磺酸钠仓库 |
|  |  |  | 聚醚储罐：无 |  |  |  |  | 聚醚储罐：1座，立罐，容积100m3 |  |
|  | 甲基丙烯磺酸钠 |  | 无 |  | 甲基丙烯磺酸钠 |  |  | 建设甲基丙烯磺酸钠仓库一座，面积1620m2 |  |
|  | 固体原材料 |  | 无 |  | 固体原材料 |  |  | 建设原材料仓库一座，面积1494m2 | 项目设置备件库一座 |
| 公用 工程 | 新鲜水供水管网：由园区供水管网提供，厂内自建供水管网 |  |  | 2014年 | 新鲜水供水管网：由园区供水管网提供，厂内自建供水管网 |  |  |  | 无变化 |
|  | 循环水系统：厂区建一组循环水冷却系统，设计循环水量为8000m3/h，设有2000m3/h凉水塔4台 |  |  | 2014年 | 循环水系统：厂区建一组循环水冷却系统，设计循环水量为8000m3/h，设有2000m3/h凉水塔4台 |  |  |  | 无变化 |
|  | 排水：雨水排水系统、事故废水排水系统、生活污水排水系统 |  |  | 2014年 | 排水：雨水排水系统、事故废水排水系统、生活污水排水系统 |  |  |  | 无变化 |
|  | 供气：包括一座空压站、一座制氨站，其中仪表风制备能力10m3/min，压缩空气120m3/min，制氨机组氮气制备能力20m3/min |  |  | 2014年 | 供气：包括一座空压站、一座制氨站，其中仪表风制备能力10m3/min，压缩空气120m3/min，制氨机组氮气制备能力20m3/min |  |  |  | 无变化 |
|  | 供热：生产用蒸汽由山东方明化工股份有限公司提供 |  |  | 2014年 | 供热：生产用蒸汽由山东恒顺供热有限公司提供 |  |  |  | 蒸汽来源变化 |
|  | 制冷：建项目装置区需要-15℃冷冻水，所需制冷量为100KW，拟建项目设制冷站一座，站内设制冷量112kw螺杆式乙二醇机组一套，制冷剂为R22（二氟一氯甲烷），载冷剂为乙二醇 |  |  | 2014年 | 制冷：建项目装置区需要-15℃冷冻水，所需制冷量为100KW，拟建项目设制冷站一座，站内设制冷量112kw螺杆式乙二醇机组一套，制冷剂为R22（二氟一氯甲烷），载冷剂为乙二醇 |  |  |  | 无变化 |
|  | 供电：由新材料工业园区双回路电源引入，厂区设变配电室 |  |  | 2014年 | 供电：由新材料工业园区双回路电源引入，厂区设变配电室 |  |  |  | 无变化 |
| 环保 工程 | 废气处理 |  | - 1、甲代烯丙基氯废气处理设施：储罐呼吸废气和抽真空不凝气共用一套废气处理设施，即一级-15℃冷凝水冷凝器+碱液喷淋+活性炭吸附后经高40m内径0.1m的排气筒（P1）高空排放；氯气由氯气吸收装置（碱喷淋）处理后通过高25m内径0.2m的排气筒（P2）高空排放； - 2、甲基烯丙醇废气处理设施：汽提不凝气通过四级常压碱喷淋处理后通过34m高内径0.10m的排气筒（P3）排放。产品储罐废气经过-15℃冷凝水冷凝器+碱液喷淋处理后通过24m内径0.10m的排气筒（P4）排放，抽真空不凝气直接经过碱液喷淋处理后高空排放（P4）。 | 2014年 | 废气处理 | 1、甲代烯丙基氯废气处理设施：储罐呼吸废气和抽真空不凝气共用一套废气处理设施，即一级-15℃冷凝水冷凝器+碱液喷淋+活性炭吸附后经高25m内径0.2m的排气筒高空排放；氯气由氯气吸收装置（氯化亚铁吸收）处理后通过高25m内径0.1m的排气筒高空排放； 2、甲基烯丙醇废气处理设施：水解产生的二氧化碳经过三级正压碱液喷淋加一级常压碱液喷淋吸收后通过高25m内径0.2m的排气筒高空排放；汽提不凝气与二氧化碳尾气共用一套常压碱液喷淋设施；储罐呼吸废气、抽真空不凝气处理设施为一级-15℃冷凝水冷凝器+碱液喷淋+活性炭吸附后经高25m内径0.2m的排气筒高空排放； 3、甲基丙烯磺酸钠废气处理设施：闪蒸罐不凝气经过活性炭吸附器处理后经过高25m内径O.1m的排气筒高空排放； 4、甲基环氧氯丙烷废气处理设施：储罐呼吸废气、精馏塔抽真空不凝气处理设施为一级-15℃冷凝水冷凝器+碱液喷淋+活性炭吸附后经高25m内径0.2m的排气筒高空排放 |  |  | 1、氯气吸收装置由氯化亚铁变为碱喷淋吸收装置 2、甲基丙烯磺酸钠和甲基环氧氯丙烷生产装置没有建设，无废气处理措施 3、甲基烯丙醇废气处理设施发生变化 |
|  | 废水处理系统 |  | 目前厂区污水处理站已停用，厂区实际产生冷却循环外排水、地面清洁废水、生活污水（无工艺废水产生），排入中信国安化工有限公司污水处理站处理，由中信国安化工有限公司污水处理站处理后排入东明县第二污水处理厂达标排放。 | 2017年 | 废水处理 | 工艺废水：一氯甲烷碱洗废液依托甲基烯丙醇工艺中的二级蒸发装置处理；废气处理碱液喷淋塔废液依托甲基烯丙醇汽提塔处理 |  |  | 厂区污水处理站停用，厂区废水排入中信国安化工有限公司污水处理站处理 |
|  |  |  |  |  |  | 其它废水：冲洗废水、生活污水、前期雨水通过厂内生化污水处理站处理后，达标排入园区污水管网，污水处理站规模20m3/d |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 事故废水：建设1座容积3000m3事故水池、1座2000m3前期雨水池和一座25000m3消防水池 |  |  | 无变化 |
|  | 固废 |  | 生活垃圾委托当地环卫部门处置； 对生产区产生的固废，按照不同类别分类存储、处置；厂区设置独立的危废暂存区，按照相关防渗要求做好暂存区的防渗措施； 危废间占地面积480m2。 | 2014年 | 固废治理 | 生活垃圾委托当地环卫部门处置。 对生产区产生的固废，按照不同类别分类存储、处置；厂区设置独立的危废暂存区，按照相关防渗要求做好暂存区的防渗措施； |  |  | 危废种类、产生量发生变化 |
|  | 噪声 |  | 设备安装减震、隔声消声等措施。 |  |  |  |  |  | 无变化 |

另外，本项目实际建设产品方案、产品规模、生产工艺及污染防治措施与环评报告书及批复的主要变化见表3.3-2。

表3.3-2  项目产品方案、产品规模、生产工艺及污染防治措施变化情况

| 类别 | 报告书及批复内容 |  | 实际建设内容 | 主要变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品方案和生产规模 | 主产品 | 甲代烯丙基氯：25000t/a（16434.504t/a甲代烯丙基氯作为甲基烯丙醇、甲基丙烯磺酸钠、甲基环氧氯丙烷的生产原料，剩余8565.496t/a的甲代烯丙基氯产品外售） | 甲代烯丙基氯：25000t/a（13140t/a甲代烯丙基氯作为甲基烯丙醇的生产原料，剩余11860t/a的甲代烯丙基氯产品外售） | 甲代烯丙基氯产品规模无变化，用作生产甲基烯丙醇的消耗量减少。 |
|  |  | 甲基烯丙醇：10000t/a（外售） | 甲基烯丙醇：10000t/a（外售） | 甲基烯丙醇产品规模无变化 |
|  |  | 甲基丙烯磺酸钠：5000t/a（外售） | 甲基丙烯磺酸钠：0t/a | 无生产 |
|  |  | 甲基环氧氯丙烷：500t/a（外售） | 甲基环氧氯丙烷：0t/a | 无生产 |
|  | 副产品 | 盐酸(31%)：4627.7t/a（外售） | 盐酸(≥31%)35125.36t/a（外售） | 副产品盐酸产生规模增大30497.66t/a |
|  |  | 一氯甲烷：14133.6t/a（外售） | 一氯甲烷：0t/a | 无生产 |
|  |  | 氯代叔丁烷：1759.4t/a（外售） | 氯代叔丁烷：1759.39t/a（外售） | 规模无变化 |
|  |  | 1,2-二氯异丁烷：2649.5t/a（外售） | 1,2-二氯异丁烷：2649.46t/a（外售） | 规模无变化 |
|  |  | 二甲基二烯丙醚：131t/a（外售） | 二甲基二烯丙醚：131.90t/a（外售） | 规模增大0.9t/a |
|  |  | 二醇：36t/a（外售） | 二醇:0t/a | 实际生产过程中作为危废委托处置 |
|  |  | 氯化钠：10950t/a（外售） | 氯化钠：8490.6t/a（外售） | 副产氯化钠产生规模减小2459.4t/a |
|  |  | 聚醚：23t/a（外售） | 聚醚：0t/a | 无生产 |
| 生产工艺 | 甲代烯丙基氯 | 异丁烯和液氯为原料进行反应，通过后续中和、轻组分精馏、重组分精馏后得到产品。 并对主反应副产物氯化氢进行综合利用，其与甲醇进一步反应，经冷却除杂、水洗、碱洗、干燥后得到副产品一氯甲烷 | 异丁烯和液氯为原料进行反应，通过后续中和、轻组分精馏、重组分精馏后得到产品。 对主反应副产物氯化氢进行综合利用，生成副产品盐酸 | 一氯甲烷生产装置没有运行。副产物氯化氢全部综合利用生成副产品盐酸 |
|  | 甲基烯丙醇 | 甲代烯丙基氯与碳酸钠经过水解反应制得，后经过分相、粗蒸、脱醚、脱色、重组分精馏等工序制得产品；分相得到的盐水相经气提、中和、二级蒸发得到氯化钠固体 | 甲代烯丙基氯与涉密经过水解反应制得，后经过分相、水解、粗蒸、脱水、蒸发、精馏等工序制得产品；分相得到的盐水相经气提、压滤、蒸发、过滤得到氯化钠固体 | 原料由碳酸钠换成涉密；主产品生产工艺由分相、粗蒸、脱醚、脱色、重组分精馏改变为分相、水解、粗蒸、脱水、蒸发、精馏制得产品；分相后的盐水相经气提、中和、二级蒸发得到氯化钠固体改变为盐水相经气提、压滤、蒸发、过滤得到氯化钠固体；部分原料变化，但减少了CO2水解废气等产生，主体工艺无变化 |
| 污染防治措施 | 废气 | 1、甲代烯丙基氯废气处理设施：储罐呼吸废气和抽真空不凝气共用一套废气处理设施，即一级-15℃冷凝水冷凝器+碱液喷淋+活性炭吸附后经高25m内径0.2m的排气筒高空排放；氯气由氯气吸收装置（氯化亚铁吸收）处理后通过高25m内径0.1m的排气筒高空排放； | - 1、甲代烯丙基氯废气处理设施：储罐呼吸废气和抽真空不凝气共用一套废气处理设施，即一级-15℃冷凝水冷凝器+碱液喷淋+活性炭吸附后经高40m内径0.1m的排气筒（P1）高空排放；氯气由氯气吸收装置（碱喷淋）处理后通过高25m内径0.2m的排气筒（P2）高空排放； | 氯气吸收装置由氯化亚铁变为碱喷淋吸收装置 |
|  |  | 2、甲基烯丙醇废气处理设施：水解产生的二氧化碳经过三级正压碱液喷淋加一级常压碱液喷淋吸收后通过高25m内径0.2m的排气筒高空排放；汽提不凝气与二氧化碳尾气共用一套常压碱液喷淋设施；储罐呼吸废气、抽真空不凝气处理设施为一级-15℃冷凝水冷凝器+碱液喷淋+活性炭吸附后经高25m内径0.2m的排气筒高空排放； | 2、甲基烯丙醇废气处理设施：汽提不凝气通过四级常压碱喷淋处理后通过34m高内径0.10m的排气筒（P3）排放。产品储罐废气经过-15℃冷凝水冷凝器+碱液喷淋处理后通过24m内径0.10m的排气筒（P4）排放，抽真空不凝气直接经过碱液喷淋处理后高空排放（P4） | 不再产生二氧化碳水解废气；储罐废气和抽真空不凝气处理措施无活性炭吸附 |
|  |  | 3、甲基丙烯磺酸钠废气处理设施：闪蒸罐不凝气经过活性炭吸附器处理后经过高25m内径O.1m的排气筒高空排放； | / | 甲基丙烯磺酸钠和甲基环氧氯丙烷生产装置没有建设，无废气处理措施 |
|  |  | 4、甲基环氧氯丙烷废气处理设施：储罐呼吸废气、精馏塔抽真空不凝气处理设施为一级-15℃冷凝水冷凝器+碱液喷淋+活性炭吸附后经高25m内径0.2m的排气筒高空排放。 | / |  |
|  | 废水 | 工艺废水：一氯甲烷碱洗废液依托甲基烯丙醇工艺中的二级蒸发装置处理；废气处理碱液喷淋塔废液依托甲基烯丙醇汽提塔处理 | 一氯甲烷碱洗废液不再产生；废气处理碱液作为危废，委托处置 | 厂区污水处理站停用，厂区废水排入中信国安化工有限公司污水处理站处理 |
|  |  | 其它废水：冲洗废水、生活污水、前期雨水通过厂内生化污水处理站处理后，达标排入园区污水管网，污水处理站规模20m3/d | 厂区实际产生冷却循环外排水、地面清洁废水、生活污水（无工艺废水产生），排入中信国安化工有限公司污水处理站处理，由中信国安化工有限公司污水处理站处理后排入东明县第二污水处理厂达标排放 |  |
|  | 固废 | 滤渣（氯化钙）：作为建筑材料外售 | 滤渣（氯化钙）：作为建筑材料外售 | 无变化 |
|  |  | 废催化剂（Al2O3）: 环评报告:由生产厂家回收再生；环评批复:作为危废，委托处置 | / | 无产生 |
|  |  | 废催化剂（氯化铜）:由生产厂家回收再生 | 废催化剂（氯化铜）:委托有危废资质单位处置 | 处置方式发生变化 |
|  |  | 废活性炭:危险废物，委托有资质的厂家回收处理 | 废活性炭:还未正常产出，未签订危废合同。待正常产出后，作为危险废物，委托有资质的厂家回收处理 | 待正常产出后，处置方式无变化 |
|  |  | / | 实际甲基烯丙醇生产过程中无二醇副产品，重组分回收后产生釜残，作为危险废物，委托有资质单位处置；原环评漏评：实验室产生的化学分析废液 | 甲基烯丙醇回收重组分二醇釜残、实验室废液作为危险废物，委托有资质单位处置 |
|  |  | 阴离子树脂:由生产厂家回收再生 | / | 无产生 |
|  |  | 生活垃圾:委托当地环卫部门清运 | 生活垃圾:委托当地环卫部门清运 | 无变化 |
|  |  | 污泥:委托新天地处理 | / | 无产生 |
|  | 噪声 | 采取隔声、消声、减振等措施 | 采取隔声、消声、减振等措施 | 无变化 |

- 根据环境保护部办公厅2015年6月发布的环办[2015]52号文《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》中石油炼制与石油化工建设项目重大变动清单规定，并结合《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）、《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评函〔2019〕934号），项目以上变动不属于重大变动。基于建设单位存在以上几点变动，考虑到项目是在建成验收后，实际建设、运行过程中出现的变动，因此东明澳科精细化工有限公司依据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）“第二十六条 在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的，建设单位应当组织环境影响的后评价”和《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》（环境保护部令 第37号）决定组织实施一期35000吨/年甲基烯丙基系列精细化学品项目环境影响后评价，以便于环境管理和做到污染防治、风险防范措施切实有效。

### 3.3.2总平面布置

- 布置方案

- 厂区遵照现行的《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)、《化工企业安全卫生设计规范》(HG20571-95)、《化工建设项目环境保护设计规范》(GB50483-2009)，根据厂区外部环境及厂区内工程内容的构成，以及生产工艺要求等进行厂区平面布置，力求厂区功能分区明确，人物分流清晰，厂区环境优美。

本项目将厂区分为5个功能区，分别为办公生活区、公用工程区、生产设备区、仓储区、污水处理站（目前闲置）。本项目厂区整体呈东西布置，生产装置区和公用工程区布置在厂区中央，公用工工程区位于生产装置区的东侧，主要原辅材料及产品罐区布置在厂区西侧，紧邻生产装置区，公用工程区、生产设备区、仓储区依次呈东西向的线性分布，减少了管线敷设长度。办公及生活区布置在厂区东北角，污水处理区布置在厂区西北角。生活区与生产区相对独立分区，可降低项目对办公生活区的影响并有利于安全生产。

厂区具体布置方案详见图3.3-1。

2、总平面布置的合理性

本厂区主要生产设施，在满足生产工艺流程要求，遵循防火、防爆、消防、环保和安全等有关规范的前提下，综合考虑企业发展的需要，结合地形、地貌、水文、地质、气象等自然条件，尽量减轻生产装置对办公生活区域环境的影响，因地制宜，力求节约用地，节省投资。

总平面布置的合理性分析如下：

(1)充分结合当地的自然条件和地形条件，布置合理；

(2)满足工艺流程、安全生产、消防、检修、运输的要求；

(3)在满足工艺流程的前提下，根据生产性质和火灾危险性类别，按功能分区布置，动力设施尽量靠近负荷中心；

(4)各功能区或单元合理布局，最大程度地方便生产，降低能耗、物耗，减少污染。冷却水循环系统（主要包括冷却塔、循环水池）及罐区紧邻装置区，方便生产。

(5)充分考虑环境保护及工业卫生的要求，减少环境污染。从当地气象特钲分析，主导风向为南风。本项目将装置生产区及储罐区集中布置在厂区西部及中部，办公生活区与生产区由厂区道路及绿化带相隔开来，这种功能区布置可大大减轻生产装置对办公生活区的影响。

总体而言，本项目建设平面布置基本合理。

### 3.3.3工作制度及劳动定员

原环评劳动定员182人，本项目全年工作日300天，生产为四班三运转，生产装置均采用每天24小时连续运转，每周工作时间为8小时连续生产，其他部门采用白班制配合值班制的工作制度。

目前员工人数为140人，其中行政后勤人员37人，生产工人103人，相较原环评企业劳动定员减少42人。

### 3.3.4生产设备

由于甲基丙烯磺酸钠、甲基环氧氯丙烷生产装置目前没有建设，一氯甲烷生产装置建成未投产，因此部分生产设备不再描述；对比原环评，生产甲代烯丙基氯、甲基烯丙醇产品核心设备未发生变化，产能规模不变，符合原环保审批要求。本项目现状生产设备情况具体见表3.3-3，本项目罐区设置见表3.3-4。

表3.3-3  本项目现状主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲代烯丙基氯主要生产设备 |  |  |  |  |
| 1 | 氯气汽化器 | 31.3㎡ | Q345R | 3 |
| 2 | 氯气缓冲罐 | 2.9m3 | Q345R | 3 |
| 3 | 氯气过滤器 | 0.29m3 | Q345R | 3 |
| 4 | 异丁烯汽化器 | 40m2 | Q345R | 3 |
| 5 | 异丁烯缓冲罐 | 4.2m3 | Q345R | 3 |
| 6 | 异丁烯过滤器 | 4.18m3 | Q345R | 3 |
| 7 | 反应器 | 3m3 | S304 | 3 |
| 8 | 反应液循环罐 | 6.5㎥ | Q345R衬PE | 3 |
| 9 | 反应液冷凝器 | 230㎡ | 石墨 | 1 |
| 10 | 反应液循环罐 | / | Q345R衬PE | 3 |
| 11 | 反应循环冷凝器 | 70㎡ | 石墨 | 1 |
| 12 | 蒸发塔 | 900×6000 | 石墨 | 3 |
| 13 | 蒸发塔蒸发器 | / | 石墨 | 1 |
| 14 | 蒸发塔冷凝器 | 50㎡ | 石墨 | 1 |
| 15 | 蒸发塔冷凝器 | 40㎡ | 石墨 | 1 |
| 16 | 蒸发后反应液储罐 | 38㎥ | Q345R衬PE | 1 |
| 17 | 氯化氢水冷器 | 60m2 | 石墨 | 3 |
| 18 | 氯化氢冷冻器 | 60m2 | 石墨 | 6 |
| 19 | 盐酸一级降膜吸收器 | 100㎡ | 石墨 | 3 |
| 20 | 盐酸一级吸收循环罐 | 10㎥ | Q345R衬PE | 3 |
| 21 | 物料分离罐 | 2.6㎥ | Q345R衬PE | 3 |
| 22 | 盐酸二级降膜吸收器 | 50㎡ | 石墨 | 3 |
| 23 | 盐酸二级吸收循环罐 | 2.6㎥ | Q345R衬PE | 3 |
| 24 | 盐酸三级降膜吸收器 | 30㎡ | 石墨 | 3 |
| 25 | 盐酸三级吸收循环罐 | 2.6㎥ | Q345R衬PE | 3 |
| 26 | 盐酸中间储罐 | 5㎥ | Q345R衬PE | 1 |
| 27 | 轻组分精馏塔 | 1600×35000 | S30408 | 3 |
| 28 | 轻组分精馏塔蒸发器 | / | 石墨 | 3 |
| 29 | 轻组分精馏塔冷凝器 | / | 石墨 | 3 |
| 30 | 轻组分精馏塔中间罐 | / | 石墨 | 3 |
| 31 | 轻组分精馏塔预热器 | / | 石墨 | 3 |
| 32 | 回收釜 | 10000L搪瓷 | Q345R | 1 |
| 33 | 原料中和釜 | 10000L搪瓷 | Q345R | 3 |
| 34 | 中和过滤器 | 2.3m³ | S30408 | 3 |
| 35 | 中和后原料储罐 | / | Q345R衬PE | 1 |
| 36 | 重组分精馏塔 | 1000×35000 | S30408 | 3 |
| 37 | 重组分精馏塔蒸发器 | / | 石墨 | 3 |
| 38 | 重组分精馏塔冷凝器 | / | 石墨 | 6 |
| 40 | 重组分精馏塔中间罐 | / | 石墨 | 3 |
| 41 | 重组分精馏塔底出料罐 | / | S30408 | 3 |
| 42 | 重组分精馏塔顶出料罐 | / | Q345R衬PE | 3 |
| 43 | 产品中和釜 | 10000L搪瓷 | Q345R | 2 |
| 44 | 中和过滤器 | 2.3m³ | S30408 | 1 |
| 45 | 中和后产品储罐 | / | Q345R衬PE | 1 |
| 46 | 回收塔 | 800×35000 | S30408 | 3 |
| 47 | 回收塔蒸发器 | / | 石墨 | 3 |
| 48 | 回收塔冷凝器 | / | 石墨 | 6 |
| 49 | 回收塔预热器 | / | 石墨 | 3 |
| 50 | 回收塔中间罐 | / | 石墨 | 3 |
| 51 | 回收塔底出料罐 | / | S30408 | 3 |
| 52 | 轻沸储罐 | / | Q345R衬PE | 1 |
| 53 | 螺杆式制冷压缩机 | / | / | 3 |
| 54 | 乙二醇冷冻液储罐 | / | Q345R | 2 |
| 55 | 螺杆式空气压缩机 | 10.5㎥/min | / | 2 |
| 56 | 螺杆式空气压缩机 | 7.5㎥/min | / | 1 |
| 57 | 螺杆式空气压缩机 | 3.6㎥/min | / | 1 |
| 58 | 冷冻干燥机 | / | / | 3 |
| 59 | 仪表风储罐 | / | Q345R | 7 |
| 60 | 变压吸附式制氮机 | / | / | 1 |
| 61 | 氮气储罐 | 2.76㎥ | Q345R | 3 |
| 62 | 冷凝器 | 20㎡ | Q345R | 3 |
| 63 | 氯化氢反应器 | / | 石墨 | 1 |
| 64 | 激冷器 | 填料塔 | 石墨 | 1 |
| 65 | 水洗塔 | 填料塔 | CS衬PTFE | 1 |
| 66 | 碱洗塔 | 填料塔 | CS | 1 |
| 67 | 硫酸干燥塔 | 泡罩/填料塔 | CS衬PTFE | 1 |
| 甲基烯丙醇主要生产设备 |  |  |  |  |
| 68 | 水解罐 | 立式 | 衬四氟 | 10 |
| 69 | 反应釜 | 12500L搪瓷 | Q345R | 12 |
| 70 | 反应釜冷凝器 | / | 石墨 | 12 |
| 71 | 甲代储罐 | / | 碳钢衬PE | 1 |
| 72 | 中和釜 | 12500L搪瓷 | Q345R | 3 |
| 73 | 中和釜冷凝器 | / | 石墨 | 3 |
| 74 | 盐酸储罐 | / | 碳钢衬PE | 1 |
| 75 | 皂化反应罐 | / | / | 12 |
| 76 | 乙酸酯储罐 | / | 碳钢衬PE | 1 |
| 77 | 乙酸酯中转罐 | / | 碳钢衬PE | 1 |
| 78 | 碱液储罐 | / | 碳钢衬PE | 1 |
| 79 | 甲代储罐 | / | 碳钢衬PE | 1 |
| 80 | 盐水储罐 | / | 碳钢衬PE | 1 |
| 81 | 酯化物料分相罐 | / | 碳钢衬PE | 1 |
| 82 | 回收涉密储罐 | / | 碳钢衬PE | 2 |
| 83 | 物料泵 | 80-65，H=15m，Q=30m3/h | 不锈钢 | 1 |
| 84 | 一级吸收塔 | 800×6000，V=3 | 碳钢 | 1 |
| 85 | 二级吸收塔 | 800×6000，V=3 | 碳钢 | 1 |
| 86 | 三级吸收塔 | 800×6000，V=3 | 碳钢 | 1 |
| 87 | 分相罐 | 800×6000，V=3 | 304 | 1 |
| 88 | 盐水中和罐 | / | 碳钢衬PE | 1 |
| 89 | 汽提塔 | / | 双相钢 | 2 |
| 90 | 汽提塔冷凝器 | / | 石墨 | 4 |
| 91 | 汽提塔顶出料罐 | / | / | 1 |
| 92 | 汽提塔底出料罐 | / | / | 1 |
| 93 | 板块压滤机 | / | / | 2 |
| 94 | 粗料罐 | 3400×6000，V=55 | 碳钢衬PE | 1 |
| 95 | 吸收塔 | 800×6000，V=3 | 304 | 1 |
| 96 | 盐水蒸发塔 | 900×9000，V=5.8 | 双相钢 | 2 |
| 97 | 盐水蒸发塔蒸发器 | / | 双相钢 | 2 |
| 98 | 盐水蒸发塔冷凝器 | / | 碳钢 | 2 |
| 99 | 中和罐 | 1600×2000，V=4 | 碳钢衬PE | 1 |
| 100 | 集水罐 | 1200×2000，V=2.5 | 碳钢衬PE | 1 |
| 101 | 过滤器 | 600×1500，V=2.5 | 双相钢 | 9 |
| 102 | 粗蒸塔 | 900×9000，V=22.9 | 304 | 2 |
| 103 | 粗蒸塔蒸发器 | / | 碳钢 | 2 |
| 104 | 粗蒸塔冷凝器 | / | 碳钢 | 2 |
| 105 | 粗蒸塔顶出料罐 | / | 碳钢衬PE | 2 |
| 106 | 脱醚塔 | 1600×20000，V=40 | 碳钢 | 2 |
| 107 | 脱醚塔蒸发器 | / | 碳钢 | 2 |
| 108 | 脱醚塔冷凝器 | / | 碳钢 | 2 |
| 109 | 脱醚塔中间罐 | / | 碳钢衬PE | 2 |
| 110 | 脱醚塔原料储罐 | / | 碳钢衬PE | 1 |
| 111 | 脱水塔 | 1400×20000，V=30.78 | 碳钢 | 2 |
| 112 | 脱水塔蒸发器 | / | 碳钢 | 2 |
| 113 | 脱水塔冷凝器 | / | 碳钢 | 2 |
| 114 | 脱水塔中间罐 | / | 碳钢衬PE | 2 |
| 115 | 产品塔 | 900×6000，V=4.7 | 304 | 2 |
| 116 | 产品塔蒸发器 | / | 304 | 2 |
| 117 | 产品塔冷凝器 | / | 304 | 2 |
| 118 | 产品塔中间罐 | / | 304 | 2 |
| 119 | 产品塔储罐 | / | 304 | 2 |
| 120 | 回收塔 | 900×15000，V=11.7 | 碳钢 | 2 |
| 121 | 回收塔蒸发器 | / | 碳钢 | 2 |
| 122 | 回收塔冷凝器 | / | 碳钢 | 2 |
| 123 | 回收塔中间罐 | / | 碳钢衬PE | 2 |
| 124 | 回收塔原料罐 | / | 碳钢衬PE | 1 |
| 125 | 回收塔顶出料罐 | / | 碳钢 | 1 |

表3.3-4  本项目罐区设置情况

| 产品 | 物料名称 | 储罐 形式 | 储罐规格 D×H（mm） | 储罐数量（座） | 围堰尺寸 （长*高*宽m） | 单罐容积m3 | 装填系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲代烯丙基氯 | 涉密 | 卧式 | 3800×14000 | 4（3用1备） | 25.6*0.6*21.4 | 150 | 80% |
|  | 涉密 | 卧式 （16锰） | 3200×8000 | 4（3用1备） | 24.4*1.2*15.2 | 60 | 80% |
|  | 涉密 | 立式、氮封 | 3700×9800 | 3（2用1备） | 38*1*21.4 | 100 | 80% |
|  | 涉密 | 立式、氮封 | 3700×9800 | 2（无备用） | 38*1*21.4 | 100 | 80% |
|  | 涉密 | 立式、氮封 | 3700×9800 | 2（无备用） |  | 100 | 80% |
|  | 涉密 | 立式、氮封 | 3700×9800 | 2（无备用） |  | 100 | 80% |
|  | 涉密 | 立式、氮封 | 3700×9800 | 1（无备用） | 38*1*21.4 | 100 | 80% |
|  | 涉密 | 卧式 | 3200×8000 | 3（2用1备） | 24.4*1.2*15.2 | 60 | 80% |
| 甲基烯丙醇 | 涉密 | 立式、氮封 | 3700×9800 | 3（2用1备） | 38*1*21.4 | 100 | 80% |
|  | 涉密 | 立式、氮封 | 3700×9800 | 4（3用1备） |  | 100 | 80% |
|  | 涉密 | 立式、氮封 | 3700×9800 | 1（无备用） | 38*1*21.4 | 100 | 80% |

### 3.3.5原辅料消耗情况

本项目目前主要包括2种产品，其中甲代烯丙基氯所需原料主要。

表3.3-5  本项目主要原辅材料消耗情况

| 产品方案 | 名称 | 规格 | 单耗（t/t产品） | 年耗（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲代烯丙基氯 | 涉密部分删除 | ≥99.5% | 0.94 | 23418.72 | 外购（优等品） |
|  |  | ≥99.85% | 0.71 | 17871.48 | 外购 |
|  |  | ≥90% | 0.0021 | 52.43 | 外购 |
|  |  | —— | 0.58 | 14561.46 | 管网 |
| 甲基烯丙醇 | 涉密部分删除 | ≥99.5% | 1.314 | 13140 | 自产 |
|  |  | 30%-32% | 0.599 | 5997.6 | 外购 |
|  |  | ≥98% | 0.0288 | 288 | 外购 |
|  |  | ≥97% | 0.01299 | 129.96 | 外购 |
|  |  | —— | 0.21 | 2057.61 | 管网 |

## 3.4产品基本情况及工艺流程介绍

本小节对甲代烯丙基氯、甲基烯丙醇产品介绍情况如下。

### 3.4.1  主产品甲代烯丙基氯

1、产品方案

甲代烯丙基氯为1套生产装置，生产规模不变，符合环保审批要求，仍为25000t/a，年工作300天，每年批次：450批，每批次时间：16小时。

副产品盐酸35125.36t/a，氯代叔丁烷1745.44t/a，1,2-二氯异丁烷2649.46t/a。

2、产品质量标准和副产品可行性分析

（1）产品质量标准

本项目产生的主产品甲代烯丙基氯、副产品氯代叔丁烷、副产品1,2-二氯异丁烷产品质量标准均执行企业标准，副产品盐酸执行化工行业标准。

主产品甲代烯丙基氯产品质量标准编号Q/1728AK001-2014，在2014年12月18日至2017年12月17日在东明县质量技术监督局备案，2017年12月17日以后在国家标准化管理委员会（http://www.cpbz.gov.cn/）备案。

副产品氯代叔丁烷和1,2-二氯异丁烷产品质量标准编号分别为Q/1728AK005-2014、Q/1728AK006-2014，均于2014年12月18日至2017年12月17日在东明县质量技术监督局备案，2017年12月17日以后在国家标准化管理委员会（http://www.cpbz.gov.cn/）备案。根据青岛斯坦德检测股份有限公司2019年11月28日对东明澳科精细化工有限公司产生的氯代叔丁烷进行了纯度检测，纯度达到99.7%，满足氯代叔丁烷产品质量标准中规定的纯度≥98%；根据青岛斯坦德检测股份有限公司2019年11月28日对东明澳科精细化工有限公司产生的1,2-二氯异丁烷进行了纯度检测，纯度达到96.5%，满足1,2-二氯异丁烷产品质量标准中规定的纯度≥95%。

副产品盐酸执行HG/T3783-2005化工行业标准。根据山东省基本化工产品质量监督检验站2018年5月18日对东明澳科精细化工有限公司产生的盐酸进行了检测，纯度达到33.2%，满足HG/T3783-2005化工行业标准中规定的纯度≥31%。

表3.4-1  实际生产中甲代烯丙基氯产品质量标准

| 物料名称 | 中文名称：甲代烯丙基氯 | 别名：2-甲代烯丙基氯、3-氯-2-甲基-1-丙烯、氯代异丁烯 |
| --- | --- | --- |
| 分子式 | CH2C（CH3）CH2Cl |  |
| 规格 | 含量：≥99.5% 水份：≤0.05% pH值：6.0~7.0 色度：≤10 |  |
| 理化性质 | 外观：无色透明液体，具有特殊气味 闪点：-12℃ 沸点：72.17℃ 相对密度：0.926~0.931 本品微溶于水，能溶于各种溶剂 |  |
| 用途 | 产品是一种重要的有机中间体，可广泛用于医药、农药、香料、合成材料等领域。是合成克百威、苯丁锡等杀虫杀螨剂的主要原料，可以制备2-甲基环氧氯丙烷、甲基甘油、甲基环氧树脂、甲基丙烯磺酸钠、甲代烯丙基醇、异油醛等。 |  |

表3.4-2 实际生产中氯代叔丁烷产品质量标准

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 无色透明液体 |
| 色度，≤ | 10 |
| 氯代叔丁烷质量分数，%，≥ | 98.0 |
| 水份，%，≤ | 0.05 |
| 用途 | 可用于合成香料二甲苯麝香，也可用于合成农药及其他精细化工产品 |

表3.4-3  实际生产中1,2-二氯异丁烷产品质量标准

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 无色或淡黄色透明液体 |
| 色度，≤ | 10 |
| 1,2-二氯异丁烷质量分数，%，≥ | 95.0 |
| 水份，%，≤ | 0.05 |
| 用途 | 用于有机合成、溶剂 |

表3.4-4  实际生产中盐酸产品质量标准

| 项目 | 规格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | 指标 |  |  |
| 总酸度（HCl）≥ | 31.0 | 20.0 | 10.0 |
| 重金属（以Pb计）≤ | 0.005 |  |  |
| 用途 | 重要的无机化工产品，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业。 |  |  |

（2）副产品可行性分析

根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）中相关条款：利用固体废物生产的产物同时满足下述条件的，不作为固体废物管理，按照相应的产品管理：

a）符合国家、地方制定或行业通行的被替代原料生产的产品质量标准；

b）符合相关国家污染物排放（控制）标准或技术规范要求，包括该产物生产过程中排放到环境中的有害物质限值和该产物中有害物质的含量限值；当没有国家污染控制标准或技术规范时，该产物中所含有害成分含量不高于利用被替代原料生产的产品中的有害成分含量，并且在该产物生产过程中，排放到环境中的有害物质浓度不高于利用所替代原料生产产品过程中排放到环境中的有害物质浓度，当没有被替代原料时，不考虑该条件；

c）有稳定、合理的市场需求。

根据建设单位提供副产物成份检测数据，逐一对比分析作为产品的可行性。

1）甲代烯丙基氯半成品经轻组分精馏塔脱去轻组分，轻组分经轻组分精馏塔顶部一级25℃冷凝器冷凝后进入轻组分暂存罐。轻组分进入回收塔进一步提炼，从回收塔提取出的氯代叔丁烷经回收塔塔顶部一级25℃冷凝器冷凝后进入暂存罐，氯代叔丁烷收率为98%。

表3.4-5  氯代叔丁烷产品质量标准（Q/1728AK005-2014）

| 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| --- | --- | --- |

①由上表可见，产生的氯代叔丁烷副产物质量可以满足氯代叔丁烷Q/1728AK005-2014的要求。

②该产物中有害物质的含量限值分析

本项目氯代叔丁烷来自以涉密为原料生产甲基烯丙基氯过程中的副产品经过进入回收塔进一步提炼，得到氯代叔丁烷。轻组分中主要为少量甲基烯丙基氯、大量氯代叔丁烷及其它成分，经过回收塔提纯后，可除去甲基烯丙基氯等，得到的即为副产氯代叔丁烷。产生的挥发性有机不凝气，经过处理后达标排放。结合工艺条件及物料平衡，本项目获得的氯代叔丁烷产品不含有害有机成分。

除此之外，企业每批氯代叔丁烷均进行取样检测，采用气相色谱法分离和测定（用面积归一法进行计算），检测满足Q/1728AK005-2014合格品标准后方可作为副产品进行外售。

③稳定、合理的市场需求分析

氯代叔丁烷用途广泛，可用于合成香料二甲苯麝香，也可用于合成农药及其他精细化工产品等。企业已同上海罗昊化工有限公司等多家企业达成了长期稳定合作（副产品外售合同详见附件），本次产生的氯代叔丁烷有稳定、合理的市场需求。

本项目氯代叔丁烷作为副产品管理的条件符合性对照见表3.4-6。

表3.4-6  氯代叔丁烷作为副产品管理的条件符合性对照

| 序号 | 《固体废物鉴别标准 通则》要求 | 本项目情况 |  | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合国家、地方制定或行业通行的被替代原料生产的产品质量标准 |  | 涉密 | 符合 |
| 2 | 符合相关国家污染物排放（控制）标准或技术规范要求，包括该产物生产过程中排放到环境中的有害物质限值和该产物中有害物质的含量限值 |  | 涉密 | 符合 |
| 3 | 有稳定、合理的市场需求 |  | 涉密 | 符合 |

根据上述分析，本项目生产过程中产生的氯代叔丁烷在符合国家治理标准及相关要求的前提下，可以作为产品外售。

2）轻组分精馏塔产生的重组分进入重组分精馏塔精制，重组分精馏塔脱出副产品l,2-二氯异丁烷，l,2-二氯异丁烷收率大于99%。

表3.4-7  氯代叔丁烷产品质量标准（Q/1728AK005-2014）

| 涉密 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 涉密 |  |  |
| 涉密 |  |  |

①由上表可见，产生的l,2-二氯异丁烷副产物质量可以满足氯代叔丁烷Q/1728AK006-2014的要求。

②该产物中有害物质的含量限值分析

本项目l,2-二氯异丁烷来自以涉密为原料生产甲基烯丙基氯过程中的副产品经过进入重组分精馏塔的进一步提炼，得到l,2-二氯异丁烷。重组分中主要为大量l,2-二氯异丁烷及其它成分，经过重组分精馏提纯后，可除去大量甲基烯丙基氯和少量氯化氢，得到的即为副产l,2-二氯异丁烷。产生的挥发性有机不凝气，经过处理后达标排放。结合工艺条件及物料平衡，本项目获得的l,2-二氯异丁烷产品不含有害有机成分。

除此之外，企业每批l,2-二氯异丁烷均进行取样检测，采用气相色谱法分离和测定（用面积归一法进行计算），检测满足Q/1728AK006-2014合格品标准后方可作为副产品进行外售。

③稳定、合理的市场需求分析

l,2-二氯异丁烷用途广泛，可用于合成有机溶剂等。企业已同多家化工企业达成了长期稳定合作（副产品外售合同详见附件），本次产生的l,2-二氯异丁烷有稳定、合理的市场需求。

本项目l,2-二氯异丁烷作为副产品管理的条件符合性对照见表3.4-8。

表3.4-8  l,2-二氯异丁烷作为副产品管理的条件符合性对照

| 序号 | 《固体废物鉴别标准 通则》要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合国家、地方制定或行业通行的被替代原料生产的产品质量标准 | 涉密 | 符合 |
| 2 | 符合相关国家污染物排放（控制）标准或技术规范要求，包括该产物生产过程中排放到环境中的有害物质限值和该产物中有害物质的含量限值 | 涉密 | 符合 |
| 3 | 有稳定、合理的市场需求 | 涉密 | 符合 |

根据上述分析，本项目生产过程中产生的l,2-二氯异丁烷在符合国家治理标准及相关要求的前提下，可以作为副产品外售。

3）反应产生的氯化氢气体和甲代烯丙基氯液体在一级循环罐中进行分离，一级反应液循环罐物料到达一定液位后自动流入蒸发器内，蒸发粗氯化物中的HCl气体进水冷却器先冷却，未冷的气体由气相口转冷冻冷却器冷却，同与盐酸气体进冷冻冷却器冷却，未冷却的气体由气相口转至三级降膜冷却器冷却，补水调节盐酸浓度，盐酸浓度达到31%以上时，进入盐酸储罐待售。

表3.4-9  盐酸产品质量标准（HG/T3783-2005）

| 项目 | 涉密 | 涉密 |
| --- | --- | --- |
| 总酸度质量分数，%，≥ |  |  |

①由上表可见，产生的盐酸副产物质量可以满盐酸产品质量标准（HG/T3783-2005）的要求。

②该产物中有害物质的含量限值分析

本项目盐酸来自以涉密为原料生产甲基烯丙基氯过程中产生的氯化氢气体，在一级循环罐中进行气液分离后，再经过蒸发提纯，得到纯度较高的氯化氢气体，进入盐酸制备工序，得到副产盐酸。气液分离后，氯化氢气体经过水冷，可除去大量甲代烯丙基氯，再经过氯化氢二级冷冻，得到纯度较高的氯化氢气体。其中获得的盐酸组分中主要为大量盐酸及少量乙酸酯，不含重金属。产生的氯化氢废气，经过处理后达标排放。结合工艺条件及物料平衡，本项目获得的盐酸产品不含有害有机成分。

除此之外，企业每批副产盐酸均进行取样检测，采用GB320中“总酸度”测定方法测定，检测满足HG/T3783-2005合格品标准后方可作为副产品进行外售。

③稳定、合理的市场需求分析

盐酸在工业加工中有着广泛的应用，用于有机合成、金属酸洗等。企业已同多家化工企业达成了长期稳定合作，本次产生的盐酸有稳定、合理的市场需求。

本项目盐酸作为副产品管理的条件符合性对照见表3.4-10。

表3.4-10  盐酸作为副产品管理的条件符合性对照

| 序号 | 《固体废物鉴别标准 通则》要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合国家、地方制定或行业通行的被替代原料生产的产品质量标准 | 涉密 | 符合 |
| 2 | 符合相关国家污染物排放（控制）标准或技术规范要求，包括该产物生产过程中排放到环境中的有害物质限值和该产物中有害物质的含量限值 | 涉密 | 符合 |
| 3 | 有稳定、合理的市场需求 | 涉密 | 符合 |

根据上述分析，本项目生产过程中产生的盐酸在符合国家治理标准及相关要求的前提下，可以作为副产品外售。

3、生产工艺及污染工序

涉密部分删除

图3.4-1  甲代烯丙基氯具体工艺流程及产污环节图

（5）物料平衡

本项目已建设运行，实际物料衡算以建设单位提供的每批次投入和产出量基础数据为准，甲代烯丙基氯物料平衡图如下图3.4-2。

涉密部分删除

图3.4-2（a）  甲代烯丙基氯物料平衡（kg/批次）

涉密部分删除

图3.4-2（b）  甲代烯丙基氯物料平衡（t/a）

### 3.4.2  主产品甲基烯丙醇

1、产品方案

甲基烯丙醇为1套生产装置，生产规模不变，符合环保审批要求，仍为10000t/a，年工作300天，每年批次：300批，每批次时间：24小时。

建筑用副产品氯化钠8490.6t/a，副产品二甲基二烯丙醚131.90t/a。

2、产品质量标准和副产品可行性分析

（1）产品质量标准

本项目产生的主产品甲基烯丙醇、建筑用副产氯化钠、副产品二甲基二烯丙醚产品质量标准均执行企业标准。

主产品甲基烯丙醇产品质量标准编号Q/1728AK002-2014，在2014年12月18日至2017年12月17日在东明县质量技术监督局备案，2017年12月17日以后在国家标准化管理委员会（http://www.cpbz.gov.cn/）备案。

建筑用副产氯化钠、副产品二甲基二烯丙醚产品质量标准编号分别为Q/1728AK007-2014、Q/1728AK004-2014、Q/1728AK003-2014，均于2014年12月18日至2017年12月17日在东明县质量技术监督局备案，2017年12月17日以后在国家标准化管理委员会（http://www.cpbz.gov.cn/）备案。根据青岛斯坦德检测股份有限公司2019年12月09日对东明澳科精细化工有限公司产生的建筑用副产氯化钠进行了纯度检测，纯度达到98.8%，满足建筑用副产氯化钠产品质量标准中规定的纯度≥92%；根据青岛斯坦德检测股份有限公司2019年11月28日对东明澳科精细化工有限公司产生的二甲基二烯丙醚进行了纯度检测，纯度达到99.1%，满足二甲基二烯丙醚产品质量标准中规定的纯度≥95%。

表3.4-12  甲基烯丙醇理化性质

| 物料名称 | 中文名称：甲基烯丙醇 | 别名：甲代烯丙基醇、2-甲基烯丙醇、3-羟基-2-甲基丙烯 |
| --- | --- | --- |
| 分子式 | CH2C（CH3）CH2OH |  |
| 规格 | 含量：≥99.9% 水份：≤0.05% 色度：≤10 |  |
| 理化性质 | 外观：无色透明液体 闪点：34℃ 沸点：113~115℃ 相对密度：0.857 |  |
| 用途 | 产品是一种重要的有机中间体，用于合成香料、树脂。 |  |

表3.4-13  实际生产中二甲基二烯丙醚产品质量标准

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 无色透明液体 |
| 二甲基二烯丙醚质量分数，%，≥ | 95.0 |
| 水份，%，≤ | 0.5 |
| 色度，≤ | 10 |
| 用途 | 用于有机合成、溶剂 |

表3.4-14  建筑用副产氯化钠产品质量标准

| 项 目 | 指 标 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 含量（％） | ≥92.0 | Q/1728AK007-2014 |
| 水分含量（％） | ≤6.0 |  |
| 用途 | 用于建筑行业添加剂，不得用于食盐使用 |  |

（2）副产品可行性分析

根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）中相关条款：利用固体废物生产的产物同时满足下述条件的，不作为固体废物管理，按照相应的产品管理：

a）符合国家、地方制定或行业通行的被替代原料生产的产品质量标准；

b）符合相关国家污染物排放（控制）标准或技术规范要求，包括该产物生产过程中排放到环境中的有害物质限值和该产物中有害物质的含量限值；当没有国家污染控制标准或技术规范时，该产物中所含有害成分含量不高于利用被替代原料生产的产品中的有害成分含量，并且在该产物生产过程中，排放到环境中的有害物质浓度不高于利用所替代原料生产产品过程中排放到环境中的有害物质浓度，当没有被替代原料时，不考虑该条件；

c）有稳定、合理的市场需求。

根据建设单位提供副产物成份检测数据，逐一对比分析作为产品的可行性。

1）甲基烯丙醇物料进入脱醚塔脱出轻组分，轻组分主要成分为二甲基二烯丙醚，同时携带少量的甲基烯丙醇。该部分轻组分进入轻沸回收塔，轻沸回收塔产出的轻组分二甲基二烯丙醚经过一级25℃循环水冷凝器冷凝后进入储罐储存，二甲基二烯丙醚收率在80%左右。

表3.4-15  二甲基二烯丙醚产品质量标准（Q/1728AK004-2014）

| 项目 | 指标 | 实验检测 |
| --- | --- | --- |
| 二甲基二烯丙醚质量分数，%，≥ | 涉密 | 涉密 |

①由上表可见，产生的二甲基二烯丙醚副产物质量可以满足二甲基二烯丙醚Q/1728AK004-2014的要求。

②该产物中有害物质的含量限值分析

本项目二甲基二烯丙醚来自以甲代烯丙基氯与涉密经过水解反应生产甲基烯丙醇过程中的副产物经过分相、水解、粗蒸、脱水、蒸发、精馏进一步提炼，得到二甲基二烯丙醚。主要为组分少量甲基烯丙醇、大量二甲基二烯丙醚，经过上述措施提纯后，可除去乙酸酯、二醇等，得到副产二甲基二烯丙醚。产生的挥发性有机不凝气，经过处理后达标排放。结合工艺条件及物料平衡，本项目获得的氯二甲基二烯丙醚副产不含有害有机成分。

除此之外，企业每批二甲基二烯丙醚均进行取样检测，采用气相色谱法分离和测定（用面积归一法进行计算），检测满足Q/1728AK004-2014合格品标准后方可作为副产品进行外售。

③稳定、合理的市场需求分析

二甲基二烯丙醚用途广泛，可用于有机溶剂的合成等。企业已同多家化工企业达成了长期稳定合作，本次产生的二甲基二烯丙醚有稳定、合理的市场需求。

本项目二甲基二烯丙醚作为副产品管理的条件符合性对照见表3.4-16。

表3.4-16  二甲基二烯丙醚作为副产品管理的条件符合性对照

| 序号 | 《固体废物鉴别标准 通则》要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合国家、地方制定或行业通行的被替代原料生产的产品质量标准 | 涉密 | 符合 |
| 2 | 符合相关国家污染物排放（控制）标准或技术规范要求，包括该产物生产过程中排放到环境中的有害物质限值和该产物中有害物质的含量限值 | 涉密 | 符合 |
| 3 | 有稳定、合理的市场需求 | 涉密 | 符合 |

根据上述分析，本项目生产过程中产生的二甲基二烯丙醚在符合国家治理标准及相关要求的前提下，可以作为副产品外售。

2）甲代烯丙基氯与涉密经过水解反应生产甲基烯丙醇，经过汽提、板框压滤产生的滤液进入二级蒸发器蒸发回收氯化钠盐。

表3.4-17  建筑用副产氯化钠产品质量标准（Q/1728AK007-2014）

| 项目 | 指标 | 实验检测 |
| --- | --- | --- |
| 氯化钠含量，%，≥ | 涉密 | 涉密 |

①由上表可见，产生的建筑用副产氯化钠含量可以满足氯化钠产品质量标准（Q/1728AK007-2014）的要求。

②该产物中有害物质的含量限值分析

本项目建筑用副产氯化钠来自以甲代烯丙基氯与涉密经过水解反应生产甲基烯丙醇过程中的副产物经过汽提、板框压滤、蒸发、过滤、蒸发提纯，得到建筑用副产氯化钠。主要为组分少量水、大量氯化钠，经过上述措施提纯后，可除去大量催化剂、乙酸酯、涉密等。产生的挥发性有机不凝气，经过处理后达标排放。结合工艺条件及物料平衡，本项目获得的建筑用副产氯化钠副产不含有害有机成分。

除此之外，企业每批建筑用副产氯化钠均进行取样检测，采用GB/T13025.5中规定的方法测定，检测满足Q/1728AK007-2014合格品标准后方可作为副产品进行外售。

③稳定、合理的市场需求分析

建筑用副产氯化钠用途广泛，可用于建筑行业添加剂等。企业已同济南凯信化工有限公司达成了长期稳定合作，本次产生的建筑用副产氯化钠有稳定、合理的市场需求。

本项目建筑用副产氯化钠作为副产品管理的条件符合性对照见表3.4-18。

表3.4-18  建筑用副产氯化钠作为副产品管理的条件符合性对照

| 序号 | 《固体废物鉴别标准 通则》要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合国家、地方制定或行业通行的被替代原料生产的产品质量标准 | 涉密 | 符合 |
| 2 | 符合相关国家污染物排放（控制）标准或技术规范要求，包括该产物生产过程中排放到环境中的有害物质限值和该产物中有害物质的含量限值 | 涉密 | 符合 |
| 3 | 有稳定、合理的市场需求 | 涉密 | 符合 |

根据上述分析，本项目生产过程中产生的建筑用副产氯化钠在符合国家治理标准及相关要求的前提下，可以作为副产品外售。

3、生产工艺及污染工序

（1）合成机理

涉密部分删除

（3）产污环节

1）废气：汽提不凝气，粗蒸塔、脱醚塔、轻沸回收塔、脱水塔、产品塔、重组分回收塔、蒸发分离器抽真空不凝气。

2）固废：废催化剂氯化铜、重组分釜残。

3）噪声：主要有配碱罐搅拌器、中和反应釜搅拌器、真空泵、物料泵等产生的设备噪声。

表3.4-19  甲基烯丙醇生产单元产污环节汇总

| 项目 | 编号 | 产污环节 | 污染物组成 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G2-1 | 汽提不凝气 | 甲基烯丙醇 | 有组织排放 |
|  | G2-2~G2-5 | 抽真空不凝气 | 二甲基二烯丙醚、甲基烯丙醇、二醇 |  |
|  | G2-6 | 罐区收集后的大小呼吸废气 | 甲基烯丙醇、二甲基二烯丙醚、二醇 |  |
|  | —— | 装置区无组织废气 | 甲基烯丙醇、二甲基二烯丙醚、二醇 | 无组织排放 |
| 固废 | S2-1 | 压滤 | 废催化剂氯化铜 | 委托危废资质单位处置 |
|  | S2-2 | 重组分釜残 | 二醇、甲基烯丙醇 |  |
|  | S2-3 | 碱液喷淋塔废液 | NaCl、NaOH、卤代有机物 |  |
| 噪声 | 各种物料泵、真空泵、搅拌器等，噪声源强控制在85~95dB之间。采取降噪措施为基础减震、厂房隔音 |  |  |  |

（4）甲基烯丙醇具体工艺流程及产污环节图详见下图3.4-3。

涉密部分删除

图3.4-3  甲基烯丙醇具体工艺流程及产污环节图

（5）物料平衡

本项目已建设运行，实际物料衡算以建设单位提供的每批次投入和产出量基础数据为准，甲基烯丙醇物料平衡图如下图3.4-4，铜平衡图见图3.4-5，盐平衡图见图3.4-6。

涉密部分删除

图3.4-4（a）  甲基烯丙醇物料平衡（kg/批次）

涉密部分删除

图3.4-4（b）  甲基烯丙醇物料平衡（t/a）

涉密部分删除

图3.4-5  甲基烯丙醇工艺铜平衡图（t/a）

涉密部分删除

图3.4-6  甲基烯丙醇工艺盐平衡图（t/a）

## 3.5公用工程

本项目公用工程包括供水、排水、供汽、供电、制冷等系统，各套系统具体情况说明如下。

1、供水

本项目用水包括生产用水及生活用水等，其中生产区用水主要包括循环冷却水、冲洗用水、夏季冷却喷淋补水以及生产工艺用水等。项目生产、生活用水由园区自来水管网提供。

（1）生活用水

办公区及生活区用水主要为职工生活用水，厂内职工140人，生活用水量按照80L/人.天考虑，则项目生活用水量为11.2m3/d（3360m3/a）。由园区城市供水管网提供。

（2）设备及地面冲洗用水

根据建设单位提供资料，设备及车间内地面约5天冲洗一次，设备及车间地面冲洗用水量约20m3/次，年工作300d，1200m3/a。

（3）夏季冷却喷淋系统补水量：本项目罐区物料在储罐表面温度升高的情况下，物料会大量挥发，为了防止物料挥发和改善储罐的安全状况，本项目采取固定式冷却水喷淋系统，已减少日晒升温引起的物料损失和安全隐患。冷却水喷淋用水量2.5L/min.m2,本项目罐区储罐总表面积为2950m2，喷淋时间按每天3h计算，年需喷淋30天，降温喷淋用水量1327.5m3/d，循环使用，受热挥发水量占总用水量的10%(132.75m3/d，3982.5m3/a)，排污量占总用水量的0.5%(6.6m3/d，198m3/a),本项目夏季冷却喷淋系统补水量为4180.5m3/a。

（4）冷却循环水补水

本项目已建成运行，根据建设单位提供的资料，本项目配套循环水冷却水补水新鲜水量为40m3/d，每年补充新鲜水量12000m3/a。另外，补充的蒸汽冷凝水为71550m3/a。

（5）生产工艺用水

本项目已建成运行，根据建设单位提供的资料，甲代烯丙基氯生产工段中生产用水为70.81m3/d（21243.84m3/a），全部进入副产盐酸中。甲基烯丙醇生产工段用水6.86m3/d（2057.61m3/a），全部损耗和进入副产品中。

- 排水

- （1）生活污水

- 生活污水产生量为用水量的80%计，则生活污水产生量为8.96m3/d（2688m3/a），排入中信国安化工有限公司污水处理站处理。

（2）设备及地面冲洗废水

- 设备及地面冲洗废水产生量为用水量的75%计，则冲洗废水产生量为900m3/a，排入中信国安化工有限公司污水处理站处理。

- （3）冷却循环外排水

- 本项目已建成运行，根据建设单位提供的资料，冷却废水排放量约为补水量的33%，则冷却废水排放量为27630m3/a。因该股水水质较清洁，要求将上述废水收集后，通过污水管网排入中信国安化工有限公司污水处理站处理。

- （4）夏季冷却喷淋系统排水量

- 降温喷淋用水量1327.5m3/d，受热挥发水量占总用水量的10%(132.75m3/d，3982.5m3/a)，排污量占总用水量的0.5%(6.6m3/d，198m3/a),通过污水管网排入中信国安化工有限公司污水处理站处理。

- 根据本项目实际生产统计，本项目工艺水平衡图见图3.5-1，全厂水平衡图详见图3.5-2。

涉密部分删除

图3.5-1  本项目生产工艺水平衡图(m3/a)

- 图3.5-2  本项目全厂水平衡图(m3/a)

3、供电

本项目生产用电由新材料工业园区双回路电源引入，厂内新建变配电室。本项目总用电负荷l.18×l07kWh/a。

4、供热

根据建设单位提供的基本资料，本项目蒸汽消耗量265t/d，全部由山东方明化工股份有限公司通过蒸汽管网提供。本项目蒸汽平衡系统图如下所示：

图3.5-2  本项目蒸汽平衡系统图（t/d）

5、供气

本项目设置一套仪表风系统、压缩空气站及制氮系统，其中仪表风制备能力lOm3/min，压缩空气120m3/min，制氮机组氮气制备能力20m3/min；本项目仪表风消耗量7m3/min，压缩空气消耗量75m3/min，新增氮气消耗量14m3/min。

## 3.6本项目污染物排放情况

本次后评价污染源核算主要依据现状监测实测数据进行统计核算（根据建设单位提供的工况证明，监测期间企业各主体工序生产负荷达到满负荷运行），废水、固废、噪声等产生情况通过实际运行统计及污染源监测进行核算。评价期间委托山东国正检测认证有限公司对本项目污染源进行了监测。

### 3.6.1废气

1、有组织废气

根据建设单位提供资料，本项目产生的有组织废气主要有两部分生产装置产生：甲代烯丙基氯和甲基烯丙醇生产装置。

甲代烯丙基氯废气：产品储罐呼吸废气和抽真空不凝气共用一套废气处理设施，即一级-15℃冷凝水冷凝器十碱液喷淋+活性炭吸附后经高40m内径0.1m的排气筒（P1）高空排放；液氯储罐废气经收集后经碱喷淋塔处理后通过一根高25m内径0.2m的排气筒（P2）高空排放。

甲基烯丙醇废气：气提不凝气通过四级常压碱喷淋处理后通过一根34m高内径0.10m的排气筒（P3）排放；产品储罐废气经过-15℃冷凝水冷凝器+碱液喷淋处理后通过24m高内径0.10m的排气筒（P4）排放，其中抽真空不凝气直接经过碱液喷淋处理后高空排放（P4）。

本项目废气处理工艺如下：

图3.6-1 本项目废气处理工艺流程图

（1）甲代烯丙基氯排气筒废气

1）委托山东国正检测认证有限公司于2018.12.17—2018.12.18对产品储罐呼吸废气和抽真空不凝气排气筒排放的氯化氢、VOCs、臭气浓度进行了监测，对液氯储罐废气排气筒进行了监测，监测期间生产运行负荷达到100%。由于为了生产安全和监测安全问题，现场监测没有对废气管道进口进行开口监测。排气筒出口监测结果见表3.6-1至表3.6-2所示。

表3.6-1a  甲代烯丙基氯生产装置P1排气筒废气

| 测点名称 |  |  | 排气筒高度（m） |  |  | 排气筒直径（m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1排气筒 |  |  | 40 |  |  | 0.10 |  |  |
| 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测时间 | 2018.12.17 |  |  |  | 2018.12.18 |  |  |  |
| 检测项目 | 第一次 | 第二次 |  | 第三次 | 第一次 |  | 第二次 | 第三次 |
| 烟气标干流量(Nm3/h) | 44 | 42 |  | 41 | 42 |  | 41 | 41 |
| 氯化氢实测浓度(mg/Nm3干) | 1.10 | 1.15 |  | 1.17 | 1.15 |  | 1.21 | 1.13 |
| 氯化氢排放速率(kg/h) | 4.84×10-5 | 4.83×10-5 |  | 4.80×10-5 | 4.83×10-5 |  | 4.96×10-5 | 4.63×10-5 |

表3.6-1b  甲代烯丙基氯生产装置P1排气筒废气

| 有组织废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  |  |  |  | VOCs |  |  |  |  |
| 检测点位 |  |  |  |  | P1排气筒 |  |  |  |  |
| 排气筒高度（m） |  | 40 |  |  | 排气筒直径（m） |  |  | 0.10 |  |
| 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测时间 | 2018.12.17 |  |  |  |  | 2018.12.18 |  |  |  |
| 检测项目 | 第一次 |  | 第二次 | 第三次 |  | 第一次 | 第二次 |  | 第三次 |
| 烟气标干流量(Nm3/h) | 44 |  | 42 | 41 |  | 42 | 41 |  | 41 |
| 丙酮实测浓度（mg/m3） | 4.35 |  | 2.07 | 5.31 |  | 8.6 | 5.92 |  | 10.7 |
| 丙酮排放速率(kg/h) | 1.91×10-4 |  | 8.69×10-5 | 2.18×10-4 |  | 3.61×10-4 | 2.43×10-4 |  | 4.39×10-4 |
| 异丙醇实测浓度（mg/m3） | 0.300 |  | 0.459 | 0.796 |  | 0.648 | 0.334 |  | 0.586 |
| 异丙醇排放速率(kg/h) | 1.32×10-5 |  | 1.93×10-5 | 3.26×10-5 |  | 2.72×10-5 | 1.37×10-5 |  | 2.40×10-5 |
| 正己烷实测浓度（mg/m3） | 0.242 |  | 2.13 | 0.300 |  | 0.671 | 0.559 |  | 0.459 |
| 正己烷排放速率(kg/h) | 1.06×10-5 |  | 8.95×10-5 | 1.23×10-5 |  | 2.82×10-5 | 2.29×10-5 |  | 1.88×10-5 |
| 乙酸乙酯实测浓度（mg/m3） | 0.205 |  | 1.13 | 0.238 |  | 0.615 | 0.627 |  | 0.345 |
| 乙酸乙酯排放速率(kg/h) | 9.02×10-6 |  | 4.75×10-5 | 9.76×10-6 |  | 2.58×10-5 | 2.57×10-5 |  | 1.41×10-5 |
| 苯实测浓度（mg/m3） | 0.187 |  | 0.222 | 0.204 |  | 0.207 | 0.175 |  | 0.164 |
| 苯排放速率(kg/h) | 8.23×10-6 |  | 9.32×10-6 | 8.36×10-6 |  | 8.69×10-6 | 7.18×10-6 |  | 6.72×10-6 |
| 3-戊酮实测浓度（mg/m3） | 0.003 |  | 0.004 | 0.004 |  | 0.011 | 0.003 |  | 0.004 |
| 3-戊酮排放速率(kg/h) | 1.32×10-7 |  | 1.68×10-7 | 1.64×10-7 |  | 4.62×10-7 | 1.23×10-7 |  | 1.64×10-7 |
| 六甲基二硅氧烷实测浓度（mg/m3） | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 |  | <0.001 |
| 六甲基二硅氧烷排放速率(kg/h) | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| 正庚烷实测浓度（mg/m3） | 0.012 |  | 0.023 | 0.028 |  | 0.057 | 0.032 |  | 0.060 |
| 正庚烷排放速率(kg/h) | 5.28×10-7 |  | 9.66×10-7 | 1.15×10-6 |  | 2.39×10-6 | 1.31×10-6 |  | 2.46×10-6 |
| 甲苯实测浓度（mg/m3） | 0.193 |  | 0.348 | 0.210 |  | 0.221 | 0.156 |  | 0.204 |
| 甲苯排放速率(kg/h) | 8.49×10-6 |  | 1.46×10-5 | 8.61×10-6 |  | 9.28×10-6 | 6.40×10-6 |  | 8.36×10-6 |
| 环戊酮实测浓度（mg/m3） | 0.535 |  | 0.152 | 0.066 |  | 0.367 | 0.540 |  | 0.066 |
| 环戊酮排放速率(kg/h) | 2.35×10-5 |  | 6.38×10-6 | 2.71×10-6 |  | 1.54×10-5 | 2.21×10-5 |  | 2.71×10-6 |
| 乙酸丁酯实测浓度（mg/m3） | 0.195 |  | 0.187 | 0.182 |  | 0.658 | 0.890 |  | 0.163 |
| 乙酸丁酯排放速率(kg/h) | 8.58×10-6 |  | 7.85×10-6 | 7.46×10-6 |  | 2.76×10-5 | 3.65×10-5 |  | 6.68×10-6 |
| 丙二醇单丙醚乙酸酯实测浓度（mg/m3） | 0.020 |  | 0.022 | 0.093 |  | 0.165 | 0.198 |  | 0.106 |
| 丙二醇单丙醚乙酸酯排放速率(kg/h) | 8.80×10-7 |  | 9.24×10-7 | 3.81×10-6 |  | 6.93×10-6 | 8.12×10-6 |  | 4.35×10-6 |
| 乙苯实测浓度（mg/m3） | 0.326 |  | 0.269 | 0.365 |  | 0.304 | 0.264 |  | 0.325 |
| 乙苯排放速率(kg/h) | 1.43×10-5 |  | 1.13×10-5 | 1.50×10-5 |  | 1.28×10-5 | 1.08×10-5 |  | 1.33×10-5 |
| 对/间二甲苯实测浓度（mg/m3） | 0.450 |  | 0.372 | 0.507 |  | 0.417 | 0.363 |  | 0.445 |
| 对/间二甲苯排放速率(kg/h) | 1.98×10-5 |  | 1.56×10-5 | 2.08×10-5 |  | 1.75×10-5 | 1.49×10-5 |  | 1.82×10-5 |
| 2-庚酮实测浓度（mg/m3） | 0.012 |  | 0.017 | 0.081 |  | 0.100 | 0.066 |  | 0.080 |
| 2-庚酮排放速率(kg/h) | 5.28×10-7 |  | 7.14×10-7 | 3.32×10-6 |  | 4.20×10-6 | 2.71×10-6 |  | 3.28×10-6 |
| 苯乙烯实测浓度（mg/m3） | 0.010 |  | 0.021 | 0.018 |  | 0.031 | 0.012 |  | 0.017 |
| 苯乙烯排放速率(kg/h) | 4.40×10-7 |  | 8.82×10-7 | 7.38×10-7 |  | 1.30×10-6 | 4.92×10-7 |  | 6.97×10-7 |
| 邻二甲苯实测浓度（mg/m3） | 0.396 |  | 0.339 | 0.450 |  | 0.387 | 0.331 |  | 0.400 |
| 邻二甲苯排放速率(kg/h) | 1.74×10-5 |  | 1.42×10-5 | 1.85×10-5 |  | 1.63×10-5 | 1.36×10-5 |  | 1.64×10-5 |
| 苯甲醚实测浓度（mg/m3） | <0.003 |  | <0.003 | <0.003 |  | <0.003 | <0.003 |  | <0.003 |
| 苯甲醚排放速率(kg/h) | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| 1-葵烯实测浓度（mg/m3） | 0.007 |  | 0.007 | 0.011 |  | 0.017 | 0.013 |  | 0.021 |
| 1-葵烯排放速率(kg/h) | 3.08×10-7 |  | 2.94×10-7 | 4.51×10-7 |  | 7.14×10-7 | 5.33×10-7 |  | 8.61×10-7 |
| 2-壬酮实测浓度（mg/m3） | <0.003 |  | <0.003 | <0.003 |  | 0.004 | <0.003 |  | <0.003 |
| 2-壬酮排放速率(kg/h) | / |  | / | / |  | 1.68×10-7 | / |  | / |
| 1-十二烯实测浓度（mg/m3） | <0.008 |  | <0.008 | 0.012 |  | 0.012 | <0.008 |  | 0.018 |
| 1-十二烯排放速率(kg/h) | / |  | / | 4.92×10-7 |  | 5.04×10-7 | / |  | 7.38×10-7 |
| 乳酸乙酯实测浓度（mg/m3） | 0.008 |  | 0.007 | 0.008 |  | 0.025 | 0.032 |  | 0.008 |
| 乳酸乙酯排放速率(kg/h) | 3.52×10-7 |  | 2.94×10-7 | 3.28×10-7 |  | 1.05×10-6 | 1.31×10-6 |  | 3.28×10-7 |
| 苯甲醛实测浓度（mg/m3） | 0.024 |  | 0.014 | 0.025 |  | 0.295 | 0.029 |  | 0.014 |
| 苯甲醛排放速率(kg/h) | 1.06×10-6 |  | 5.88×10-7 | 1.03×10-6 |  | 1.24×10-5 | 1.19×10-6 |  | 5.74×10-7 |
| VOCs合计实测浓度（mg/m3） | 7.48 |  | 7.79 | 8.91 |  | 13.8 | 10.5 |  | 14.2 |
| VOCs合计排放速率(kg/h) | 3.29×10-4 |  | 3.27×10-4 | 3.65×10-4 |  | 5.80×10-4 | 4.31×10-4 |  | 5.82×10-4 |

由表3.6-1可见，甲代烯丙基氯生产过程中产生的产品储罐呼吸废气和抽真空不凝气主要为氯化氢、VOCs，其中氯化氢最大排放浓度为1.21mg/m3，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准的要求（100mg/m3），氯化氢最大排放速率为4.96×10-5kg/h排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准的要求（2.6kg/h）；VOCs最大排放浓度为14.2mg/m3排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有