概   述

- 一、建设项目的特点

东明澳科精细化工有限公司于2012年投资注册成立，厂址位于东明县新材料工业园区经五路与纬八路路口西南侧，是一家集化工研发、生产、销售于一体的综合型精细化工企业。

东明澳科精细化工有限公司总投资30000万元，建设“40500吨／年甲基烯丙基系列精细化学品项目”，预计主要生产25000吨/年甲代烯丙基氯、10000吨/年甲基烯丙醇、5000吨/年甲基丙烯磺酸钠、500吨/年甲基环氧氯丙烷等四种甲基烯丙基系列精细化学品。

2014年，东明澳科精细化工有限公司委托山东赛飞特集团有限公司对《东明澳科精细化工有限公司40500吨/年甲基烯丙基系列精细化学品项目》进行了环境影响评价，编制了环境影响报告书，并通过专家论证，于2014年6月19日获得了菏泽市环保局的批复意见（菏环审[2014]45号）。

由于在实际建设过程中，甲基丙烯磺酸钠、甲基环氧氯丙烷产品生产装置没有建设运行，因此，该项目于2015年6月4日以“东明澳科精细化工有限公司一期35000吨/年甲基烯丙基系列精细化学品项目”名称，通过了菏泽市环保局组织的建设项目竣工环境保护验收，建设项目竣工环境保护验收文号为菏环验[2015]0904号。根据建设单位提供的资料，甲基丙烯磺酸钠、甲基环氧氯丙烷产品生产装置以后也不再建设。

根据本次后评价现场勘察及相关资料对照，企业环评验收后，发生的主要变化之处有：①原环评报告及批复中一氯甲烷生产装置已按环评要求进行了建设，但没有投入生产使用；②原环评报告及批复中的甲基丙烯磺酸钠、甲基环氧氯丙烷生产装置没有建设，以后也不再建设；③原环评报告中及批复中的甲基烯丙醇生产过程中，板框压滤产生的废催化剂由环评及批复中的循环利用改为直接作为危废处置；④原环评报告中及批复中的液氯储罐废气治理措施由环评中的氯化亚铁吸收改为碱液吸收；⑤原环评报告中及批复中的生产废水和生活污水排入厂区污水处理站处理后，排入山东斯普莱环境科技有限公司处理。目前厂区污水处理站已停用，厂区实际产生冷却循环外排水、地面清洁废水、生活污水（无工艺废水产生），排入中信国安化工有限公司污水处理站处理，由中信国安化工有限公司污水处理站处理后排入东明县第二污水处理厂达标排放等以及其它变化之处。

- 根据环境保护部办公厅2015年6月发布的环办[2015]52号文《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》中石油炼制与石油化工建设项目重大变动清单规定，并结合《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）、《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评函〔2019〕934号），项目以上变动不属于重大变动。

本项目实际建设的性质、地点、生产规模及产品方案等与原审批的环保文件基本相符。因此东明澳科精细化工有限公司依据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）“第二十六条 在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的，建设单位应当组织环境影响的后评价”和《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》（环境保护部令 第37号）决定组织实施本项目环境影响后评价。

- 二、环境影响评价的工作过程

菏泽市东明县环境保护局对项目进行检查时，发现企业在建设、运行中有不符合经审批的环境影响评价文件的情形。依据《中华人民共和国环境影响评价法》以及菏泽市环保局的要求，企业应进行环境影响后评价，采取改进措施。

为此，东明澳科精细化工有限公司委托我公司承担本项目的环境影响后评价工作。我公司接受委托后，仔细研究了企业项目相关技术文件和政府批文资料，对项目所在区域进行了充分的现场调查，详细了解项目周边环境，在实地考察、查阅资料、环境现状监测的基础上编制了该项目的环境影响后评价报告。本项目评价工作程序分三个阶段，即前期准备（调研和工作方案阶段），分析论证和评价阶段，环境影响后评价文件编制阶段。

2019年3月26日，东明澳科精细化工有限公司在东明县主持召开了“东明澳科精细化工有限公司一期35000吨/年甲基烯丙基系列精细化学品项目环境影响后评价报告书”技术评估会，会议邀请了5名专家负责报告书的技术评估工作。我单位依据专家评审意见，对报告进行了修改、补充和完善，形成了报批版报告书。

- 三、分析判定相关情况

企业建设内容属于中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正版）中允许类项目。

根据菏泽市东明县土地利用总体规划图，本项目用地区域为工业用地，项目建设符合用地规划。对照菏泽市生态红线保护图，本项目不在生态红线保护范围内。

- 四、关注的主要环境问题及环境影响

本次后评价主要关注问题：项目运行污染物排放对环境空气、地表水、地下水、土壤等影响情况。

1、废气

（1）根据污染源现状监测报告，甲代烯丙基氯生产过程中产生的产品储罐呼吸废气和抽真空不凝气主要为氯化氢、VOCs，其中氯化氢最大排放浓度为1.21mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准的要求（100mg/m3），氯化氢最大排放速率为4.96×10-5kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准的要求（2.6kg/h）；VOCs最大排放浓度为14.2 mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中第II时段限值要求（60mg/m3），VOCs最大排放速率为5.82×10-4kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中第II时段限值要求（3.0kg/h）。

（2）液氯储罐产生的废气主要为氯化氢、氯气，其中氯化氢最大排放浓度为1.23mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准的要求（100mg/m3），氯化氢最大排放速率为2.00×10-4kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准的要求（0.43kg/h）；氯气最大排放浓度为0.6mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准的要求（65mg/m3），氯气最大排放速率为9.78×10-5kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准的要求（0.43kg/h）。

（3）甲基烯丙醇生产过程中产生的汽提不凝气主要为VOCs，其中VOCs最大排放浓度为9.26mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中第II时段限值要求（60mg/m3），VOCs最大排放速率为5.51×10-4kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中第II时段限值要求（3.0kg/h）。

（4）甲基烯丙醇生产过程中产生的产品储罐废气和抽真空不凝气主要为VOCs，其中VOCs最大排放浓度为24.2mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中第II时段限值要求（60mg/m3），VOCs最大排放速率为1.04×10-3kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中第II时段限值要求（3.0kg/h）。

（5）项目厂界氯气、氯化氢无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中限值要求（氯气：0.4mg/m3；氯化氢：0.2mg/m3）；项目厂界无组织VOCs排放满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》表3厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3）。

2、废水

目前厂区利用原污水处理站闲置储水池分别储存生产废水和生活污水，当各自储存一定程度后，分别打开阀门，全部由污水管网排入中信国安化工有限公司污水处理站处理。经污水处理站处理达标后排入东明县第二污水处理厂进行深度处理，达标后外排。项目废水处理措施可行。

3、噪声

厂界昼间、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、项目现有的固废处置措施基本合理，危险废物的收集、贮存、转运基本符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准；一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及环保部2013年第36号文中相关修订中内容对废物进行收集、暂存。

- 五、环境影响后评价的主要结论

本次后评价校核东明澳科精细化工有限公司生产运营以来的环境影响实际情况，明确环保治理措施的落实情况、排污量、排污的达标性及对周边环境质量状况的影响。综合项目工程分析、区域环境变化评价以及项目环境保护措施的有效性评价，对照收集历史监测数据分析，项目运行，根据现行环保要求，增加了废气、废水、固废处理措施，目前采取的环保措施基本符合要求，可实现达标排放。对照《产业结构调整指导目录(2011年本)（修正）》，本项目属于允许类。

项目位于山东省菏泽市东明县新材料工业园区，符合当地土地利用总体规划，符合周边环境功能区划的要求。在严格落实本项目既有的环境保护措施、环境风险应急预案和本报告提出的整改建议，本项目发生环境风险事故概率较低，可满足达标排放和总量控制的要求，造成的环境影响较小。企业在切实落实清洗工艺优化、污染防治措施稳定运行后，从环境保护的角度而言，项目可以在原址继续生产运营。

在报告书编制过程中得到了各级环保部门领导的大力支持，也得到了监测单位及建设单位的积极配合，在此表示衷心感谢！

项目组

二○一九年三月