表2.2-23  本项目废气排放情况汇总表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 产生量（t/a） | 治理措施 | 排放浓度（mg/m3） | 排放量(t/a) | 排气筒数量（根） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲代烯丙基氯装置有组织排放 | 涉密 | 15.65 | 一级-15℃冷媒水冷凝+碱液喷淋+活性炭吸附，处理效率为99.5% | 5.4 | 0.078 | 1 | 通过高25m内径0.2m的排气筒高空排放 |
|  |  | 涉密 | 146.6 |  | 50 | 0.72 |  |  |
|  |  | 涉密 | 41.94 |  | 15 | 0.21 |  |  |
|  |  | 涉密 | 0.08 |  | 0.025 | 0.0004 |  |  |
|  |  | 涉密 | 0.93 |  | 0.33 | 0.0047 |  |  |
|  |  | 涉密 | 0.0375 | 氯化亚铁喷射+氯化亚铁喷淋，效率为99% | 5 | 0.000375 | 1 | 通过高25m内径0.1m的排气筒高空排放 |
| 2 | 甲基烯丙醇装置有组织排放 | 涉密 | 21.61 | 一级-15℃冷媒水冷凝+碱液喷淋+活性炭吸附，处理效率为99.5% | 7.5 | 0.11 | 1 | 通过高25m内径0.2m的排气筒高空排放 |
|  |  | 涉密 涉密 | 3.6 |  | 25 | 0.36 |  |  |
|  |  |  | 209.08 |  | 72.6 | 1 |  |  |
|  |  | 涉密 | 0.362 |  | 0.125 | 0.0018 |  |  |
| 3 | 甲基丙烯磺酸钠装置有组织排放 | 涉密 | 0.504 | 活性炭吸附，效率85% | 10.5 | 0.0756 | 1 | 经25m高内径0.1m的排气筒高空排放 |
| 4 | 甲基环氧氯丙烷装置有组织排放 | 涉密 | 0.004 | 一级-15℃冷媒水冷凝+碱液喷淋+活性炭吸附，处理效率为99.5% | 0.0014 | 0.00002 | 1 | 经25m高内径0.1m的排气筒高空排放 |
|  |  | 涉密 | 5.0 |  | 1.75 | 0.025 |  |  |
| 5 | 装置区无组织排放 | 涉密 | 1.15 | —— | —— | 1.15 | —— | 大气 |
|  |  | 涉密 | 0.918 | —— | —— | 0.918 | —— |  |
|  |  | 涉密 | 1.5 | —— | —— | 1.5 | —— |  |
|  |  | 涉密 | 0.407 | —— | —— | 0.407 | —— |  |
|  |  | 涉密 | 0.99 | —— | —— | 0.99 | —— |  |
|  |  | 涉密 | 1.414 | —— | —— | 1.414 | —— |  |
|  |  | 涉密 | 0.23 | —— | —— | 0.23 | —— |  |
|  |  | 涉密 | 0.036 | —— | —— | 0.036 | —— |  |
|  |  | 涉密 | 0.1056 | —— | —— | 0.1056 | —— |  |
|  |  | 涉密 | 0.139 | —— | —— | 0.139 | —— |  |
|  |  | 涉密 | 0.6 | —— | —— | 0.6 | —— |  |
|  |  | 涉密 | 0.0094 | —— | —— | 0.0094 | —— |  |
|  |  | 涉密 | 0.00216 | —— | —— | 0.00216 | —— |  |
|  |  | 涉密 | 0.075 | —— | —— | 0.075 | —— |  |
|  |  | 涉密 | 0.00253 | —— | —— | 0.00253 | —— |  |
|  |  | 涉密 | 0.2 | —— | —— | 0.2 | —— |  |

- 废水

- （1）废水产生情况

- 本项目所产生的蒸汽冷凝水、甲基烯丙醇和甲基丙烯磺酸钠工艺冷凝水均回用到生产，甲基环氧氯丙烷工艺冷凝水经鉴定后合理处理。项目废水包括一氯甲烷碱洗废液、废气处理碱液喷淋液、装置区地面冲洗废水、公用工程产生的循环水冷却系统排污水、以及生活区、办公区产生的生活污水等。

- 1）一氯甲烷碱洗废液

- 一氯甲烷碱洗废液主要成分为NaCl、NaOH,由于一氯甲烷微溶于水，根据实际生产情况，在温度低于30℃的环境中才溶于水，且温度越低溶解度越大，而本项目制备一氯甲烷过程中温度均控制在35℃以上，因此本项目在水洗和碱洗环节无一氯甲烷溶于碱的喷淋液。该部分废液用HCl中和后进入甲基烯丙醇工序的二级蒸发回收NaCl，蒸出了冷凝水进入甲基烯丙醇工艺循环使用，该工序无废水外排。

- 2）废气处理碱液喷淋废液

- 本项目甲代烯丙基氯、甲基烯丙醇、甲基环氧氯丙烷均各设有一套碱液喷淋装置，碱液浓度为3%，碱液每周更换一次，废碱液产生量为3t/周(128.6t/a),其主要成分为NaCl、NaOH、甲代烯丙基氯、氯代叔丁烷、l,2-二氯异丁烷、甲醇、一氯甲烷、甲基烯丙醇、二甲基二烯丙醚、二醇、甲基环氧氯丙烷、聚醚等。该部分废碱液收集后进入甲基烯丙醇工序的汽提处理。

- 处理工艺描述：废碱液进入汽提塔汽提出甲代烯丙基氯、氯代叔丁烷、1,2-二氯异丁烷、甲醇、甲基烯丙酵、二甲基二烯丙醚、二醇、聚醚等有机物料，汽提出的有机物料随主物料甲基烯丙醇通过分相进入粗蒸、脱醚、轻沸回收、脱水、产品回收、重组分回收等工序进行分离脱出。根据各有机物料沸点不同，各脱出环节如下：

- 甲基烯丙醇从产品回收塔脱出。

- 甲代烯内基氯、氯代叔丁烷、l,2-二氯异丁烷、甲醇、二甲基二烯丙醚等轻沸物从轻沸回收塔脱出，随轻沸物二甲基二烯丙醚一同处理。

- 二醇、甲基环氧氯丙烷、聚醚等重组分从重组分回收塔脱出，随重组分二醇一同处理。

- 汽提后的碱液经后续的中和、二级蒸发工序蒸出盐分，蒸出的冷凝水随甲基烯丙醇工序冷凝水进入甲基烯内醇生产工艺中循环使用。

- 3）装置区冲洗废水产生情况

- 装置区地面定期采用新鲜水进行冲洗，一般每周冲洗一次，每次冲洗产生的冲洗废水量为10.5t(折合1.5t/d)，废水主要污染物含量为COD500mg/L、SS100mg/L。该部分废水通过废水管网排入厂区内生化污水处理站进行处理。

- 4）公用工程废水产生情况

- ①循环水冷却系统排污水

- 本工程采用敞开式循环冷却系统，循环量为6000m3/h，依照《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2007）释义得知，不同浓缩倍数系统的补充水量与排污术量关系见下表。

表2.2-24  浓缩倍数系统的补水量与排污水量的关系

| 浓缩倍数 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 循环水量（m3/h） | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 水温差（℃） | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 排污量占循环量的比值（%） | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.53 | 0.4 |
| 补水量占循环量的比值（%） | 4.8 | 3.2 | 2.4 | 2.13 | 2 |
| 排污水量（m3/h） | 192 | 96 | 48 | 31.8 | 24 |
| 补充水量（m3/h） | 288 | 192 | 144 | 127.8 | 120 |

- 在采用化学水处理方案的情况下，浓缩倍数至少可以控制在3，由上表可得，循环水排污量为48t/h。该部分废水主要污染物浓度为COD30mg/L、全盐量1500mg/L，COD可满足《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》(DB37/599-2006)修改单中COD60mg/L、全盐量1600mg/L（2016年1月1日起执行）的限值要求。（以中水或循环水为主要水源的企业，全盐量指标限制放宽到2000mg/L的要求该部分废水直接通过雨水管网排入厂外排水渠）

- ②蒸汽冷凝水

- 本项目配备蒸汽冷凝水回收装置，项目蒸汽用量656.4t/d，蒸汽冷凝水回水量为640.9t/d。冷凝水水质较好，全部直接回用。

- 5）生活污水

- 本项目新增职工182人，新增职工生活污水产生量11.65t/d，主要污染物排放浓度分别为CODcr300mg/L、BOD5 l00mg/L、SS250mg/L、NH3-N 25mg/L，生活污水通过污水管道排入厂内生化污水处理站，与生产废水一起生化处理。

- 6）甲基环氧氯丙烷工艺冷凝水

- 甲基环氧氯丙烷生产过程中的水主要来自27.5%双氧水带水和反应生成水，这两部分水通过分相进入水相，通过蒸发罐蒸出并冷凝回收。水相中含有的少量甲基环氧氯丙烷沸点比水高22℃，因此蒸发出的冷凝水中含有微量的甲基环氧氯丙烷。由于目前无法判断该部分冷凝水的具体水质，建议建设单位待项目投产后委托有资质的单位对该部分水进行水质鉴定，如果满足《循环冷却水节水技术规范》（征求意见稿）中规定的再生水作为补充水的水质要求的前提下方可作为循环水补水使用。如不满足，则应排入厂区污水处理站作为废水进行处理。

- 本项目废水产生情况见表2.2-25。

表2.2-25  本项目废水产生情况

| 类别 | 编号 | 产污 环节 | 污染物组成（污染物浓度mg/L） |  |  |  |  | 排放方式及排放量 | 治理措施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD | NH3-N | SS | 全盐量 |  |  |
| 装置区 | W1-1 | 一氯甲烷碱洗塔废液 | 300 | — | —— | — | 28000 | 间断，废水量1.9t/d(折算) | 中和后进入甲基烯丙醇工序的二级蒸发塔处理 |
|  | W2 | 废气处理碱液喷淋塔废液 | 4500 | — | —— | — | 4000 | 间断，废水量0.43t/d(折算) | 进入甲基烯丙醇工序汽提塔处理 |
|  | W3 | 装置区地面冲洗废水 | 500 | — | —— | 100 | 500 | 每周一次，废水量1.5t/d(折算) | 直接排入厂内生化污水处理站 |
| 公用工程 | W4 | 循环水冷却系统排污水 |  |  |  | 10 | 1500 | 连续，废水量1152t/d | 通过雨水管网排入厂外排水渠 |
| 生活区及办公区 | W5 | 生活污水 | 300 | 200 | 25 | 200 | 500 | 连续，废水量11.65t/d | 直接排入厂内生化污水处理站 |
| 废水产生量合计 |  |  | 323 | 177 | 22 | 189 | —— | 13.15t/d | —— |
| 清净下水 |  |  | —— | — | —— | — | —— | 50.1t/d | —— |

- （2）厂内污水处理站

- 厂区建设1座生化污水处理站，用于处理生产废水及生活污水，设计处理能力20m3/d。该污水处理站为地埋式一体化污水设施，设计采用SBR处理工艺，该工艺COD去除效率为85%，BOD去除效率为90%，SS去除率为95%，氨氮去除效率为60%。出水水质达到《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》(DB37/599-2006)一般保护区域标准后，通过园区污水管网排放山东斯普莱环境科技有限公司进一步处理，处理后排至园区北部的鱼沃河，污水处理站处理工艺见图2.2-7。

图 2.2-7  厂区污水处理站处理工艺图

- 根据本项目新增废水排放量3945t/a，为保守考虑项目污染物排放情况，主要污染物排放浓度按COD60mg/L、氨氮lOmg/L考虑，则主要污染物排入山东斯普莱环境科技有限公司的量分别为COD0.24t/a、氨氮0.04t/a。

- 山东斯普莱环境科技有限公司情况

- 山东斯普莱环境科技有限公司位于本项目东北方向，北距离鱼沃河约1.9km。工程总投资6216.57万元，占地面积35168平米，设计采用三级深度氧化处理工艺“催化氧化+厌氧+A／O”处理工艺，主要处理设施有粗格栅、进水提升泵、细格栅、粗曝气沉砂池、水解池、沉淀池、缺氧池、好氧池、二沉池、二次提升泵、折扳絮凝沉淀池、接触消毒池、污泥均质池、污泥脱水机房、加氯间等。

- 该污水处理厂设计污水处理规模3万吨/天，主要以工业废水为主，同时接纳少量生活污水，污水接纳范围为东明县化工园区和新材料工业园区规划范围。

- 山东斯普莱环境科技有限公司设计处理工艺流程见图2.2-8，污水处理厂设计出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级标准A，处理后的废水部分回用于园区绿化及道路喷洒，剩余部分通过污水管网排入鱼沃河。

图2.2-8  山东斯普莱环境科技有限公司设计处理工艺流程图

3、噪声

本项目主要噪声源包括搅拌器、风机、物料泵、真空泵、空压机等设备，噪声源强在85～95dB之间。本项目采取的降噪措施为基础减震。本项目主要噪声源情况见表2.2-26。

表2.2-26  本项目主要噪声源

| 噪声源名称 | 数量（台） | 源强（dB） | 治理措施 | 降噪后声级（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 搅拌器 | 20 | 90 | 隔音、基础减震 | 80 |
| 物料泵、真空泵 | 40 | 80 | 基础减震 | 75 |
| 风机 | 10 | 85 | 基础减震 | 80 |
| 空压机 | 2 | 90 | 厂房隔音、基础减震 | 80 |
| 制冷机组 | 1 | 90 | 厂房隔音、基础减震 | 80 |

4、固体废物

本项目产生的固体废物包括生产装置产生的固废、公用工程及环保工程产生的固废、生活区产生的职工生活垃圾、污水处理站污泥等。

- 生产装置区产生的固废主要包括甲代烯丙基氯中和过滤残渣、一氯甲烷废催化剂；甲基烯丙醇废催化剂；甲基丙烯磺酸钠废活性炭；甲基环氧氯丙烷废催化剂阴离子交换树脂等。对装置区产生的固废，按照不同类别分类存储处置，危险废物委托有资质的生产厂家回收再生处理，实现废物再生利用。

（2）本项目新增劳动定员182人，生活垃圾的产生系数按照0.5kg/（人.天）考虑，则厂区生活垃圾产生量为27.3t/a，由市政环卫部门统一收集处理。

（3）污水处理站污泥属于HW45含有机卤化物废物261-084-45其他有机卤化物的生产、配制过程中产生的高浓度残液、吸附过滤物、反应残渣、废水处理污泥、废催化剂，对于该部分危废企业应委托青岛新天地进行处置。

本项目固体废物产生及处置情况见表2.2-27。

表2.2-27   本项目固体废物产生情况

| 装置区 | 编号 | 产生环节 | 固废名称 | 污染物组成 | 产生量（t/a） | 固废性质 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲代烯丙基氯 | S1-1、S1-2 | 中和过滤 | 压滤残渣 | 氧化钙 | 94.93 | 一般固废 | 作为建筑材料外售 |
|  | S1-3 | 一氯甲烷工序 | 废催化剂 | Al2O3 | 5 | 危险废物HW45361-084-45 | 由生产厂家回收再生 |
| 甲基烯丙醇 | S2-1 | 压滤 | 废催化剂 | 氯化铜 | 32.4 | 危险废物HW06261-005-06 | 由生产厂家回收再生 |
| 甲基丙烯磺酸钠 | S3-1、S3-2 | 脱色 | 废活性炭 | 活性炭 | 42.25 | 危险废物HW06261-005-06 | 委托有处置资质的生产厂家回收 |
| 甲基环氧氯丙烷 | S4-1 | 过滤 | 废催化剂 | 阴离子树脂 | 0.17 | 危险废物HW06261-005-06 | 由生产厂家回收再生 |
| 办公、生活区 | S5 | 职工生活 | 生活垃圾 | 纸屑、废塑料等 | 27.3 | 一般固废 | 委托环卫部门定期清运 |
| 污水处理站 | S6 | 污泥压榨 | 污泥 | 污泥 | 3 | 危险废物HW45361-084-45 | 委托青岛新天地处理 |
| 合计 |  | 危废总量 |  |  | 82.82 | —— | —— |
|  |  | 固废总量 |  |  | 205.05 | —— | —— |

### 2.2.9 原环评项目污染物排放情况汇总

东明澳科精细化工有限公司40500吨/年甲基烯丙基系列精细化学品项目污染物排放情况汇总，详见下表2.2-28。

表2.2-28  污染物排放量统计

| 污染物排放源 |  | 污染物名称 | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 甲代烯丙基氯装置区 | 氯化氢 | 0.185 | 0.0027 | 一级-15℃冷媒水冷凝+碱液喷淋+活性炭吸附后通过高25m内径0.2m的排气筒排放，处理效率99.5% |
|  |  | 甲代烯丙基氯 | 50 | 0.72 |  |
|  |  | 氯代叔丁烷 | 15 | 0.21 |  |
|  |  | 1,2-二氯异丁烷 | 0.025 | 0.0004 |  |
|  |  | 甲醇 | 0.33 | 0.0047 |  |
|  |  | 氯气 | 5 | 0.000375 | 氯化亚铁喷射+氯化亚铁喷淋，吸收尾气经高25m内径0.1m的排气筒排放，效率为99% |
|  | 甲基烯丙醇装置区 | 二甲基二烯丙醚 | 7.5 | 0.11 | 一级-15℃冷媒水冷凝+碱液喷淋+活性炭吸附，处理尾气经高25m内径0.2m的排气筒排放，处理效率99.5% |
|  |  | 甲基烯丙醇 | 25 | 0.36 |  |
|  |  |  | 72.6 | 1 |  |
|  |  | 二醇 | 0.125 | 0.0018 |  |
|  | 甲基丙烯磺酸钠装置区 | 甲代烯丙基氯 | 10.5 | 0.0756 | 活性炭吸附后通过高25m内径0.1m的排气筒排放，效率85% |
|  | 甲基环氧氯丙烷装置区 | 聚醚 | 0.0014 | 0.00002 | 一级-15℃冷媒水冷凝+碱液喷淋+活性炭吸附，经过高25m内径0.1m的排气筒排放，处理效率99.5% |
|  |  | 甲基环氧氯丙烷 | 1.75 | 0.025 |  |
|  | 装置区无组织排放 | 液氯 | —— | 1.15 | 加强设备的维护管理，避免“跑、冒、滴、漏”带来的无组织排放 |
|  |  | 非甲烷总烃 | —— | 0.918 |  |
|  |  | 甲代烯丙基氯 | —— | 1.5 |  |
|  |  | 氯化氢 | —— | 0.407 |  |
|  |  | 甲醇 | —— | 0.99 |  |
|  |  | 一氯甲烷 | —— | 1.414 |  |
|  |  | 硫酸雾 | —— | 0.23 |  |
|  |  | 双氧水 | —— | 0.036 |  |
|  |  | 氯代叔丁烷 | —— | 0.1056 |  |
|  |  | 二氯异丁烷 | —— | 0.139 |  |
|  |  | 甲基烯丙醇 | —— | 0.6 |  |
|  |  | 二甲基二烯丙醚 | —— | 0.0094 |  |
|  |  | 二醇 | —— | 0.00216 |  |
|  |  | 环氧氯丙烷 | —— | 0.075 |  |
|  |  | 聚醚 | —— | 0.00253 |  |
|  |  | 粉尘 | —— | 0.2 |  |
| 废水 | 污水处理站 | 废水量 | —— | 3945 | 达标排放 |
|  |  | COD | 60mg/L | 0.24 |  |
|  |  | 氨氮 | 10mg/L | 0.04 |  |
| 固废 | 甲代烯丙基氯工序 | 滤渣（氯化钙） | —— | 94.93 | 作为建筑材料外售 |
|  |  | 废催化剂（Al2O3） | —— | 5 | 由生产厂家回收再生 |
|  | 甲基烯丙醇工序 | 废催化剂 （氯化铜） | —— | 32.4 | 由生产厂家回收再生 |
|  | 吸附装置 | 活性炭 | —— | 42.25 | 危险废物，委托有资质的厂家回收处理 |
|  | 甲基环氧氯丙烷 | 阴离子树脂 | —— | 0.17 | 由生产厂家回收再生 |
|  | 生活垃圾 | 废塑料、废纸等 | —— | 27.3 | 委托当地环卫部门清运 |
|  | 污水处理站 | 污泥 | —— | 3 | 委托新天地处理 |

### 2.2.10 原环评项目环境可行性结论

东明澳科精细化工有限公司40500吨/年甲基烯丙基系列精细化学品项目符合国家产业政策要求；项目厂址符合城市总体规划的要求；各项环保污染治理措施落实后，污染物排放符合环保要求，项目满足当地环境功能要求；符合清洁生产要求；污染物排放总量符合总量控制要求；工程风险能够有效控制；公众支持本项目建设。从环保角度分析，项目的选址基本合理，建设是可行的。

### 2.2.11 原环评报告批复

菏泽市环境保护局于2014年6月19日对“东明澳科精细化工有限公司40500吨/年甲基烯丙基系列精细化学品项目”的批复如下：

- 该项目为未批先建项目，建于东明县新材料工业园区经五路与纬八路路口西南侧，总投资30000万元，其中环保投资545万元。项目占地面积110290m2，建设主体工程为25000t/a甲代烯丙基氯生产线一套、17000t/a 一氯甲烷生产线一套、l0000t/a甲基烯丙醇生产线一套、5000t/a甲基丙烯磺酸钠生产线一套、500t/a甲基环氧氯丙烷生产线一套。以异丁烯和液氯为原料，年生产甲代烯丙基氯25000吨，其中8565. 496吨外售，其余用于下游产品生产，反应副产物氯化氢与甲醇进一步反应，年生产一氯甲烷14133.6吨；以甲代烯丙基氯与碳酸钠反应，年生产甲基烯丙醇10000吨；以甲代烯丙基氯与亚硫酸钠反应，年生产甲基丙烯磺酸钠5000吨；以甲代烯丙基氯和双氧水在阴离子树脂催化剂的作用下反应，年生产甲基环氧氯丙烷500吨。项目主体工程、辅助工程、公用工程及储运工程已基本建成；环保工程在建。东明县环保局已对项目未批先建进行了处罚。

- 项目已于2012年8月2 7日由东明县发展和改革局登记备案（登记备案号：1217100018），并于2013年8月27日同意该项目备案延期至2014年10月31日。经审查，该项目在落实各项污染防治措施和生态保护措施的前提下，能够满足污染物达标排放要求，无新增总量控制指标，从环境影响角度分析，同意项目建设。

二、项目在建设和运营中，要全面落实报告书提出的污染防治措施，积极整改，重点做好以下工作：

（一）重视和强化各废气排放源的治理工作，建设一套技术水平先进的废气处置设施，有效控制废气的有组织、无组织排放。

1、项目用热由园区集中供热中心—山东恒顺供热有限公司集中供应。

2、甲代烯丙基氯、甲基烯丙醇、甲基环氧氯丙烷生产抽真空不凝气、罐区大小呼吸废气分别经废气处理系统采取“一级-15摄氏度冷媒水冷凝+碱液喷淋+活性炭吸附”处理后经25m高排气筒排放。冷凝回收的物料进入反应器循环利用。

甲代烯丙基氯液氯卸车时管道内残存的氯气进入氯气吸收装置处理，采用氯化亚铁做吸收剂，吸收尾气经25m高排气筒排放。

甲基烯丙酵生产过程中产生的二氧化碳经“三级正压碱液喷淋+一级常压碱液喷淋吸收后”由25m高排气筒排放。

吸收产生的碳酸钠回用于生产。汽提不凝气与二氧化碳喷淋共用一套常压碱液喷淋系统，喷淋吸收后通过25m高排气筒排放。

甲基丙烯磺酸钠闪蒸罐不凝气经活性炭吸附处理后通过25m高排气筒排放。

各排气筒外排废气中各污染物排放浓度及速率须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，并按规范设置永久性采样、监测孔和采样平台。

- 采取综合防治措施减少废气的无组织排放，物料的储存、装卸、输送、反应设备及污水处理设施等应在满足工艺要求的前提下采用密闭式，液氯、异丁烯采用卧式压力储罐，其余储罐采取氮封措施，并对储罐大小呼吸废气进行收集处理，确保无组织废气氯气、氯化氢、非甲烷总烃、甲醇、硫酸雾等满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2排放浓度限值要求。

- 强化厂区绿化工作。按照《关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》(鲁环评函[2013]138号）要求，合理设计绿化面积，重点考虑对项目特征污染物的吸附强的树种，确保绿化效应。

（二）按照“雨污分流、清污分流、分质处理”原则设计、建设项目区排水系统，建设一套技术水平先进的废水处理设施。

l、项目生产中工艺冷凝水及蒸汽冷凝水全都回用于生产；废气处理废碱液由甲基烯丙醇工序的汽提处理后与一氯甲烷碱洗废液经中和、二级蒸发工序蒸出盐分，蒸出的冷凝水随甲基烯丙酵工序冷凝水进入甲基烯丙醇生产工艺中循环使用。

2、装置区冲洗废水与生活污水等全部由自建20m3/d污水处理站处理，处理后水质须满足《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》( DB37/599-266)及其鲁质监标发[2011] 35号修改单中一般保护区标准要求，经专用明管输送至园区污水处理厂进行深度处理。按要求规范排污口。

3、循环系统排水尽可能回用于厂区地面冲洗、洒水等，回用不完部分经监测满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB18918-2002)一级A标准和鲁质监标发[2014]7号（全盐量指标限值）标准要求后可随雨水系统外排，否则应纳入园区污水处理厂进行深度处理。

（三）按照《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)做好厂区防渗防腐工作，防止地下水和土壤受到污染。

（四）严格按照国家、省有关规定，搞好危废处理工作。对属于危险废物的甲代烯丙基氯副产一氯甲烷废催化剂；甲基烯丙醇废催化剂：甲基丙烯磺酸钠废活性炭；甲基环氧氯丙烷废催化剂阴离子交换树脂；污水处理产生的污泥等须按照《危险废物贮存污染控制标准) (GB18597-2001)及其修改单标准进行贮存，并委托有危废处置资质单位进行安全处置，要做好危废储存、运输和处置全过程的环境管理，执行转移联单制度，防止产生二次污染。生活垃圾由环卫部门统一处理。

外售盐酸、稀硫酸须符合产品质量标准要求，甲基烯丙醇副产轻组分二甲基二烯丙醚、重组分二醇、蒸发脱除的盐和甲代烯丙基氯副产氯代叔丁烷、1,2-二氯异丁烷等须满足企业标准要求后作为副产品外售，否则应进行性质鉴定，根据鉴定后的性质进行科学处置。

（五）优化平面布置，尽量选用低噪声设备。对项目主要噪声源采取隔声、消声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类声环境功能区排放限值要求。

（六）建设一套科学的应急预案，防止生产过程、化学品储运过程及污染治理设施事故发生。落实报告书中提出的环境风险防范措施和事故应急预案，配备必要的应急设备，并定期演练，与园区管理部门建立应急联动机制。设立三级风险防控体系，按规范在罐区及生产装置区设置围堰、环形沟，建设事故导排系统；装置区、罐区应设置危险品泄漏报警装置，液氯罐区须设置碱液池及喷淋设施，建设容积不小于2000m3的事故水池贮存事故状态下生产生活污水、初期雨水、消防废水等，并逐步由厂区污水处理站处理达标后进入园区污水处理设施进行深度处理；在厂区污水及雨水排放口设置切断措施，确保无事故废水外排。制定非正常工况下的环境保护措施，必要时应立即停止生产，确保非正常工况下无环境污染事故发生。

（七）建立一支高素质的环保管理队伍及一套精、细、准的环境管理台账。

建立健全企业环保领导组织机构和环保规章制度，配备环保专职技术人员，加强业务培训。建立一个标准化的化验室，落实污染物排放监测计划，建立跟踪监测制度。配备相应的自主监测能力进行定期监测，并具备特征污染物异丁烯、氯、氯化氢、甲醇、一氯甲烷等因子的监测能力。

非正常情况发生时，应做到随时进行必要的监测。

（八）总量控制：该项目建成投产后，COD、氨氮年排放量分别控制在0.24吨、0. 04吨以内（进入园区污水处理厂前），因项目废水进入园区污水处理厂，项目不再另行分配总量指标。

（九）加强项目建设整改期间的环境管理，落实各项污染防治措施。

（十）强化公众参与机制。在工程施工和运营过程中，加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、报告书确定项目装置区、罐区卫生防护距离均为300m，你公司应配合当地政府做好项目卫生防护距离内用地规划的控制，禁止新建住宅、学校、医院等环境敏感性建筑物。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并严格落实菏泽市环保局“十个一”工程中有关要求。项目建成后，须向东明县环保局书面提交试生产申请，经检查同意后方可进行试生产。试生产（3个月）期间，须按程序向我局申请建设项目竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投产。

五、请东明县环保局做好项目整改建设期间的环境保护和配套污染防治措施落实情况的监督检查。

六、若该项目在试生产及正式运行期间，发生不符合环评分析情形或发生污染事故，你公司应立即停止生产，并向当地环保部门报告，查明原因，必要时应进行环境影响后评价。

七、该项目性质、规模、地点，采用的生产工艺或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新到我局报批建设项目环境影响评价文件。

八、你公司自收到本批复3日内，将批准后的环境影响报告书及本批复送至园区管理部门及东明县环保局，并按规定接受监督检查。

## 2.3项目竣工验收概况

1、验收监测报告概况

菏泽市环境监测中心于2015年3月21日-3月22日，对东明澳科精细化工有限公司一期35000吨/年甲基烯丙基系列精细化学品项目进行了现场验收监测，并出具了验收监测报告（菏环监（报）字（2015）第19号），监测期间生产负荷达到设计能力的95%，满足监测验收工况要求。其中一氯甲烷生产装置建好后，一直没有投入运行，因此东明澳科精细化工有限公司一期35000吨/年甲基烯丙基系列精细化学品项目验收不包括一氯甲烷生产项目。

根据监测报告，主要结果如下：

（1）验收监测工况

该项目的生产负荷超过75%，符合验收监测条件，生产工况一览表详见下表2.3-1。

表2.3-1  生产工况一览表

| 监测时间 | 设计生产能力 | 实际生产能力 | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3月21日 | 116吨/天 | 110吨/天 | 95% |
| 3月22日 |  | 110吨/天 | 95% |
| 生产时间 | 年生产时间以7200小时计 |  |  |

（2）厂界噪声监测结果

验收期间厂界噪声监测结果见表2.3-2。

表2.3-2  环保验收期间厂界噪声监测结果

| 监测编号 | 2015.3.21 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 标准值dB（A） | 夜间 | 标准值dB（A） |
| ▲1 | 59.2 | 65 | 45.7 | 55 |
| ▲2 | 50.6 | 65 | 43.8 | 55 |
| ▲3 | 48.3 | 65 | 40.8 | 55 |

备注：1号为厂东、2号为厂西、3号为厂北。

厂界各监测点位昼间、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-1990）Ⅲ类标准。南厂界是企业，未检测。

- （3）无组织废气监测结果

验收监测期间未进行有组织废气监测，对厂界氯气、氯化氢进行了监测，监测结果见表2.3-3—表2.3-6，无组织废气监测点位示意图2.3-1。

表2.3-3  验收期间厂界氯气监测结果表（mg/m3）

| 监测日期 | 频次 | 参照点 | 监控点1 | 监控点2 | 监控点3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3月21日 | 1 | 未检出 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
|  | 2 | 未检出 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
|  | 3 | 未检出 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
|  | 4 | 未检出 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
|  | 均值 |  | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 3月22日 | 1 | 未检出 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
|  | 2 | 未检出 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
|  | 3 | 未检出 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
|  | 4 | 未检出 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
|  | 均值 |  | 0.04 | 0.05 | 0.05 |

注：检出限为0.03mg/m3，未检出的按检出限的一半统计。

监测结果表明，厂界无组织排放的氯气浓度范围为0.04mg/m3—0.05mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求（0.4mg/m3）。

表2.3-4  验收期间厂界氯化氢监测结果表（mg/m3）

| 监测日期 | 频次 | 参照点 | 监控点1 | 监控点2 | 监控点3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3月21日 | 1 | 0.14 | 0.19 | 0.22 | 0.23 |
|  | 2 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.27 |
|  | 3 | 0.10 | 0.23 | 0.18 | 0.24 |
|  | 4 | 0.13 | 0.20 | 0.19 | 0.25 |
|  | 均值 | 0.13 | 0.21 | 0.21 | 0.25 |
|  | 扣除参照点后均值 |  | 0.08 | 0.08 | 0.12 |
| 3月22日 | 1 | 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.22 |
|  | 2 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 |
|  | 3 | 0.11 | 0.22 | 0.21 | 0.18 |
|  | 4 | 0.13 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
|  | 均值 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
|  | 扣除参照点后均值 |  | 0.07 | 0.07 | 0.08 |

监测结果表明，厂界区无组织排放的氯化氢厂界浓度范围为0.07mg/m3—0.12mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求（0.2mg/m3）。

表2.3-5  验收期间厂界非甲烷总烃监测结果表（mg/m3）

| 监测日期 | 频次 | 参照点 | 监控点1 | 监控点2 | 监控点3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3月21日 | 1 | 0.26 | 0.62 | 0.75 | 0.55 |
|  | 2 | 0.23 | 0.55 | 0.63 | 0.49 |
|  | 3 | 0.20 | 0.42 | 0.58 | 0.52 |
|  | 4 | 0.23 | 0.57 | 0.70 | 0.55 |
|  | 均值 | 0.23 | 0.54 | 0.67 | 0.53 |
|  | 扣除参照点后均值 |  | 0.31 | 0.44 | 0.30 |
| 3月22日 | 1 | 0.21 | 0.58 | 0.76 | 0.56 |
|  | 2 | 0.23 | 0.50 | 0.66 | 0.50 |
|  | 3 | 0.15 | 0.52 | 0.64 | 0.45 |
|  | 4 | 0.22 | 0.59 | 0.69 | 0.56 |
|  | 均值 | 0.20 | 0.55 | 0.69 | 0.52 |
|  | 扣除参照点后均值 |  | 0.35 | 0.49 | 0.32 |

监测结果表明，厂界无组织排放的非甲烷总烃浓度范围为0.30mg/m3—0.49mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求（4.0mg/m3）。

表2.3-6  验收期间厂界甲醇监测结果表（mg/m3）

| 监测日期 | 频次 | 参照点 | 监控点1 | 监控点2 | 监控点3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3月21日 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 均值 | —— | —— | —— | —— |
| 3月22日 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 均值 | —— | —— | —— | —— |

监测结果表明，厂界无组织排放的甲醇厂界浓度未检出，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求（12mg/m3）。其中，根据建设单位提供的资料，厂界无组织甲醇未检出主要原因在于一氯甲烷生产装置建好后，一直没有投入运行（包括验收监测期间），导致厂界无组织甲醇没有检出。

图2.3-1（a）  3月21日无组织废气监测点位示意图

图2.3-1（b）  3月22日无组织废气监测点位示意图

- （4）废水监测结果

- 1）根据验收监测报告（菏环监（报）字（2015）第19号），厂区废水主要为冲洗废水、生活污水、罐区夏季喷淋废水、循环冷却排污水。其中，冲洗废水（450m3/a）、生活污水（3495m3/a）、罐区夏季喷淋废水（198m3/a）经厂区污水处理站处理达标后，进入园区污水处理厂处理。循环冷却水排污水(345600m3/a)作为清净下水排入雨水管网。

- 2）厂区污水处理站

- 根据验收监测报告（菏环监（报）字（2015）第19号），厂区设置了处理能力20m3/d的污水处理站，污水处理工艺流程如下：

图 2.3-2  污水处理站处理工艺流程图

3）监测结果

表2.3-7  废水进口水质监测结果表（pH无量纲，其它为mg/L）

| - 序号 | - pH | - 悬浮物 | - 化学需氧量 | - 五日生化需氧量 | - 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 8.12 | - 25 | - 990 | - 151 | - 1.69 |
| - 2 | - 8.13 | - 27 | - 1030 | - 139 | - 1.88 |
| - 日均值 | - 8.13 | - 26 | - 1010 | - 145 | - 1.79 |
| - 3 | - 8.11 | - 26 | - 1020 | - 136 | - 1.78 |
| - 4 | - 8.12 | - 28 | - 999 | - 143 | - 1.73 |
| - 日均值 | - 8.12 | - 27 | - 1010 | - 140 | - 1.76 |
| - 均值 | - 8.12 | - 27 | - 1010 | - 142 | - 1.77 |

表2.3-8  废水出口水质监测结果表（pH无量纲，其它为mg/L）

| - 序号 | - pH | - 悬浮物 | - 化学需氧量 | - 五日生化需氧量 | - 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 8.23 | - 9 | - 21 | - 1.8 | - 0.112 |
| - 2 | - 8.22 | - 10 | - 26 | - 1.5 | - 0.129 |
| - 日均值 | - 8.23 | - 10 | - 24 | - 2.0 | - 0.121 |
| - 3 | - 8.24 | - 8 | - 19 | - 1.5 | - 0.147 |
| - 4 | - 8.23 | - 9 | - 23 | - 1.7 | - 0.155 |
| - 日均值 | - 8.24 | - 9 | - 21 | - 1.6 | - 0.151 |
| - 均值 | - 8.23 | - 9 | - 22 | - 1.6 | - 0.136 |
| - 标准 | - 6~9 | - 30 | - 60 | - 20 | - 10 |
| - 评价 | - 达标 | - 达标 | - 达标 | - 达标 | - 达标 |

- 废水监测结果表明：在污水处理治污设施正常运转情况下，设施运行良好，对主要污染物去除率较高，各监测因子均满足《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》（DB37/599-2006）表2一般保护区域排放标准及鲁质监标发[2011]35号修改单标准要求。厂区污水处理站对化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮去除率分别为97.8%、98.86%、92.33%。

2、竣工环境保护验收批复

关于《东明澳科精细化工有限公司一期35000吨/年甲基烯丙基系列精细化学品项目竣工环境保护验收申请报告》及相关材料收悉，经研究，批复如下：

- 该项目位于东明县新材料工业园区，项目一期主要建设35000吨/年甲基烯丙基系列精细化学品，一期主体工程包括：25000t/a甲代烯丙基氯生产线一套及联产17000t/a一氯甲烷生产线一套、10000t/a甲基烯丙醇生产线一套及辅助工程设施。项目占地160亩，一期总投资16000万元，其中环保投资800万元。

- 该项目由山东赛飞特集团有限公司于2014年6月编制了《建设项目环境影响报告书》，2014年6月通过菏泽市环保局审查批复（菏环审[2014]45号）。2014年6月开工建设。2014年12月19日由东明县环保局批准投入试运行。菏泽市环境监测中心站承担了该项目的环保设施竣工验收监测工作，于2015年3月21日至22日派相关技术人员进行了现场监测（青岛京诚检测科技有限公司对甲醇项目于4月6日至7日进行监测），在分析监测结果、汇总检查结果的基础上编制了监测报告。

二、按照“清污分流、雨污分流”原则设计和建设了排水系统。装置区冲洗废水与生活污水等全部由自建20m3/d污水处理站处理。按要求规范了排污口。项目用热由园区集中供热。甲代烯丙基氯、甲基烯丙醇生产抽真空不凝气、罐区大小呼吸废气分别经废气处理系统采取“一级-15℃冷媒水冷凝+活性炭吸附”处理后经25m高排气筒排放。冷凝回收的物料进入反应器循环利用。

甲基烯丙醇生产过程中产生的二氧化碳经“三级正压碱液喷淋+一级常压碱液喷淋吸收”后由25m高排气筒排放。吸收产生的碳酸钠回用于生产。汽提不凝气与二氧化碳喷淋共用一套常压碱液喷淋系统，喷淋吸收后通过25m高排气筒排放。按规范设置了永久性采样、监测孔和采样平台。采取综合防治措施减少了废气的无组织排放。加强了厂区绿化。

对大噪声设备集中布置，设置基础减振，采取了部分隔声措施。

报告书确定的危险废物委托有资质单位处置。生活垃圾交由环卫部门统一处理。

制定了环境事故应急预案。基本落实报告书中提出的环境风险防范措施。设立了三级风险防控体系，建设了2000m3的事故水池贮存事故状态废水；在厂区污水及雨水排放口设置了切断措施。

装置区、罐区卫生防护距离300m内，未新建住宅、学校、医院等环境敏感性建筑物。

建立健全了企业环保领导组织机构、管理规章制度及环境管理台账，配备环保技术专职人员，加强了业务培训。设立了专门的环保化验室，配备了必要检测化验仪器。

- 菏泽市环境监测中心站于2015年3月21日至22日（青岛京诚检测科技有限公司对甲醇项目于2015年4月6日至7日进行监测）对该项目及相关配套设备进行了现场监测及环境管理检查，监测期间生产负荷达到一期设计能力的75%以上，满足监测验收工况要求。根据验收监测报告，主要结果如下：

（一）废气：

有组织氯气排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。

无组织氯气允许排放浓度为0.4mg/m3，验收监测期间无组织排放浓度值为0.04mg/m3-0.05mg/m3，监测结果低于《大气污染物综合排放标准》( GB16297-96)表2标准要求。

无组织氯化氢允许排放浓度为0.4mg/m3，验收监测期间无组织排放浓度值为0.07mg/m3-0.12mg/m3，监测结果低于《大气污染物综合排放标准》( GB16297-96)表2标准要求。

无组织非甲烷总烃允许排放浓度为4.Omg/m3，验收监测期间无组织排放浓度值为0.30mg/m3-0.49mg/m3，监测结果低于《大气污染物综合排放标准》( GB16297-96)表2标准要求。

无组织甲醇允许排放浓度为l2mg/m3，验收监测期间无组织排放浓度值全部未检出，监测结果低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96)表2标准要求。

（二）噪声：厂界昼、夜噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)Ⅲ类标准。

（三）固体废物：危险废物委托有资质单位无害化处置；生活垃圾委托环卫部门统一处理。

（四）建立了风险防范应急体系，并设立了相应容积的事故水池。

（五）总量控制情况：化学需氧量总量为0.13吨/年，氨氮总量为0.001吨/年，均小于批复总量。

（六）100%的公众对该项目环境保护工作的总体评价表示满意或基本满意。

四、该项目基本落实了环评批复中的各项环保要求，主要污染物能够达标排放，符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

五、你公司应按照菏泽市环保“十个一”工程要求，加强对环保设备的管理和维护，保证治污设施稳定运行；加强生产工艺管理，强化操作规程，减少无组织排放的废气，废气收集处置不达标的情况下，要增加碱液喷淋环节，确保废气达标排放，杜绝扰民事件发生。按照报告书要求配备相应的．自主监测能力进行定期监测。验收合格后，生产工艺及治污设施发生较大变化的，应依法进行环境影响后评价持续做好环评文件要求的其他环保工作。

六、由东明县环保局做好该工程运营期间的环境监管工作。

## 2.4公众参与回顾和本次公众意见收集调查情况及环境投诉情况

### 2.4.1 公众参与回顾

1、第一次公示

建设单位和山东赛飞特集团有限公司于2012年10月19日联合进行了第一次公示，公示的方式采用书面通知项目附近企业、村庄和相关行政管理部门，并于项目建设地点设立了公示牌，公示时间为10天。

2、第二次公示

在报告书编制过程中，于2012年12月3日向公众进行了第二次环境影响评价公示，公示时间为10天。公示范围为厂址附近村庄如南吴庄、前营村、渔沃办事处、唐庄、于洲集等，公示方式为书面材料通知公司周围村庄和企业等，了解公众意见和建议。

3、公众参与调查问卷

本次调查共发放问卷155份，收回有效问卷155份，问卷有效率l00%。调查范围包括东明澳科精细化工有限公司项目周围村庄，调查对象有工人、农民等，包括不同年龄、文化程度、职业等方面的公民，较能客观地反映公众对该项目的意见和建议。

通过对问卷调查结果统计分析表明，公众对多数问题观点比较一致，公众参与公共事务的积极性在提高，对工程及各种环境要素的影响都有一定的认识。

公众对该项目的环境影响有一定的认识：

（1）对于问题1，您认为东明澳科精细化工所在区域目前环境空气质量如何：80.65%的公众认为项目所在区域目前环境空气质量好，说明多数公众认为项目厂址区域空气质量好。

（2）对于问题2，您认为流经东明县化工园区北侧的鱼沃河、万福河目前水质状况如何：78.7%的公众认为项目附近地表水水质状况好。

（3）对于问题3，您认为东明澳科精细化工目前周围地下水水质如何：84.51%的公众认为项目目前周围地下水水质质量好，说明多数公众认为项目厂址周围地下水质量好。

（4）对于问题4，您认为本共程的建设对厂址所在地周围声环境的影响如何：80.65%的公众认为没有影响。说明多数公众认为项目的建设对周围声环境影响较小。

（5）对于问题5，您认为本项目的建设会否加重当地地表水污染：82.58%的公众认为不会。说明公众多数认可拟建项目采取的废水治理措施，认为拟建项目的建设不会加重当地地表水污染。

（6）对于问题6，您认为本项目的建设是否会加重当地地下水污染：9.03%的公众认为会，83.87%的公众认为不会，7.1%的公众认为不一定，说明多数公众认为拟建项目的建设不会加重当地地下水污染。

（7）对于问题7，您比较关心建设项目可能带来的哪一方面的环境影响：22.58%的公众认为建设项目可能带来水环境污染，35.48%的公众认为建设项目可能带来空气环境污染，9.03%的公众认为建设项目可能带来噪声环境污染，32.9%的公众认为建设项目能带来其他环境污染，说明公众关心拟建项目对周剧环境造成的各方面影响。

（8）对于问题8，您认为建设项目采取的环保措施能否有效防止环境污染：87.74%的公众认为建设项目采取的环保措施能有效防止环境污染，9. 68%的公众认为不能，说明多数公众认可本项目采取的环保措施。

（9）对于问题9，综观建设项目所带来的各种影响，您对该项目的建设持何态度：100%的公众赞成本项目，说明所以公众支持本项目建设。

针对上述九项问题的调查，反映出公众对项目建设是认同的，普遍认为拟建项目在落实好各项环保措施的前提下，项目建设对周围环境的影响程度较小，公众是可以接受的。

综上所述，通过对项目区域开展公众参与公告和问卷调查，项目区域群众支持项目建设。

### 2.4.2 本次公众意见收集调查情况

根据项目周边敏感目标分布情况，企业于本次后评价期间，在项目影响范围内进行了公众意见的收集调查工作。

1、调查形式

企业采用实地访问、自愿填写公众参与调查表等方法进行公众调查。

2、调查内容

调查的主要内容包括：（1）调查对象对本项目的生产运营情况；（2）对项目运营可能引起的环境问题的看法；（3）对项目采取的环保措施的要求和建议；（4）是否支持本项目的建设的看法。发放的调查表内容见表2.4-1。

表2.4-1  本项目环境影响后评价公众调查问卷

| - 项目概况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东明澳科精细化工有限公司于2012年投资注册成立，厂址位于东明县新材料工业园区经五路与纬八路路口西南侧，是一家集化工研发、生产、销售于一体的综合型精细化工企业。 2014年，东明澳科精细化工有限公司委托山东赛飞特集团有限公司对《东明澳科精细化工有限公司40500吨/年甲基烯丙基系列精细化学品项目》进行了环境影响评价，编制了环境影响报告书，并通过专家论证，于2014年6月19日获得了菏泽市环保局的批复意见（菏环审[2014]45号）。 由于在实际建设过程中，甲基丙烯磺酸钠、甲基环氧氯丙烷产品生产装置没有建设运行，因此，该项目于2015年6月4日以“东明澳科精细化工有限公司一期35000吨/年甲基烯丙基系列精细化学品项目”名称，通过了菏泽市环保局组织的建设项目竣工环境保护验收，建设项目竣工环境保护验收文号为菏环验[2015]0904号。 根据本次后评价现场勘察及相关资料对照，企业在原有环评验收基础上，实际建设的性质、地点、生产规模、主体生产工艺、主体原辅料及产品方案等与原审批的环保文件基本相符。但项目配套污染物治理措施发生变化，随着环保要求提升，企业建设完善了相关环保处理设施。 项目生产过程中主要污染源有废气、废水、固废、噪声。经过本次后评价，项目针对生产过程中各产污环节设置了相应环境保护措施。根据现状监测结果，本项目废气、废水、噪声均能满足相关排放标准。危险废物送往有资质的单位进行无害化处理。厂区设置有1座事故水池可有效避免废水事故排放对下游地表水体的不良影响。通过加强管理、定期检查、监测等措施，进一步完善各项处理措施后可有效避免废气事故排放对周围环境的不良影响。 通过污染源及环境质量现状监测结果以及初步回顾评价结论，本项目目前采取的环境保护措施和风险防范措施，对环境影响可以得到有效控制。项目生产过程在严格落实已采取的环保措施并进一步完善相应整改措施后，项目继续运行应不会对周围环境产生明显不利影响。 为了解公众对该项目在污染防治和环境保护工作等方面的意见，使建设单位与公众之间及时进行沟通，并最大限度地保障公众利益的实现，本次后评价对区域的敏感点个人进行问卷调查。请提出你们对项目建设运行的意见、要求或建议，然后交给调查人员。 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 性 别 |  | 民 族 |  |
| 联系电话 |  | 年 龄 |  | 职 业 |  |
| 文化程度 | A.初中以下 B.中专/高中 C.大专 D.大学本科以上 |  |  |  |  |
| 家庭住址 |  |  |  |  |  |
| - 调查内容（在选项旁打勾） |  |  |  |  |  |
| 1、您是否了解东明澳科精细化工有限公司建设的情况？ A很清楚（ ） B知道一点（ ） C不知道（ ） 2、您认为本项目对环境造成影响的大小？ A较小（ ） B不知道（ ） C较大（ ） 3、您认为本项目对环境的主要影响有哪些？（可多选）？ A废气影响( ) B噪声影响( ) C污水影响( ) D固体废物污染影响( ) E生态环境破坏影响( ) F其他影响( ) 4、您认为本项目是否对您的生活造成影响？ A影响较小（ ） B无影响（ ） C影响较大（ ） 5、您认为本项目的选址是否合理？？ A合理（ ） B不清楚（ ）C不合理（ ） （如不合理，原因是： ） 6、您是否赞成本项目继续在原址生产？ A赞成（ ） B无所谓（ ） C反对（ ） （如反对，原因是： ） - 其他意见和建议 |  |  |  |  |  |

3、调查份数安排

企业调查村庄问卷调查份数安排见表2.4-2。

表2.4-2  问卷调查份数一览表

| 序号 | 村庄 | 相对项目厂区位置 | 发放份数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 董庄 | 西北 | 10 |
| 2 | 南吴庄 | 西北 | 7 |
| 3 | 前营 | 东北 | 16 |
| 4 | 唐庄 | 东南 | 16 |
| 5 | 于州集 | 正西 | 15 |
| 6 | 任营 | 正北 | 3 |

4、调查统计结果

企业随机发放调查表67份，回收问卷67份，回收率100%。

问卷调查后，企业对调查结果进行了统计，统计结果表见表2.4-3。

表2.4-3  问卷调查统计结果一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 （男/女） | 联系电话 | 文化程度 | 家庭住址 | 问题1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉密 | 男 | 涉密 | 高中 | 董庄 | A | A | AC | B | A | A |
| 2 | 涉密 | 男 | 涉密 | 初中 |  | A | A | C | B | A | A |
| 3 | 涉密 | 女 | 涉密 | 初中 |  | A | A | AC | B | A | A |
| 4 | 涉密 | 男 | 涉密 | 初中 |  | A | A | AC | B | A | A |
| 5 | 涉密 | 女 | 涉密 | 初中 |  | A | A | AC | B | A | A |
| 6 | 涉密 | 男 | 涉密 | 中专 |  | A | A | AC | A | A | A |
| 7 | 涉密 | 男 | 涉密 | 大专 |  | A | A | ABCD | A | B | B |
| 8 | 涉密 | 男 | 涉密 | 大专 |  | A | A | A | B | A | A |
| 9 | 涉密 | 女 | 涉密 | 中专 |  | B | A | ABCDE | C | C | C |
| 10 | 涉密 | 女 | 涉密 | 中专 |  | A | A | A | A | A | A |
| 1 | 涉密 | 男 | 涉密 | 初中 | 南吴庄 | A | A | A | A | A | A |
| 2 | 涉密 | 女 | 涉密 | 初中 |  | A | A | AC | B | A | A |
| 3 | 涉密 | 女 | 涉密 | 初中 |  | A | A | F | A | A | A |
| 4 | 涉密 | 女 | 涉密 | 大专 |  | B | A | A | B | A | A |
| 5 | 涉密 | 女 | 涉密 | 大专 |  | A | A | AC | A | A | A |
| 6 | 涉密 | 男 | 涉密 | 大专 |  | B | A | ABCD | A | B | B |
| 7 | 涉密 | 男 | 涉密 | 大专 |  | A | A | AF | A | A | A |
| 1 | 涉密 | 女 | 涉密 | 大专 | 前营 | A | A | A | B | A | A |
| 2 | 涉密 | 男 | 涉密 | 初中 |  | B | A | A | A | A | A |
| 3 | 涉密 | 女 | 涉密 | 中专 |  | A | A | A | B | A | A |
| 4 | 涉密 | 男 | 涉密 | 初中 |  | A | A | AC | B | A | A |
| 5 | 涉密 | 女 | 涉密 | 初中 |  | A | A | A | B | A | A |
| 6 | 涉密 | 男 | 涉密 | 中专 |  | B | A | AC | B | A | A |
| 7 | 涉密 | 女 | 涉密 | 中专 |  | A | A | A | B | A | A |
| 8 | 涉密 | 女 | 涉密 | 中专 |  | A | A | A | B | A | A |
| 9 | 涉密 | 女 | 涉密 | 中专 |  | A | A | A | B | A | A |
| 10 | 涉密 | 男 | 涉密 | 初中 |  | B | A | A | B | B | A |
| 11 | 涉密 | 男 | 涉密 | 初中 |  | B | A | A | B | A | A |
| 12 | 涉密 | 女 | 涉密 | 大专 |  | A | A | AC | B | A | A |
| 13 | 涉密 | 男 | 涉密 | 中专 |  | A | A | AC | B | A | A |
| 14 | 涉密 | 男 | 涉密 | 中专 |  | B | A | AF | B | A | A |
| 15 | 涉密 | 男 | 涉密 | 中专 |  | A | A | B | B | A | B |
| 16 | 涉密 | 男 | 涉密 | 大专 |  | A | A | F | B | A | A |
| 1 | 涉密 | 男 | 涉密 | 高中 | 唐庄 | B | A | AF | B | A | A |
| 2 | 涉密 | 男 | 涉密 | 高中 |  | B | A | A | B | A | A |
| 3 | 涉密 | 男 | 涉密 | 高中 |  | B | A | F | A | A | A |
| 4 | 涉密 | 男 | 涉密 | 高中 |  | B | A | A | B | A | A |
| 5 | 涉密 | 男 | 涉密 | 中专 |  | B | B | AB | A | B | B |
| 6 | 涉密 | 男 | 涉密 | 高中 |  | C | A | A | B | A | A |
| 7 | 涉密 | 男 | 涉密 | 小学 |  | B | A | F | B | A | A |
| 8 | 涉密 | 女 | 涉密 | 中专 |  | A | A | A | A | A | A |
| 9 | 涉密 | 女 | 涉密 | 中专 |  | B | A | ACF | B | A | A |
| 10 | 涉密 | 男 | 涉密 | 中专 |  | B | A | ABCD | A | A | A |
| 11 | 涉密 | 女 | 涉密 | 大专 |  | A | A | A | B | A | A |
| 12 | 涉密 | 女 | 涉密 | 中专 |  | A | A | B | B | A | A |
| 13 | 涉密 | 男 | 涉密 | 中专 |  | A | B | CDEF | A | B | B |
| 14 | 涉密 | 男 | 涉密 | 小学 |  | B | B | A | B | B | B |
| 15 | 涉密 | 女 | 涉密 | 小学 |  | B | B | A | B | B | B |
| 16 | 涉密 | 男 | 涉密 | 小学 |  | B | A | A | B | A | A |
| 1 | 涉密 | 女 | 涉密 | 初中 | 于州集 | A | A | AC | A | A | A |
| 2 | 涉密 | 男 | 涉密 | 初中 |  | B | A | AC | A | A | A |
| 3 | 涉密 | 男 | 涉密 | 初中 |  | B | A | AC | B | A | A |
| 4 | 涉密 | 男 | 涉密 | 初中 |  | B | A | A | B | A | A |
| 5 | 涉密 | 男 | 涉密 | 中专 |  | B | A | A | B | A | A |
| 6 | 涉密 | 男 | 涉密 | 初中 |  | A | A | A | B | A | A |
| 7 | 涉密 | 女 | 涉密 | 初中 |  | B | A | AC | A | A | A |
| 8 | 涉密 | 女 | 涉密 | 大专 |  | A | A | AC | A | A | A |
| 9 | 涉密 | 女 | 涉密 | 初中 |  | A | A | AC | B | A | A |
| 10 | 涉密 | 男 | 涉密 | 大专 |  | A | A | AB | A | B | A |
| 11 | 涉密 | 女 | 涉密 | 中专 |  | A | A | CE | A | A | B |
| 12 | 涉密 | 男 | 涉密 | 中专 |  | A | A | A | A | A | A |
| 13 | 涉密 | 男 | 涉密 | 中专 |  | A | A | A | B | A | A |
| 14 | 涉密 | 女 | 涉密 | 大专 |  | B | A | F | B | A | A |
| 15 | 涉密 | 男 | 涉密 | 大专 |  | A | A | AC | B | A | A |
| 1 | 涉密 | 男 | 涉密 | 大专 | 任营 | A | A | BF | B | A | A |
| 2 | 涉密 | 男 | 涉密 | 大专 |  | A | A | CE | B | A | B |
| 3 | 涉密 | 女 | 涉密 | 初中 |  | B | B | A | B | B | B |

根据企业所统计的调查结果来看，有相当数量的受访者59.7%很清楚东明澳科精细化工有限公司的建设情况，92.54%认为本项目对环境的影响都较小，67.2%认为本项目对生活的无影响，82%的群众认为本项目主要对环境产生废气影响，85%的认为本项目选址合理，83.6%受访者支持本项目继续在原址生产。

综上，从企业进行的本次公众参与调查来看，所调查的公众能够接受且认可项目继续运行。

### 2.4.3环境投诉情况回顾

项目自建厂运行至今，未收到针对本项目的环境投诉。