- 9 环境管理与监测计划

- 9.1 环境管理

- 9.1.1 公司环境管理机构设置

东明澳科精细化工有限公司为了加强对环保工作的管理，制定了《东明澳科精细化工有限公司环境保护管理制度》，同时设立了环保领导小组，定员3人，分管企业的环保工作、建设项目“三同时”实施的监督检查、与环保部门的工作沟通等；同时车间也设有兼职环保管理人员，负责环保设施的正常运转；制定了《东明澳科精细化工有限公司环保监测管理制度》，设有专门的环保监工作人员，委托有资质检测公司对企业废气、废水水质的监测；建立了应急救援组织指挥网络。目前企业已经制定了《关于杜绝三废污染管理规定》、《东明澳科精细化工有限公司固体废弃物管理制度》、《危险废弃物分类要求及管理规定》等多项环保管理规定，环保管理系统相对完善。

本项目充分利用现有环保管理机构，负责环保设施的正常运转。

- 9.1.2 环保管理部门主要职责和任务

负责全厂日常环境管理工作，并对环境监测室行使管理权。主要职责由以下几项内容组成：

① 协助领导贯彻执行环保法规和标准；

② 组织制定各车间的环境保护规划和年度计划，并组织实施；

③ 参与环保工程设施的论证、设计，监督设施的安装调试，落实“三同时”制度的实施，推广环保先进经验和技术，推进清洁生产技术，改善环境质量；

④ 负责环境管理、环保知识的宣传教育和新技术推广；

⑤ 定期检查环保设施运转情况，发现问题及时解决；

⑥ 掌握污染状况，建立污染源档案和环保统计；

⑦ 按照上级环保主管部门的要求，制定环保监测计划，并组织协调完成监测任务；

⑧ 制定环境监测站的管理制度和操作规程，组织和协调废气处理设施和环境监测工作的正常运行。贯彻执行国家环境保护法律法规和有关的环保标准。

- 9.1.3 日常环境管理要求

①建立日常环境管理制度；

②建立日常环境管理台帐。做好原辅料、废气、废水、固废等的记录台账，环保设施的运行台账，做好环保资料归档和统计工作比如废气环保设施运行记录等；

③进行各类固废台帐统计；

④做好各项环保设施日常运行、维护及费用记录；建立定期检查、维修和维修后验收制度，保证设备、设施完好，运转率达到考核要求。

⑤日常生产全过程贯彻清洁生产原则；定期开展清洁生产审核工作。

⑥对员工进行环保法律、法规教育，提高员工环保意识，对环保岗位进行培训考核。

- 9.1.4 排污口规范化管理

排污口是污染物进入环境、对环境产生影响的通道。强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

（1）基本原则

①向环境排放污染物的排污口必须规范化；

②排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。

（2）技术要求

①排污口的设置必须合理确定，进行规范化管理；

②设置规范的、便于测量流量、流速的测速段。

（3）立标管理

①污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）与（GB15562.2-1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌；排放口标志牌见图9.1-1。

| 污水排放口 | 污水排放口 | 废气排放口 | 废气排放口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声排放源 | 噪声排放源 | 一般固体废物 | 一般固体废物 |

图9.1-1  环境保护图形标志—排放口（源）

环境保护图形标志--排放口（源）的形状及颜色见表9.1-1。

表9.1-1  标志的形状及颜色说明

|  | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

- 9.1.5 环境信息公开

本项目可参照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》要求中第二章监测与报告第一至十七条要求，制定自行监测方案，自行监测方案向环境保护主管部门备案；根据要求采取合适的自行监测手段进行企业自行监测，按时编制完成年度自行监测开展情况年度报告，并向负责备案的环境保护主管部门报送。

1、企业应将自行监测工作开展情况及监测结果向社会公众公开，公开内容应包括：

（1）基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地里位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等；

（2）自行监测方案；

（3）自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；

（4）未开展自行监测的原因；

（5）污染源监测年度报告。

2、企业可通过对外网站、报纸、广播、电视等便于公众知晓的方式公开自行监测信息。同时，应当在省级或地市级环境保护主管部门统一组织建立的公布平台上公开自行监测信息，并至少保存一年。

3、企业自行监测信息按以下要求的时限公开：

（1）企业基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，应于变更后的五日内公布最新内容；

（2）手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布；

（3）自动监测数据应实时公布监测结果，其中废水自动监测设备为每2小时均值，废气自动监测设备为每1小时均值；

（4）每年一月底前公布上年度自行监测年度报告。

- 9.2 污染物排放清单及管理要求

- 9.2.1工程组成

表9.2-1  本项目工程组成一览表

| 工程 类别 | 现 状 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 组成内容 |  |  | 建成时期 |
| 主体 工程 | 本项目主体构成分别为25000t/a甲代烯丙基氯生产线一套、一氯甲烷生产线一套（闲置）、10000t/a甲基烯丙醇生产线一套，其设备均为框架结构安装 |  |  | 2014年 |
| 辅助 工程 | 办公室、生活区 |  | 包括生活区、办公区：包括综合楼、综合服务中心、餐厅、职工宿舍等 | 2014年 |
|  | 控制室、化验室 |  | 包括控制室、化验室 | 2014年 |
| 储运 工程 | 甲代烯丙基氯 | 原料罐 | 异丁烯储罐：4座，压力卧式储罐，容积150m3 | 2014年 |
|  |  |  | 液氯储罐：4座，压力卧式储罐，容积60m3 |  |
|  |  |  | 甲醇储罐：无 |  |
|  |  |  | 硫酸储罐：无 |  |
|  |  |  | 液碱储罐：2座，立罐加氮封，容积100m3 |  |
|  |  | 产品罐 | 甲代烯丙基氯储罐：2座，立罐加氮封，容积100m3 |  |
|  |  |  | 盐酸储罐：3座，立罐加氮封，容积100m3 |  |
|  |  |  | 氯代叔丁烷储罐：1座，立罐加氮封，容积100m3 |  |
|  |  |  | 二氯异丁烯储罐：2座，立罐加氮封，容积100m3 |  |
|  |  |  | 一氯甲烷储罐：3座，压力卧式储罐，容积60m3 |  |
|  | 甲基烯丙醇 | 产品罐 | 甲基烯丙醇储罐：3座，立罐加氮封，容积100m3 |  |
|  |  |  | 二甲基二烯丙醚储罐：1座，立罐加氮封，容积100m3 |  |
|  |  | 原料罐 | 4座，立罐加氮封，容积100m3 |  |
|  | 甲基环氧氯丙烷 | 产品罐 | 甲基环氧氯丙烷：无 |  |
|  |  |  | 聚醚储罐：无 |  |
|  | 甲基丙烯磺酸钠 |  | 无 |  |
|  | 固体原材料 |  | 无 |  |
| 公用 工程 | 新鲜水供水管网：由园区供水管网提供，厂内自建供水管网 |  |  | 2014年 |
|  | 循环水系统：厂网建一组循环水冷却系统，设计循环水量为8000m3/h，设有2000m3/h凉水塔4台 |  |  | 2014年 |
|  | 排水：雨水排水系统、事故废水排水系统、生活污水排水系统 |  |  | 2014年 |
|  | 供气：包括一座空压站、一座制氨站，其中仪表风制备能力10m3/min，压缩空气120m3/min，制氨机组氮气制备能力20m3/min |  |  | 2014年 |
|  | 供热：生产用蒸汽由山东方明化工股份有限公司提供 |  |  | 2014年 |
|  | 制冷：建项目装置区需要-15℃冷冻水，所需制冷量为100KW，拟建项目设制冷站一座，站内设制冷量112kw螺杆式乙二醇机组一套，制冷剂为R22（二氟一氯甲烷），载冷剂为乙二醇 |  |  | 2014年 |
|  | 供电：由新材料工业园区双回路电源引入，厂区设变配电室 |  |  | 2014年 |
| 环保 工程 | 废气处理 |  | - 1、甲代烯丙基氯废气处理设施：储罐呼吸废气和抽真空不凝气共用一套废气处理设施，即一级-15℃冷凝水冷凝器+碱液喷淋+活性炭吸附后经高40m内径0.1m的排气筒（P1）高空排放；氯气由氯气吸收装置（碱喷淋）处理后通过高25m内径0.2m的排气筒（P2）高空排放； - 2、甲基烯丙醇废气处理设施：汽提不凝气通过四级常压碱喷淋处理后通过34m高内径0.10m的排气筒（P3）排放。产品储罐废气经过-15℃冷凝水冷凝器+碱液喷淋处理后通过24m内径0.10m的排气筒（P4）排放，抽真空不凝气直接经过碱液喷淋处理后高空排放（P4）。 | 2014年 |
|  | 废水处理系统 |  | 目前厂区污水处理站已停用，厂区实际产生冷却循环外排水、地面清洁废水、生活污水（无工艺废水产生），排入中信国安化工有限公司污水处理站处理，由中信国安化工有限公司污水处理站处理后排入东明县第二污水处理厂达标排放。 | 2017年 |
|  | 固废 |  | 生活垃圾委托当地环卫部门处置。 对生产区产生的固废，按照不同类别分类存储、处置；厂区设置独立的危废暂存区，按照相关防渗要求做好暂存区的防渗措施 | 2014年 |
|  | 噪声 |  | 设备安装减震、隔声消声等措施。 | 2014年 |

- 9.2.2 污染物排放清单

表9.2-2   本项目污染物排放清单一览表

| 类别 | 污染工序 |  | 污染因子 | 环保措施 | 排放情况 |  |  | 排放标准 | 排放量 | 排气筒参数 H/D（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | mg/m3 |  | kg/h |  | t/a |  |
| 废气 | 甲代烯丙基氯生产装置：储罐呼吸废气和抽真空不凝气 |  | 氯化氢、非甲烷总烃 | 一级-15℃冷凝水冷凝器+碱液喷淋+活性炭吸附 | 氯化氢 | 1.21 | 4.96×10-5 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准的要求；《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中第II时段限值要求 | 0.00035 | P1：40/0.1 |
|  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.64 | 1.6×10-5 |  | 0.00012 |  |
|  | 甲代烯丙基氯生产装置：液氯储罐废气 |  | 氯气、氯化氢 | 碱喷淋 | 氯气 | 0.6 | 9.78×10-5 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准的要求 | 0.00064 | P2：25/0.2 |
|  |  |  |  |  | 氯化氢 | 1.23 | 2.00×10-4 |  | 0.0013 |  |
|  | 甲基烯丙醇生产装置：汽提不凝气 |  | 非甲烷总烃 | 四级常压碱喷淋 | 4.24 |  | 8.1×10-5 | 《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中第II时段限值要求 | 0.00058 | P3：34/0.1 |
|  | 甲基烯丙醇生产装置：储罐废气 |  | 非甲烷总烃 | -15℃冷凝水冷凝器+碱液喷淋（抽真空不凝气只经过碱液喷淋） | 1.72 |  | 4.0×10-5 | 《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中第II时段限值要求 | 0.00029 | P4：24/0.1 |
|  | 甲基烯丙醇生产装置：抽真空不凝气 |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无组织 废气 | / | 氯气 | 未捕集部分无组织排放 | / |  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中限值要求；《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》表3厂界监控点浓度限值 | 0.23 | / |
|  |  |  | 异丁烯 |  | / |  |  |  | 0.18 | / |
|  |  |  | 氯化氢 |  | / |  |  |  | 0.28 | / |
|  |  |  | 甲代烯丙基氯 |  | / |  |  |  | 0.25 | / |
|  |  |  | 氯代叔丁烷 |  | / |  |  |  | 0.018 | / |
|  |  |  | 1,2-二氯异丁烷 |  | / |  |  |  | 0.026 | / |
|  |  |  | 甲基烯丙醇 |  | / |  |  |  | 0.10 | / |
|  |  |  | 二甲基二烯丙醚 |  | / |  |  |  | 0.0013 | / |
|  |  |  | 二醇 |  | / |  |  |  | 0.00065 | / |
| 废水 | 生活污水、罐区夏季喷淋废水、循环冷却排污水、车间地面冲洗废水 |  | COD、BOD5、氨氮、SS、全盐量等 | 污水管网排入中信国安化工有限公司污水处理站处理。经污水处理站处理达标后排入东明县第二污水处理厂进行深度处理，达标后外排 | 废水量31416t/a |  |  | 满足中信国安化工有限公司污水处理站进水水质标准 | 废水量31416t/a | / |
|  |  |  |  |  | COD10.93t/a |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮0.081t/a |  |  |  |  |  |
| 固废 | 危险废物 | 废活性炭 | 活性炭 | 厂区内危废库暂存，委托处理 | 1.5 |  |  | 危废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准，妥善处置 | 0 | / |
|  |  | 废催化剂 | 氯化铜 |  | 120.96 |  |  |  | 0 | / |
|  |  | 废碱液 | NaCl、NaOH、卤代有机物等 |  | 6.77（20.32t/3a） |  |  |  | 0 | / |
|  |  | 回收釜残 | 二醇等 |  | 65.17 |  |  |  | 0 | / |
|  |  | 实验室废液 | 废试剂 |  | 0.05 |  |  |  | 0 | / |
|  | 一般固废 | 过滤残渣 | 氯化钙 | 作为建筑材料外售 | 84.24 |  |  | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 | 0 | / |
|  | 生活垃圾 | 办公生活垃圾 |  | 厂区内统一收集，当地环卫部门统一清运 | 21 |  |  | / | 0 | / |
| 噪声 | 空压机、风机、水泵、冷冻机等 |  | Leq（A） | 减振、消声、隔声 | / |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | / | / |
| 防渗 | 重点控制区 |  | 废水输送管道、事故池、危废暂存间、生产车间、原料仓库。 防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，k≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一般控制区 |  | 其他非重点防渗区，防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险 | 采取三级防控措施，编制环境风险应急预案，设置事故水池，完善风险防范措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境管理 | 实行公司领导负责制，配备专业环保及安全管理人员，负责全厂环境监督管理工作，制定环境监测计划，规范排污口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 9.3 环境监测计划

根据工程排污特点及实际情况，需建立健全各项监测制度并保证其实施。监测计划要充分依托厂区现有的监测仪器与设备，在此基础上注重本项目特征污染物的监测。各项目的监测分析方法按照现行国家、部颁布的标准和有关规定执行。

- 9.3.1 基本要求

根据《关于加强化工企业等重点排污单位特征污染物监测工作的通知》（环办监测函[2016]1686号）：

按照《环境保护法》和《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环法[2013]81号）等规定，化工企业等排污单位应认真落实环境影响评价文件及其批复的要求，按照相关标准及技术规范，制定自行监测方案，对污染物排放及周边环境的影响情况开展监测，公开监测信息。监测内容包括排污单位执行的排放标准规定项目和涉及的列入特征污染物名录库的全部项目。监测频次上，采用自动监测的，全天连续监测；采用手工监测的，废水特征污染物每月至少开展一次监测，废气特征污染物每季度至少开展一次监测。排污单位周边环境质量检测频次按照环境影响评价报告书（表）及其批复要求执行。周边存在敏感点及重点保护区域的，应增加特征污染物的监测频次。出现超标排放等异常情况时，排污单位应立即向当地环保部门报告，同时要采取措施，加密监测，直至污染物排放达到排放标准要求后，方可恢复正常监测频次。根据排污许可管理工作实施进展，对企业自行监测频次有更严格要求的，从严执行。

- 9.3.2 监测计划

本次针对所排污染物情况，参照环办监测函[2016]1686号文件《关于加强化工企业等重点污染排污单位特征污染物监测工作的通知》、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等技术依据，制定了详细监测计划。参照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》并根据企业实际情况适当调整，按照污染源、厂界、近距离敏感点、风险应急监测分别制订监测方案，具体见表9.3-1、表9.3-2。

表9.3-1  风险应急环境监测方案

| 环境要素 | 测点名称 | 监测方位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 当时风向的下风向 | 每隔500m布设一个监控点，共布设3个 | 泄漏：氯气、HCl、非甲烷总烃 火灾：一氧化碳、氯气、氯化氢、非甲烷总烃、颗粒物 | 每1小时一次 |
|  | 当时风向的侧风向 | 两侧各布设一个监控点，共布设2个 |  |  |
|  | 敏感点 | 于州集村、董庄村、唐庄村 |  |  |
| 地表水 | 废水排放口 |  | pH、CODcr、BOD5、氨氮、SS、总氮、总磷、全盐量、氯化物、硫化物 | 每1小时一次 |

表9.3-2   污染源监测方案

| 类别 | 污染源 | 监测因子 | 监测点位 | 监测频次 | 采样时间和频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 甲代烯丙基氯生产装置：储罐呼吸废气和抽真空不凝气P1 | 氯化氢 | 根据《固定污染源排气中颗粒物的测定和气态污染物采样方法》(GB16157-1996)规定进行监测点位布设，采样位置选择垂直管段，避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径和距上述部件上游方向不小于3倍直径处 | 每季度一次 | 根据《大气污染物综合排放标准》、《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）进行：以连续1小时的采样获取平均值；或在1小时内，以等时间间隔采集4个样品，并计平均值 | 委托第三方机构进行监测 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 每季度一次 |  |  |
|  | 甲代烯丙基氯生产装置：液氯储罐废气P2 | 氯气 | 根据《固定污染源排气中颗粒物的测定和气态污染物采样方法》(GB16157-1996)规定进行监测点位布设，采样位置选择垂直管段，避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径和距上述部件上游方向不小于3倍直径处 | 每季度一次 |  | 委托第三方机构进行监测 |
|  |  | 氯化氢 |  | 每季度一次 |  |  |
|  | 甲基烯丙醇生产装置：汽提不凝气P3 | 非甲烷总烃 | 根据《固定污染源排气中颗粒物的测定和气态污染物采样方法》(GB16157-1996)规定进行监测点位布设，采样位置选择垂直管段，避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径和距上述部件上游方向不小于3倍直径处 | 每季度一次 |  | 委托第三方机构进行监测 |
|  | 甲基烯丙醇生产装置：储罐废气和抽真空不凝气P4 | 非甲烷总烃 | 根据《固定污染源排气中颗粒物的测定和气态污染物采样方法》(GB16157-1996)规定进行监测点位布设，在碱吸收塔进口、出口进行采样，采样位置选择垂直管段，避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径和距上述部件上游方向不小于3倍直径处 | 每季度一次 |  | 委托第三方机构进行监测 |
|  | 厂区无组织排放 | 氯气 | 根据《大气污染物无组织排放检测技术导则》（HJ/T55-2000）规定进行监测点位布设，监控点设在单位厂界外10m范围内的浓度最高点。参照点设1个，监控点设4个 | 每季度一次 | 根据HJ/T55-2000规定，实行连续1小时采样，或者在1小时内以等时间间隔采集4个样品计平均值 | 委托第三方机构进行监测 |
|  |  | 氯化氢 |  | 每季度一次 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 每季度一次 |  |  |
| 废水 | 厂区废水排放口 | COD | 厂区废水排放口 | 每天2次 | 根据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91）进行 | 企业自备监测能力 |
|  |  | 氨氮 |  | 每天2次 |  |  |
|  |  | 流量 |  | 每天2次 |  |  |
|  |  | pH |  | 每天2次 |  |  |
|  |  | BOD5 |  | 每天2次 |  |  |
|  |  | 全盐量 |  | 每天2次 |  |  |
| 噪声 | 厂界噪声 | Leq | 厂界外1m处，高度1.2m以上 | 每季度一次 | 正常生产时昼间（6:00至22:00）、夜间（22：00至次日6:00）各监测一次 | 委托第三方机构进行监测 |
| 固废 | -- | 各类固废产生量 | -- | 每生产周期统计一次 | -- | 做好台账记录 |

- 9.3.3 现有的监测仪器配置

根据企业性质和环保管理的相关要求，东明澳科精细化工有限公司现有工程主要设备可以满足本项目的部分监测需求，已配备的主要监测仪器设备见表9.3-3。

表9.3-3   监测仪器、设备配置一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD恒温加热器及配套加热仪器 | 1 | 台 | 废水检测 |
| 2 | 智能COD速测仪（CTL-12） | 1 | 台 |  |
| 3 | pH计 | 1 | 台 |  |
| 4 | 电导率仪 | 1 | 台 |  |
| 5 | 石英坩埚 | 1 | 个 |  |
| 6 | 全自动流量测定仪 | 1 | 套 |  |
| 7 | 烘箱 | 1 | 台 | 化学分析 |
| 8 | 玻璃器皿 | 若干 | 个 |  |
| 9 | 分光光度计 | 1 | 台 |  |
| 10 | 万分之一分析天平 | 1 | 台 |  |
| 11 | 精密声级计 | 1 | 台 | 噪声监测 |
| 12 | 噪声统计分析仪 | 1 | 台 |  |
| 13 | 大气连续采样器 | 1 | 台 | 废气监测 |
| 14 | 氯气快速检测仪 | 1 | 台 |  |
| 15 | 氯化氢快速检测仪 | 1 | 台 |  |
| 16 | CO快速检测仪 | 1 | 台 |  |

根据上表，目前东明澳科精细化工有限公司厂内已经配备了较为充足的监测设备，监测能力可以满足本项目部分监测要求，不满足项目监测要求说的，企业还应委托第三方机构进行监测。此外，企业还应加强对相关环保人员进行培训，提高自身监测水平。

- 9.4 厂区防渗措施及地下水监控井布设

- 9.4.1 厂区防渗措施

根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）要求，污染防治区应设置防渗层，防渗层的渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s。

一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；重点污染防治区防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。厂区已采取的防腐防渗具体措施如下：

地面防渗层采用抗渗混凝土，严格按照《混凝土结构设计规范》规定建设，混凝土强度符合要求，混凝土防渗层设置缩缝和胀缝。

罐区基础承台及承台以上环墙采用抗渗混凝土，表面涂刷聚合物水泥柔性防水材料，厚度不小于1.0mm，罐区防火堤内地面防渗层应符合地面防渗的规定，按照《储罐区防火堤设计规范》规范建设。

混凝土水池、污水沟、污水池和污水井设计建设时遵循《混凝土结构设计规范》的有关规定，一般污染防治区水池结构厚度大于250mm、抗渗等级大于P8，重点污染防治区水池结构厚度大于250mm、抗渗等级大于P8且在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂；

一般污染防治区排水沟结构厚度大于150mm、抗渗等级大于P8，且排水沟的内表面在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂；重点污染防治区污水井结构厚度大于200mm且在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。

地下管道采用抗渗钢筋混凝土管沟/套管或钢制金属管道，设计壁厚的腐蚀余量不小于2mm，钢制金属管道的连接方式应采用焊接；抗渗钢筋混凝土管沟防渗设计混凝土强度等级不低于C30，抗渗等级不低于P8，混凝土垫层的强度等级不低于C15。

东明澳科精细化工有限公司各装置均委托有资质单位承包建设，根据资料显示，各装置在设计、建设时均落实各项防渗要求，公司现有工程防渗基本可以满足要求。

- 9.4.2 地下水监控井的布设

为了掌握厂区及周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，及时发现污染物并有效控制污染物扩散，应对项目所在地及周围的地下水水质进行监测，为防治地下水污染采取相应的措施提供重要依据。根据《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）的要求，按照厂区地下水的流向及主要污染物排放区域，共布设3眼地下水监控井，根据厂区环境水文地质条件和建设项目特点，制定详细监测计划见表9.4-1。

表9.4-1  环境质量跟踪监测方案

| 点位 | 位置 | 布设意义 | 监测频次 | 监测因子 | 分析方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 裕洲集村 | 厂区地下水上游监测井 | 2次/年 (枯水期、丰水期各1次) | pH、总硬度、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、溶解性总固体、挥发酚、氟化物、氯化物、氰化物、六价铬、总大肠菌群、砷、汞、铅、镉、铁、锰、细菌总数 | 按照《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2004)要求执行 | 委托第三方机构进行监测 |
| 2# | 厂址 | 厂区地下水下游监测井 |  |  |  |  |
| 3# | 前营村 | 项目厂区地下水监测井 |  |  |  |  |

1、 按照《地下水环境监测技术规范》HJ/T164-2004要求，及时上报监测数据和有关表格。

2、 在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告厂安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取的措施如下：

了解全厂生产是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大监测密度，如监测频率由每月（季）一次临时加密为每天一次或更多，连续多天，分析变化动向。

3、周期性地编写地下水动态监测报告。

4、定期对污染区的生产装置、储罐、法兰、阀门、管道等进行检查。