# 4区域环境概况

## 4.1自然环境概况

### 4.1.1地理位置

东明县位于菏泽市区西临，北纬34°58′至35°25′，东经114°48′至115°16′之间。东连菏泽市，东南与曹县搭界，南与河南省兰考县接壤，西和北与河南省长垣县、濮阳市毗邻，南北最长55公里，东西最宽35公里，总面积1369.8平方公里。县城东北距济南278公里，东距菏泽30公里，西距长垣县城35公里，西南距兰考县城67.5公里，东南距曹县县城75公里，北距濮阳市45公里。

东明县新材料工业园区位于东明县城南部，西北部紧邻东明化工园区。东明新材料工业园区规划区是在东明化工园区东南部进行新规划，北距东明县城规划区边界3.8公里，西侧边界紧临S262省道，东至江庄和新营村，南到南吴庄和新营村，规划区占地面积为9.60km2。

本项目位于菏泽市东明县新材料工业园区，地理位置详见图2.2-1。

### 4.1.2地形地貌

东明县位于鲁西南边缘，全县地形西南高，东北低，黄河滩区高于非滩区。全县地势平坦，无明显的岗洼，地面自然坡降为1/3000至1/5000。属黄河冲积平原，为黄河南岸黄泛平原的一部分。黄河大堤东、南两面海拔高程为54.5～64.5米，海拔最高点在焦园乡西南徐家堤村，高程67.9米。最底点在海头乡的韩楼村，高程53.9米。

东明县地貌受河河淤积和水流的影响面形成，分为河滩高地、决口扇形地、沙陇高地、缓平坡地、背河洼地、河间浅平洼地、河槽洼地、丘陵等8种微地貌类型。

东明县新材料工业园区属华北平原内黄河冲积平原的一部分，位处黄河于河南孟津以东所形成的巨大扇形地－黄河冲积扇的中东部。境内地势相对平坦、稍有起状，受黄河的影响，自西而东，地势缓降，地面标高57.2-59.0m，地面坡降1/10000。受历史上黄河泛滥及近期引黄搭淤的影响，在近似平坦的冲积平原上，亦存在多处的高岗与洼地，形成了起伏不大的岗洼地相间的微地貌景观。受人类活动的影响，微地貌已不多见，现以人工地貌为主。

### 4.1.3地质及水文地质

1、区域地层结构

根据东明县新材料工业园钻探揭露资料，项目所在区浅地层特征描述如下：

（1）粉土：层底埋深0～4.70m，层厚0～4.70m，褐黄色，稍密，稍湿，摇振反应中等。

（2）粉质粘土夹粉土：层底埋深5.45～5.80m，层厚0.75～1.10m，黄褐色，粉质粘土可塑-硬塑，局部软塑，含少量姜石，径0.5～3.0cm，粉土稍密，很湿，主要成分为石英、云母，局部地段夹有少量粘土。

（3）粉土：层底埋深10.80～12.90m，层厚6.35～7.25m，褐黄色，中密，很湿，中等摇振反应，局部为粉砂、粉细砂，主要成分为石英、云母。

（4）粉质粘土：层底埋深13.75～15.00m，层厚0.95～2.10m，黄褐色，可塑-硬塑，局部软塑，含姜石，粉土主要成分为石英、云母。

（5）粉土夹粉质粘土：层厚15.00～16.75m，黄褐色，局部灰褐色，粉质粘土可塑-硬塑，局部含姜石及铁锰质结核，粉土主要成分为石英、云母。

由此可见场区浅层地层主要为粉土、粉质粘土，无好的隔水层，土层的渗透性能较强，防渗、隔污性能较差。

2、水文地质特征

（1）含水岩层组及其水文地质特征

①含水岩层组及其水文地质特征

a、浅层潜水—微承压水淡水含水岩组

由于项目所在区浅部地层主要由黄河多次泛滥淤积而形成，岩性主要为粉土、粉砂及粉质粘土，因此，该含水岩组含水层主要为粉砂及粉土。在垂向上具多层结构。单层厚度一般小于2m，含水砂层累计厚度10-15m，并夹有数层薄层粘土或粉质粘土；在平面上不连续，尤其在南北方向上，连续性更差，反映在浅层淡水底界面基本在东西方向上变化较小、起伏不大。这与黄河及其他河流呈东西向径流形成冲积物有关。该含水岩组含水层厚度及底界面埋藏深度在全区的分布存在较大差异，最大埋深可达50m以上，咸淡水界面埋深30—40m，最小10m。

由于浅层淡水含水岩组岩性主要为粉土，颗粒较细，孔隙小，地下水径流缓慢，因此，其富水性一般，单井涌水量一般500-1000m3/d。供水水文地质条件较差。该层地下水水位埋深一般2.0-3.0m左右，年变幅1—2m。其补给来源主要为大气降水入渗补给、农田灌溉回渗补给、地表水渗漏补给等。水质较好，矿化度0.5—1.9g/L，水化学类型主要为HCO3·Cl—Na·Mg·Ca型、HCO3—Na·Mg·Ca型、HCO·SO4·Cl—Na型。

b、中层承压咸水含水岩组

据区域地质资料，该含水岩组底板埋深在工作区的西部及南部最浅，为275—300m，自西向东逐渐加深，工作区内基本上为全咸水区。矿化度2.7—3.8g/L。该含水岩组含水层岩性主要为粉细砂，含水层厚度一般15—20m,水位埋深小于10m，据有关资料：该含水层岩性为细砂，试验段砂层累计厚度20.41—21.3m，水位埋深小于10m，单位涌水量0.032-0.0366L/s.m，水化学类型为SO4-K.Na型，矿化度7.789—8.064g/L，为高矿化度咸水。

由于该含水岩组上下均有相对稳定连续的粘性土作为隔水岩层，地下水处于一个相对稳定封闭的地质环境中，补给来源贫乏，水循环交替缓慢，水质很差，目前尚未开发利用。

c、深层承压淡水含水岩组

隐伏于中层承压咸水含水岩组以下，是本区具供水意义的重要含水岩组。根据以往勘探资料，该含水岩组顶板埋深一般在250—300m，含水层岩性为细砂、粉细砂。含水层含砂层6-10层，最大单层厚度5.71m，累计厚度为29.40-39.40m。

各含水层间均分布有稳定连续的粘性土，颜色为棕红、灰绿、黑灰及其他杂色，结构紧密，粘性很强。最大单层厚度可达30m以上，含水、透水性很差，具良好的隔水性能，是区内良好的隔水岩层。该粘土的存在，使上下含水层间一般失去水力联系或水力联系微弱，且使下伏含水层具较大承压性。含水层富水性一般，单井涌水量一般小于1000m3/d，局部地段小于500m3/d。

天然条件下深层承压水的补给来源来自西部的地下径流，即地下水自西向东径流。而西部菏泽市近郊自20世纪80年代以来大量开采深层地下水，促使水位连年下降，已形成大面积的降落漏斗，一定程度上加快了深层承压水的径流。目前地下水自西向东流向东部漏斗区。

区域水文地质图见图4.1-1。

②地下水补给、径流、排泄条件

区内第四系中的地下水可分为潜水和承压水。气象及水文因素对前者影响明显，后者主要受控于地质结构。天然条件本区内潜水与承压水的总的流向，皆自西向东，与地表水一致。由于近20年来西部对深层承压水的开采，使得深层地下水流向在局部地段发生了变化。

- 浅层潜水—微承压淡水

- 该含水岩组地下水的主要补给来源为大气降水入渗，其次为农田灌溉回渗及地表水体的渗漏补给。区内表层及层间的岩性主要为砂性土及隔水性能差的粉质粘土，结构松散，渗透性较强，利于降水的入渗及运移，加之地形坡度小，增长了降水的入渗，但有碍于浅层水的水平运动，滞缓了水化学的交替循环。由于降水的季节性变化大，因此浅层水水位动态随降水季节分配而发生周期性变化。从多年动态变化得知，每年枯水期消耗的潜水，一般在丰水期均能得到补充。

该层地下水的径流条件受地形因素影响明显，一般自西北向东南径流，水力坡度与地形坡降一致。由于含水层颗粒较细，径流一般较迟缓。

浅层水的排泄途径主要为自西向东的径流排泄和人工开采排泄。一般情况下，开采排泄集中于每年旱季，农田灌溉大量开采浅层地下水，造成水位快速下降。但丰水期来临后，农业用水很少，而地下水得到充分补给水位升高，此时则以径流排泄为主。

b、中层承压咸水

由于区内本层水全为咸水体，本次工作未对该含水岩组投入工作量进行研究，以往资料对该层的研究也较少，尚不能详述其补给、径流、排泄条件。据《菏泽地区农田供水水文地质勘察报告》中的抽水试验资料证实，该含水岩组与上下含水层间无水力联系，其运动方式应是承受西部补给后顺层作水平运动，向东排出区外。

c、深层承压淡水

本含水岩组与上部含水层间无水力联系，地下水在含水层间以水平运动为主。勘查区位于黄河巨大扇形地与东部汶泗河冲积扇叠交地带的西侧，因此工作区当为黄河冲积形成的相应堆积物占主导地位，故天然条件下区内深层承压淡水的补给应源自西部顺层地下水的径流补给为主。由于两冲积扇叠交带附近的物质组成颗粒较细，地下水含水层间的运动缓慢，又由于含水层间隔水粘土的存在，排泄不畅，使之更具承压性。

由于菏泽近郊（距本区约40km）对深层水的开采，导致区内深层水径流条件发生了变化，从一定程度上加速了自西向东的径流。由于该层地下水埋藏较深，其补给来源主要是地下径流补给，区内以径流排泄为主。

（2）地表水

厂址所在地东明县属于淮河流域南四湖水系，县境内河流多为人工排水河道，主要有洙赵新河、万福河及东鱼河等，均经东明县向东南注入南四湖。

洙赵新河源于东明县菜园集乡穆庄村西，东流经东明、牡丹区、鄄城、郓城、巨野，出境入济宁并于候楼东南入南四湖，菏泽境内河长101.4km，流域面积4119km2。洙赵新河流域为洙水河和赵王河流经地。由于河道狭窄，排洪能力很低，致使内涝频繁。为防洪排涝，1964年开始挖洙赵新河，将洙水河和赵王河上游流域纳入洙赵新河河系。洙赵新河流域多年平均年降水量672mm，多年平均年径流深为66.3mm，折合年径流量2.00亿m3。

洙赵新河为20世纪60～70年代开挖的排水骨干河道，沿河设有节制闸65个，其主要功能为泄洪、纳污、引水和灌溉，主要接纳东明、鄄城、郓城、巨野、牡丹区和定陶的部分工业废水和生活污水。

东鱼河曾名卫红河，1985年改名为今名。它发源于东明县刘楼，东流经东明、牡丹区、曹县、定陶、成武、单县，出境入济宁于西姚村汇入南四湖。菏泽境内河长123.2km，流域面积为5206km2，主要支流有东鱼河北支、东鱼河南支、团结河和胜利河等。东鱼河流域多年平均年降水量为680mm，多年平均年径流深72mm，折合年径流量为3.05亿m3。

项目区域地表水系见图4.1-2。

### 4.1.4区域地质构造

项目所在区在地质构造上处于中朝准地台（Ⅰ级），华北断拗（Ⅱ级）、临清拗陷（Ⅲ级）东明凹陷（Ⅳ）（东明盆地）内。该构造格局发生于印支期燕山期及古近纪，新近纪—第四纪时相对稳定，由于历经多次构造运动，隐伏断裂纵横交错，影响本区的主要断裂有聊考断裂、菏泽断裂和东明断裂，园区所在地不存在活动性构造，地质结构比较稳定。

### 4.1.5地下水开采现状

据实地调查，本区浅层地下水的开发利用主要是当地居民生活用水和农业灌溉水。农村居民生活用水一般采用集中供水（村、镇自来水）或分散开采（居民家庭手压水井或小型电机抽水井）方式，村、镇自来水供水井深度一般在30—50m，居民家庭手压水井或小型电机抽水井的深度一般在30m以浅。

本区农田灌溉用水以引黄灌溉为主，部分采用地下水灌溉。园区附近居民生活用水以浅层地下水为主，井深一般25—40m，年开采地下水478.15×104m3，合1.31×04m3。

本区50—250m深度分布咸水，由于其矿化度和总硬度均较高，不宜于农田灌溉和生活用水，故目前对该层地下水的开采为零。

本项目供水由园区供水管网集中供给，园区用水水源以黄河水为主，自于黄河水厂，从水厂敷设输水管线，送至规划区后满足工业及生活用水。集中水源地情况见图4.1-3。

### 4.1.6 土壤

东明县的土壤母质多位河道式、大陆湖泊式和河流冲积沉积物，不同的土壤母质形成不同性质的土壤。沙质河槽地和决口扇形地的中心部位多为风沙土类，平缓坡地形成的多为潮土亚类、盐化潮土和碱化潮土。

东明县新材料工业园区所在区域的土壤以风沙土和壤质潮土为主。

### 4.1.7动植物现状

东明县新材料工业园区地处鲁西南，属于暖温带半湿润季风气候区，植被区系属鲁西南平原植被区，该植被区的地带性植被应为落叶阔叶林，但由于该区域主要为农田，零星分布落叶阔叶林，主要在河边及田边。天然发育的植被为灌木和草本植物群落。植被种类较少，以草本植物为主。

受到农田作物种植及土地开垦等人为因素的影响，绝大多数是人工植被，主要为农业植被和人工森林植被；自然植被呈现以草本植物为主的植被类型，自然木本植物均已少见。常见和比较常见的乔木有旱柳、黄连木、刺槐、毛白杨、榆、楸树；灌木有胡枝子、达乌里胡枝子、卫矛、荆条、酸枣、山槐、绣线菊、鼠李、孩儿拳头、锦鸡儿等；草本植物有芦苇、羊胡子草、蒲子、芦草、狼尾草、黄背草、柴胡、白杨草、白莲蒿、狗尾草、大油芒、结缕草等，在草本植物中以多年根茎禾木科为主，如巨龙河、反帝沟两侧涝洼地中的芦苇、蒲子、芦草等；规划区内农田种植的粮食作物有小麦、玉米、大豆、甘薯、谷子等；园林区果树有苹果、梨、桃、石榴、杏等；豆瓜菜物种有黄豆、绿豆、豆角、豌豆、茄子、番茄、葱、白菜、菜心、萝卜、芥菜等。

目前该地区常见的野生动物主要有昆虫类、鼠类、蛇类、蟾蜍、蛙和喜鹊、麻雀等鸟类。家禽家畜，养殖种类有猪、牛、狗、鸡、鸭、鹅等传统种类，评价区内无珍稀动物。

### 4.1.8 地震

在未来50年10%的超越概率水平，地震动加速度峰值为103.0cm/s2，地震动反应谱特征周期为0.65s(相应的地震基本烈度为7度)。

## 4.2环境质量现状

### 4.2.1环境功能区划

根据当地有关环境功能区划要求，项目区域各环境要素功能区划具体如下：厂区所在的区域环境空气为二类功能区；地表水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；地下水水质执行地下水质量Ⅲ类标准；噪声环境功能区划为3类。

### 4.2.2区域环境空气质量

相比建设前，项目所在区域环境空气中常规污染物NO2、SO2、PM10、TSP质量呈现一定恶化趋势。超标一方面受到天气干燥、风大扬尘的影响，另一方面受到区域施工扬尘、工业企业生产的共同影响。根据本次检测结果，所有特征因子均不超标，因此，项目的生产运营对周围空气环境造成一定影响，但不超标，对周围环境空气的影响尚可接受。

### 4.2.3地表水环境质量现状

由现状评价结果知，1#监测点位监测期间COD、BOD5、总氮、硫酸盐、全盐量均超标，2#监测点位监测期间COD、BOD5、总磷、总氮、硫酸盐、全盐量均超标，3#监测点位监测期间COD、BOD5、总氮、硫酸盐、全盐量均超标，4#监测点位监测期间总磷、总氮、硫酸盐、全盐量均超标，5#监测点位监测期间总磷、总氮、硫酸盐、全盐量均超标，其余监测因子均能满足满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

上述超标因子主要是因为鱼沃河和东鱼河沿岸的生活污染、农业面源污染、部分工业废水所致，因此应进一步做好鱼沃河和东鱼河的水污染防治工作，在鱼沃河和东鱼河沿岸加强截污导流，加强沿岸污水管网收集工作，防止各类不达标废水排入地表水体。

### 4.2.4地下水环境质量现状

项目所在区域NH3-N、硫酸盐、氯化物、硝酸盐-氮、亚硝酸盐-氮均监测因子呈增长趋势，说明厂址区域地下水环境质量有进一步恶化趋势。企业应进一步完善监控井制度，及时探查厂区是否有下渗污染地下水的现象，并及时采取防渗补救措施。

### 4.2.5声环境质量

该区域属3类声功能区，东、北二个厂界昼间、夜间噪声值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类功能区环境噪声排放限值。目前项目运行噪声达标且未造成扰民事件。

### 4.2.6土壤环境质量

评价区土壤环境质量均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准。本次后评价监测点位的土壤属于清洁型。由此可以看出，目前土壤未受到污染，项目后续运行也应重视土壤环境保护，在土壤环境质量现状基础上，不断采取措施加以保护并改善土壤。