- 8 环境管理及监测计划

- 8.1现有环境管理及环境监测制度

东明澳科精细化工有限公司为了加强对环保工作的管理，制定了《东明澳科精细化工有限公司环境保护管理制度》，同时设立了环保领导小组，定员3人，分管企业的环保工作、建设项目“三同时”实施的监督检查、与环保部门的工作沟通等；同时车间也设有兼职环保管理人员，负责环保设施的正常运转；制定了《东明澳科精细化工有限公司环保监测管理制度》，设有专门的环保监工作人员，委托有资质检测公司对企业废气、废水水质的监测；建立了应急救援组织指挥网络。目前企业已经制定了《关于杜绝三废污染管理规定》、《东明澳科精细化工有限公司固体废弃物管理制度》、《危险废弃物分类要求及管理规定》等多项环保管理规定，环保管理系统相对完善。

- 8.1.1 现有工程环境管理台账记录要求

企业已申请排污许可证，许可证编号为91371728073036629B001P。项目于 2020年申请，现有工程环境管理台账记录要求以及企业执行情况详见表8-1。

- 8.1.2 现有工程自行监测要求

根据排污许可证的相关规定，现有工程自行监测要求及企业执行情况见表8-2。

表8-1  现有工程环境管理台账记录要求

| 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 | 实际环境管理情况 | 是否符合排污许可证要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | 设施名称、设施编号、装载物质、装载物质温度、装载方式 | 1次/月 | 电子台账+纸质台账 | 电子台账保存期限不得少于5年。纸质台账保存期限不得少于5年 | 1次/月 | 符合 |
| 基本信息 | 储罐编号、储存物料名称、物料类别、储存量、平均液位高度、最大液面高度、周转量、平均储存温度 | 1次/月 |  |  | 1次/月 | 符合 |
| 基本信息 | 装置名称、装置编号、原料名称、原料使用量、主要产品名称、产品产量、主要辅料名称、辅料使用量 | 1次/月 |  |  | 1次/月 | 符合 |
| 监测记录信息 | 采样日期、样品数量、采样方法、采样人姓名、排放口编号、废水类型、水温、污染因子、出口浓度、许可排放浓度限值、测定方法、是否违反许可证 | 1次/月 |  |  | 1次/月 | 符合 |
| 监测记录信息 | 采样日期、无组织采样点位数量、采样方法、采样人姓名、污染因子、采样点位、监测浓度、厂界浓度最大值、许可排放浓度限值、测定方法、是否合规 | 1次/月 |  |  | 1次/月 | 符合 |
| 污染防治设施运行管理信息 | 出水量、出水中化学需氧量平均浓度、出水中氨氮平均浓度 | 1次/月 |  | 电子台账保存期限不得少于5年。纸质台账保存期限不得少于5年 | 1次/月 | 符合 |
| 污染防治设施运行管理信息 | 设施名称、设施编号、吸附剂名称、吸附剂用量、更换周期、出口废气浓度 | 1次/月 |  |  | 1次/月 | 符合 |

表8-2  现有工程自行监测要求

| 污染源类别 | 监测点位 | 监测指标 | 自行监测技术指南监测频次 | 实际监测情况 | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 甲代烯丙基氯装置废气排气筒 | 氯化氢 | 1次/季 | 1次/季 | 满足 |
|  |  | 挥发性有机物 | 1次/月 | 1次/月 |  |
|  |  | 甲醇 | 1次/半年 | 1次/半年 |  |
|  | 甲基烯丙醇装置精制不凝气吸收装置排气筒 | 挥发性有机物 | 1次/月 | 1次/月 | 满足 |
|  | 氯气罐区碱液喷淋装置排气筒 | 挥发性有机物 | 1次/月 | 1次/月 | 满足 |
| 无组织废气 | 厂界 | 氨、H2S、臭气浓度、氯气、氯化氢、甲醇、颗粒物、非甲烷总烃 | 1次/季 | 1次/季 | 满足 |
| 废水 | 厂区总排口（进国安化工污水处理站前） | CODcr、氨氮 | 1次/周 | 1次/周 | 满足 |
|  |  | pH、悬浮物、总氮、总磷、石油类、挥发酚 | 1次/月 | 1次/月 | 满足 |
|  |  | 总硬度、全盐量、BOD5、总有机碳、总锌、氟化物、硫化物、可吸附有机卤化物、总氰化物、总钒 | 1次/季 | 1次/季 | 满足 |
|  |  | 总铜、氯离子 | 1次/半年 | 1次/半年 | 满足 |
| 噪声 | 厂界 | Leq dB（A） | 1次/季 | 1次/季 | 满足 |
| 固废 | 统计项目固废量 | 统计种类、产生量、处理方式、去向 | 每月一次 | 每月一次 | 满足 |

### 8.1.3现有工程环境管理薄弱环节及改进措施

根据现场排查，企业现有工程环境管理薄弱环节梳理如下：

1、VOCs在线监测装置目前未与环保局联网，需尽快与环保局联网。

2、企业应按照环境管理与监测计划要求，对挥发性有机物泄漏检测与修复。

- 8.2 技改项目管理机构设置

本工程建成后，依靠企业现有安全环保部以及当地环保部门成熟的环境管理制度来对本项目进行环境管理，以环保监测站及各装置环保员配合环境管理任务。

- 8.3 环境保护职责和任务

一、安全环保部主要职责和任务如下：

（1）组织与监督公司环境管理体系的运行情况，制定公司环保长期规划，公司年度环保计划；

（2）组织制定与完善公司环保制度与环保方案，根据公司长期规划，制定公司各个产品的排放标准、总量指标，并定期监督其执行情况；

（3）监督与检查新、改、扩建项目环境方案的制定与实施；

（4）组织环境责任事故的分析与处理；

（5）监督公司污水处理厂的工作状态，对废水的排放达标负责；

（6）关注并收集国家环境方面的法律、法规及相关要求的变动状况；

（7）组织新、改、扩建项目的环评及“三同时”工作。

二、环保监测站的主要职责和任务如下：

（1）健全各项规章制度，有效发挥监督性监测的职能；

（2）做好全厂的污染源调查，制定完备的采样方案，承担全厂各装置排污口及厂总排放口的环境监测任务；

（3）提高监测人员素质，加强工作责任感，严格执行环境监测技术规范和标准；

（4）按规定和要求按时完成监测报告表，做好本站人员的技术交流和培训工作，组织本站人员的业务学习，提高其监测技能。

三、装置环保员职责和任务如下：

（1）负责向本部门员工进行环保制度、环保知识的宣传；

（2）负责组织排查本部门的环境因素；

（3）强化本部门员工的环境保护意识，努力提高环保技能；

（4）组织搞好现场管理，确保生产工作现场安全整洁有序、无污染。

- 8.3.1 排污口规范化管理

一、厂区现有排污口符合情况

目前厂区废气排气筒设置了采样孔和采样平台、废气标识，基本满足《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T 3535-2019）和《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB1556.2-1995）的要求。厂区废水设置了排污口，其建设基本符合《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》相关要求。

二、技改项目排污口设置要求

本项目涉及废气、噪声、固废排污口，标志需按照《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB1556.2-1995）、《环境保护图形标志--固体废物贮存(处置)场》（GB15562.2）中有关规定执行。

标志牌应设置在与之功能相应的醒目处，标志牌必须保持清晰、完整，当发现损坏、颜色污染或有变化、褪色之类的情况应及时修复或更换，检查时间至少每年一次。

排污口按照《排污口规范化整治技术要求》（试行）、《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》（DB37/T2463-2014）以及《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）的相关要求进行设置。

（1）基本原则

①向环境排放污染物的排污口必须规范化；

②排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。

（2）技术要求

①排污口的设置必须合理确定，进行规范化管理；

②设置规范的、便于测量流量、流速的测速段。

（3）立标管理

污染物排放口应按国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）与《环境保护图形标志 固体废物贮存(处置)场》GB15562.2-1995的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌。

表8-3 本项目需设置的排污口标示图

| 类型 | 排污口 | 提示标志 | 警告标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟囱 |  |  |
| 噪声 | 风机、泵类等噪声源 |  |  |
| 固体废物 | 一般固废临时贮存区 |  |  |
|  | 危险废物贮存区 | — |  |

环境保护图形标志--排放口（源）的形状及颜色见表8-5。

表8-4  标志的形状及颜色说明

| 标志类型 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

- 8.3.2 规范采样平台

企业在建设过程应按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GBT 16157-1996）和《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）的要求规范采样平台和采样点设置，具体要求如下：

1、采样点位

采样点位应优先选择在垂直管段，避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径和距上述部件上游方向不小于2倍直径处；手工采样点位应位于自动监测设备采样点位下游，且在互不影响测量的前提下，尽可能靠近；采样断面烟气流速应大于5m/s。

2、采样孔

采样孔内径应不小于80mm，采样孔管长应不大于50mm。对圆形烟道，采样孔应设在包括各测点在内的互相垂直的直径线上，对矩形或方形烟道，采样孔应设在包括各测点在内的延长线上。

3、采样平台

采样平台面积不小于1.5m2，并设有不低于1.1m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样平台承重不小于200kg/m2，采样孔距平台面约为1.2-1.3m；平台外侧至烟道外壁距离不小于1.2m；当采样平台设置在离地面高度≥5米的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯，梯段宽度不小于0.9m；当平台高度＞40米时，应设有通往平台的电梯。

- 8.3.3 建设阶段的环境管理要求

表8-5  建设阶段的环境管理要求

| - 阶段 | - 主要影响 | - 管理要求 |
| --- | --- | --- |
| - 建设阶段 | - 机械噪声 | - 合理布局施工场地。建立临时声障 |
|  | - 扬尘 | - 需设置围挡、围护，洒水降尘等措施 |
|  | - 固废和弃土 | - 做到日产日清 |
|  | - 交通环境 | - 制定相应的车辆管理制度 |

- 8.3.4 日常环境管理制度

①企业应建立日常环境管理制度。

②建立日常环境管理台帐。针对项目运行过程产生的废气、废水、噪声、固废、环境风险等方面建立规范的环境管理台账，台账内容应包括环保设施设备清单、专业操作及维护人员配备、环保设施运行及维护费用、环保设施运行记录、事故检修计划、耗材消耗、污染物排放或处置量、环保设施稳定运行保障计划等。

③进行各类固废台帐统计。

④做好各项环保设施日常运行、维护及费用记录；建立定期检查、维修和维修后验收制度，保证设备、设施完好，运转率达到考核要求。

⑤在日常生产过程应贯彻全过程清洁生产原则，定期开展清洁生产审核工作。

⑥对员工进行环保法律、法规教育和宣传，提高员工环保意识，对环保岗位进行培训考核。

⑦厂区需在现有绿化措施的基础上进一步完善，以满足山东省环境保护厅《关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》（鲁环评函[2013]138号）的要求。

- 8.4 污染物排放清单及管理要求

本项目建设内容见表8-6。

表8-6  技改项目工程内容组成表

| 工程类别 | 工程名称 | 工程规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 甲基丙烯磺酸钠装置 | 利用、改造厂区现有的一般固废和危废暂存车间（长126m、宽20.5m），车间内配置反应罐、闪蒸罐、蒸发罐、结晶釜、过滤器、烘干机、冷却塔、包装机等设备，甲基丙烯磺酸钠设计产能5000吨/年 | 依托现有的一般固废和危废暂存车间改造；其余新建 |
|  | 氯代正丁烷装置 | 拟拆除现有闲置的一氯甲烷生产装置进行氯代正丁烷装置的建设、安装、生产，布设氯化氢干燥装置、汽化器、反应器、汽液分离器、脱轻塔、产品塔、回收塔等设备，氯代正丁烷设计产能10000吨/年 | 新建 |
| 辅助工程 | 办公室、生活区 | 包括生活区、办公区：包括综合楼、综合服务中心、餐厅、职工宿舍等 | 依托现有 |
|  | 控制室、化验室 | 新建防爆控制室一个，化验室依托现有。 | 新建/依托现有 |
| 公用工程 | 供水系统 | 由园区供水管网提供，厂内自建供水管网 | 依托现有 |
|  | 循环水系统 | 厂区现有一组循环水冷却系统，设计循环水量为8000m3/h，设有2000m3/h凉水塔4台 | 依托现有 |
|  | 供热系统 | 生产用蒸汽由山东方明化工股份有限公司提供 | 依托现有 |
|  | 制冷系统 | 技改项目装置区需要-30℃冷冻水，所需制冷量为800KW，增设制冷量630kw螺杆式乙二醇机组一套，制冷剂为R22（二氟一氯甲烷），载冷剂为乙二醇 | 新建 |
|  | 排水系统 | 雨污分流，初期雨水进厂区雨水缓冲池，后期与废水一同排入中信国安化工有限公司污水处理站处理；后期雨水进雨水管网 | 依托现有 |
|  | 纯水供应 | 位于公用工程车间内，采用“石英砂过滤器+活性炭过滤器+一级反渗透装置+二级反渗透装置”，纯水设计最大出水量为10t/h | 新建 |
|  | 供电系统 | 供电电源引自区域电网，厂区设变配电室 | 依托现有 |
|  | 空压制氮 | 包括一座空压站、一座制氮站，其中仪表风制备能力10m3/min，压缩空气120m3/min，制氮机组氮气制备能力20m3/min | 依托现有 |
|  | 消防系统 | 包括消防泵房、室内消火栓、室外消火栓等，消防水池利用现有一座2500m3消防水池 | 依托现有 |
| 环保工程 | 废水处理 | 技改后，厂区废水排入中信国安化工有限公司污水处理站处理，由中信国安化工有限公司污水处理站处理后排入东明县第二污水处理厂达标排放 | 依托现有 |
|  | 废气治理 | 现有液氯储罐呼吸废气通过碱喷淋处理后通过一根高25m排气筒（P1）排放 | 现有 |
|  |  | 拟拆除现有甲基烯丙基氯和甲基烯丙醇项目废气处理装置，待甲基丙烯磺酸钠和氯代正丁烷拟建项目建设同时，现有甲基烯丙基氯装置废气通过碱喷淋（J1）处理后与现有甲基烯丙醇装置废气一同经过三级深冷（S1）、技改甲基烯丙醇装置废气经过三级深冷（S2）、技改氯代正丁烷装置废气与技改项目罐区呼吸废气、装卸车废气一同经过三级深冷（S3），处理后，一同与现有项目储罐呼吸废气及危废间废气经过催化氧化装置（Y1）处理后，再经过活性炭吸附/脱附废气处理措施（T1），通过一根高25m排气筒（P2）排放 | 拆除现有/新建；具体情况详见图2.3-12 |
|  |  | 技改甲基丙烯磺酸钠装置筛分、包装工序产生的颗粒物设置一套布袋除尘器处理，通过一根高15m排气筒（P3）排放 | 新建 |
|  | 固废处置 | 设置一座占地面积108m2的一般固废暂存处；设置一座占地面积108m2的危废暂存间；生活垃圾由环卫清运 | 原有一般固废和危废间改造利用；新建 |
|  | 噪声防控 | 基础减振、厂房隔声 | 新建 |
|  | 风险防范 | 1座容积3000m3事故水池 | 依托现有 |
| 储运工程 | 罐区 | 2×200m3固定顶罐，用于储存原料正丁醇；2×200m3固定顶罐，用于储存产品氯代正丁烷 | 新建 |
|  |  | 2×100m3固定顶罐，用于储存甲基烯丙基氯 | 依托现有 |
|  | 仓库 | 占地面积720m2甲类仓库一座，用于储存产品甲基丙烯磺酸钠和原料亚硫酸钠 | 新建 |

本项目主要原辅料使用情况见表8-7。

表8-7  本项目主要原料消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 包装方式 | 形态 | 规格 | 年用量（t/a） | 全厂最大存储量（t） | 用途 | 存储位置 | 工况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲基丙烯磺酸钠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 亚硫酸钠 | 袋装 | 固态颗粒 | 99% | 4015.58 | 50 | 原料 | 原料仓库 | / |
| 2 | 甲基烯丙基氯 | 罐装 | 液态 | 99.5% | 2872.56 | 160 | 原料 | 甲基烯丙基氯储罐 | 常温、常压 |
| 3 | 软化水 | / | 液态 | / | 809.14 | / | 原料 | 空压制氮车间 | 常温、常压 |
| 4 | 液碱 | 罐装 | 液态 | 30% | 1.00 | / | / | 依托现有液碱储罐 | 常温、常压 |
| 5 | 活性炭 | 袋装 | 固态 | / | 41.04 | 5 | / | 原料仓库 | 常温、常压 |
| 氯代正丁烷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 正丁醇 | 罐装 | 液态 | 99.9% | 8254.55 | 260 | 原料 | 正丁醇储罐 | 常温、常压 |
| 2 | 氯化氢 | 管道输送 | 气态 | 58.33% | 7406.69 | 7.41 | 原料 | 装置管道 | / |
| 3 | 氢氧化钙 | 50kg袋装 | 固态 | / | 38.01 | 2 | 中和 | 原料仓库 | 常温、常压 |
| 4 | 催化剂氯化锌 | 50kg袋装 | 固态 | / | 4t/2a | 0.5 | 催化 | 原料仓库 | 常温、常压 |

为便于环保主管部门对工程项目进行竣工验收，现按照国家和山东省的有关规定，竣工环境保护验收内容一览表见表8-8。

表8-8   本项目污染物排放清单及管理要求一览表

| 类别 | 产污环节 | 污染因子 | 环保措施 | 排放浓度/速率 | 执行标准 | 排放量t/a | 排污口 | 环境监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 工艺废气、储罐大小呼吸废气、危废间废气 | HCl、VOCs | 采用一套碱喷淋、三级深冷、催化氧化、活性炭吸附浓缩相结合的废气处理措施 | HCl≤100mg/m3、VOCs≤60mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求；《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工》（DB37/ 2801.6－2018）表1中的Ⅱ时段标准要求 | HCl:0.05 | 1根25m高排气筒 （P2） | HCl每季度一次；VOCs每月一次 |
|  |  |  |  |  |  | VOCs：1.688 |  |  |
|  | 筛分包装废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 颗粒物＜10mg/m3 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB/37/2376-2019）表1重点控制区标准 | 颗粒物：0.3828 | 1根15m高排气筒 （P3） | 每季度监测一次 |
|  | 厂界无组织废气 | VOCs、颗粒物、HCl | 定期开展装置的泄漏修复检测，加强管理减少物料的跑冒滴漏 | VOCs＜2.0mg/m3 HCl＜0.2mg/m3 颗粒物＜1.0mg/m3 | 颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值； VOCs无组织排放满足《挥发性有机物排放标准 第6部分有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值；氯化氢无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中限值要求 | VOCs：0.657 HCl：0.04 | 无组织排放 | 每季度监测一次 |
| 废水 | 新增生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 中信国安化工有限公司污水处理站处理 | 执行标准如下： COD≤1000mg/L， Cl-≤200mg/L | 满足中信国安化工有限公司污水处理站进水设计指标 | 水量：5179.81m3/a COD：2.18t/a 氨氮：0.076t/a | DW001 | 流量、COD、氨氮实时在线检测；pH、悬浮物、总磷、总氮、石油类、硫化物、挥发酚每周监测一次；BOD5每月监测一次 |
|  | 循环冷却水排水 | COD、氨氮、全盐量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 软水制备废水 | 全盐量 |  |  |  |  |  |  |
| 固废 | 原料消耗 | 废包装袋 | 委托有资质单位处置 | HW49 900-041-49 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 | 8.14t/a | 无害化处置 | 每月统计一次 |
|  | 废气处理措施 | 废活性炭 |  | HW49 900-039-49 |  | 34.79t/a |  |  |
|  | 氯代正丁烷 | 废催化剂 |  | HW50 261-152-50 |  | 4t/2a （间歇产生） |  |  |
|  | 甲基丙烯磺酸钠 | 母液吸附废活性炭 |  | HW06 900-405-06 |  | 39.05t/a |  |  |
|  | 甲基丙烯磺酸钠 | 粗品脱色废活性炭 |  | HW49 900-039-49 |  | 7.30t/a |  |  |
|  | 氯代正丁烷 | 精馏残液 |  | HW11 900-013-11 |  | 102.52t/a |  |  |
|  | 废气处理措施 | 活性炭解析液 |  | HW11 900-013-11 |  | 2.81t/a |  |  |
|  | 设备检修 | 废机油 |  | HW08 900-249-08 |  | 0.2t/a |  |  |
|  | 甲基丙烯磺酸钠 | 废盐 | 需开展危险废物性质鉴别 | - |  | 2000t/a |  |  |
|  | 氯代正丁烷 | 石灰废渣 |  | - |  | 22.49t/a |  |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运 | - | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18598-2001）及修改单 | 8.32 |  |  |
| 噪声 | 压缩机、机泵、风机等 | Leq | 基础减振、隔声、消声 | — | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | — | — | 每季度一次 |
| 风险 | 泄漏 |  | 罐区均设置围堰和导排设施，输送管道设置连锁应急切断系统，装置区、罐区、装卸区、废水暂存池等采取相应防渗措施，厂区事故废水容积为3000m3，技改项目依托厂区现有的事故水池及导排系统 |  |  | 全厂形成三级防控体系，确保事故状态下事故废水不泄漏到外环境 |  |  |
|  | 火灾爆炸 |  | 现场可燃气体报警检测仪，报警器，消防设备，器材等 |  |  |  |  |  |
| 防渗 | 重点防渗区 |  | 装置区、事故水池、罐区防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，k≤1×8-7cm/s，或参照GB18598执行 |  |  |  |  |  |
|  | 一般防渗区 |  | 装车平台、火炬系统防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×8-7cm/s |  |  |  |  |  |

- 8.5 环境监测

- 8.5.1 环境监测制度

根据项目排污特点及实际情况，建设单位需建立健全各项监测制度并保证其实施。监测计划应注重项目特征污染物的监测。各项目的监测分析方法按照现行国家颁布的标准和有关规定执行，每季度委托第三方检测机构对厂区各污染源进行监测，包括厂区各排气筒、废水暂存池出水口、厂界噪声等。

- 8.5.2 污染源监测计划

本项目P2排气筒风量为21000Nm3/h＞10000m3/h，根据《山东省重点排污单位名录制定和污染源自动监测安装联网管理规定》（鲁环发[2019]134号），P2排气筒需安装在线监测。

根据项目排污特点，按照《排污企业自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ947-2018）、《山东省生态环境厅 山东省自然资源厅关于进一步加强土壤污染重点监管单位管理工作的通知》（鲁环发[2020]5号）等要求，并参照环办监测函[2016]1686号《关于加强化工企业等重点排污单位特征污染物监测工作的通知》要求，在充分依托现有设施及监控方案的前提下，制定本项目监测计划，具体见表8-9。

表8-9  污染源主要监测方案

| 环境要素 | 监测位置 | 监测项目 | 频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | P2 | Cl2 | 每季度一次 | 自行监测或委托有相应资质的监测单位监测 |
|  |  | VOCs（以非甲烷总烃计） | 每月一次 |  |
|  | P3 | 颗粒物 | 每季度一次 |  |
|  | 厂界无组织排放 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 每季度一次 |  |
|  | 泵、压缩机、阀门开口阀或开口管线气体/蒸汽泄压设备、取样连接系统等动密封点组件 | 挥发性有机物 | 每季度一次 | 自行监测或委托有相应资质的监测单位进行LDAR的监测 |
|  | 法兰及其他连接件其他密封设备（静密封点） | 挥发性有机物 | 每半年一次 |  |
| 废水 | 厂区总排放口 | 流量、COD、氨氮 | 在线监测 | 在线监测 |
|  |  | pH、悬浮物、总磷、总氮、石油类、硫化物、挥发酚 | 每周一次 | 自行监测或委托有相应资质的监测单位监测 |
|  |  | BOD5、 | 每月一次 |  |
|  | 雨水排口 | pH值、COD、氨氮、石油类、SS | 一天一次 | 排放期间 按日监测 |
| 噪声 | 厂界 | Leq | 每季度1次 | 自行监测或委托有相应资质的监测单位监测 |
| 固废 | 统计各类固废量 | 统计种类、产生量、处理方式、去向 | 每月1次 | — |
| 注:对于设备与管线组件密封点泄漏检测，若同一密封点连续三个周期检测无泄漏情况，则检测周期可延长一倍，但在后续监测中该监测点位一旦检测出现泄漏情况，则监测频次按原规定执行 |  |  |  |  |

表8-10  土壤跟踪监测点信息表

| 测点名称 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目装置区附近 | pH、GB36600-2018表1中45项、石油烃 | 每三年一次 | 委托第三方机构进行监测 |

表8-11  地下水跟踪监测点信息表

| 点位 | 性质 | 位置 | 监测 层位 | 监测因子 | 监测频率 | 备注 | 坐标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 背景值监控井 | 裕州集村 | 碳酸盐岩类裂隙岩溶含水层 | 常规因子：色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、硝酸盐氮、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、阴离子表面活性剂、硫化物、钠、亚硝酸盐氮、氟化物、氰化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、挥发性酚类； 特征因子：pH、耗氧量、氨氮、硫酸盐、环氧氯丙烷。 | 常规因子：每年两次，枯水期（5-6月）、丰水期（8-9月）各一次； 特征因子：每季度一次，枯水期（5-6月）、丰水期（8-9月）、平水期（12月-1月）、其他（2-3月）各一次。*注 | 新建 | 东经115.109° 北纬35.224° |
| 2# | 污染 控制 监控井 | 厂区事故水池北侧 |  |  |  | 依托现有井深15m | 东经115.122° 北纬35.226° |
| 3# | 污染控制扩散井 | 厂区甲基烯丙烯氯装置北侧 |  |  |  | 依托现有井深15m | 东经115.124° 北纬35.226° |

*注：开展两个自然年水质监测后，常规监测项目稳定达标或水质稳定的，可减少监测频次，减少频次的顺序为其他（2-3月）、平水期（12月-1月）；每次采样监测时，应同时记录地下水水位。针对现有地下水监控井，根据《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》（环土壤[2019]25号）文件要求，加强对现有地下水环境监测井的运行维护和管理，完善地下水监测数据报送制度。

表8-12  环境空气质量定点监测方案

| - 监测点位 | - 监测指标 | - 监测频次 | - 执行环境质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 厂界外 | - HCl | - 每年一次 | - 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）（0.05mg/m3） |

- 8.5.3 环境风险应急监测计划

表8-13  大气环境监测方案一览表

| 环境要素 | 测点名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 当时风向的下风向 | 每隔500m布设一个监控点，共布设3个 | 非甲烷总烃、HCl、CO | 每15分钟一次，随事故控制减弱 |
|  | 当时风向的测风向 | 两侧各布设一个监控点，共布设2个 |  |  |
|  | 于洲集村 |  |  |  |

表8-14  水质监测断面布设一览表

| 环境 要素 | 测点名称 | 监测点位置 |  | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测方位 | 距离（m） |  |  |
| 地表水 | 中信国安化工有限公司总排污口 |  |  | pH、COD、石油类 | 根据事故严重性决定监测频次，一般情况下每15min取样一次，随事故控制减弱，适当减少监测频次 |
|  | 厂区雨水总排口 |  |  |  |  |

- 8.5.4 监测能力及设备

表8-15  企业配备监测仪器、设备配置一览表

| 序号 | 装备名称 | 型号 | 生产厂家 | 责任人 | 配置位置 | 数量 | 使用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体检测仪 | TY-2000 | 青岛明华电子 | 丁凯丽 | 化验室 | 2个 | 良好 |
| 2 | 环境检测仪 | MH1200型 | / | 丁凯丽 | 化验室 | 1个 | 良好 |
| 3 | 风向检测仪 | 风向标 | / | 丁凯丽 | 生产装置 | 6个 | 良好 |
| 4 | 水质检测仪 | COD/pH | / | 丁凯丽 | 化验室 | 1个 | 良好 |
| 5 | 氯气检测仪 | PAC-7000-Cl2 | 德国德尔格 | 丁凯丽 | 储运 | 1个 | 良好 |
| 6 | 氯气检测仪 | JC-AD-1 | 青岛聚创 | 丁凯丽 | 甲代装置 | 1个 | 良好 |
| 7 | 氯气检测仪 | JC-AD-2 | 青岛聚创 | 丁凯丽 | 化验室 | 1个 | 良好 |
| 8 | 四合一检测仪 | XP-302M | 日本新宇宙 | 丁凯丽 | 安环部、化验室 | 2个 | 良好 |

目前企业具备便携式废气、废水监测设备，具备氮氧化物、一氧化碳、氯气、COD等应急监测能力，技改项目应配备VOCs、HCl、石油类应急监测设备。同时废水具备pH、COD等监测能力，不具备监测能力项目委托第三方检测机构监测。

- 8.6 信息公开

企业已按照环发[2013]81号《环境保护部关于印发<国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）>和<国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）>的通知》公开相关环保信息。

《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法》中规定企业应主要公开内容如下：

（一）污染源监督性监测结果，包括：污染源名称、所在地、监测点位名称、监测日期、监测指标名称、监测指标浓度、排放标准限值、按监测指标评价结论；

（二）未开展污染源监督性监测的原因；

（三）国家重点监控企业监督性监测年度报告。

《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》规定企业应将自行监测工作开展情况及监测结果向社会公众公开，公开内容应包括：

（一）基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等；

（二）自行监测方案；

（三）自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；

（四）未开展自行监测的原因；

（五）污染源监测年度报告。

企业目前已通过对外网站、报纸、广播、电视、微信公众号等便于公众知晓的方式公开自行监测信息。同时，企业属于菏泽市重点排污企业，已在菏泽市环境保护主管部门统一组织建立的公布平台上公开自行监测信息。

企业自行监测信息按以下要求的时限公开：

（一）企业基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，应于变更后的五日内公布最新内容；

（二）手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布；

（三）每年一月底前公布上年度自行监测年度。