- 11 评价结论及建议

- 11.1 评价结论

- 11.1.1 项目情况

本次评价项目由东明澳科精细化工有限公司投资建设，该公司注册成立于2013年7月，注册资金1000万元。东明澳科精细化工有限公司位于东明县新材料工业园区内（现为山东省人民政府认定的化工重点监控点），是一家集化工研发、生产、销售于一体的综合型精细化工企业。主要建设有25000吨/年甲代烯丙基氯装置、10000吨/年甲基烯丙醇装置等。厂区现有项目环保手续齐全，各项污染物达标排放。

评价项目为技改项目，利用厂区现有的一般固废和危废暂存车间进行甲基丙烯磺酸钠装置的安装、生产，进行年产5000t甲基丙烯磺酸钠；拟拆除现有一氯甲烷生产装置（闲置）进行氯代正丁烷装置的建设、安装、生产，进行年产10000t氯代正丁烷。

评价项目拟拆除现有甲代烯丙基氯和甲基烯丙醇废气处理装置，并结合甲基丙烯磺酸钠和氯代正丁烷有机废气，对全厂产生的有机废气采用一套碱喷淋、三级深冷、催化氧化、活性炭吸附浓缩废气处理措施；甲基丙烯磺酸钠装置筛分、包装工序产生的颗粒物设置一套布袋除尘器处理；现有液氯储罐处理措施不变。

- 11.1.2 政策及规划符合性

- 11.1.2.1 产业政策符合性

评价项目各生产装置均不属于限制类，符合国家产业政策要求，已取得菏泽市发展和改革委员会登记备案（登记备案号：2020-371700-26-03-125754）。

- 11.1.2.2用地规划符合性

评价项目选址于已取得菏泽市环保局环保审查意见（菏环审【2012】102号）的东明县新材料工业园区内，占地类型为三类工业用地，符合园区规划、行业准入条件及环评审查意见要求，满足石化建设项目环评审批原则要求。

- 11.1.2.3 环保政策符合情况

项目符合《石化建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》、《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》、《水污染防治行动计划》、《土壤污染防治行动计划》、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》、《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》、《石化行业挥发性有机物综合整治方案》、《山东省石化等四个重点行业挥发性有机物综合整治方案》、《山东省重点行业挥发性有机物专项治理方案》、《山东省环境保护条例》、《山东省人民政府办公厅关于印发山东省打好渤海区域环境综合治理攻坚作战方案的通知》、山东省人民政府办公厅《关于印发山东省化工投资项目管理规定的通知》等相关文件中的要求。

- 11.1.3 环境保护措施及污染物达标排放情况

- 11.1.3.1 废气污染防治措施

(1)有组织废气

技改项目有组织废气主要为装置不凝气、储罐大小呼吸废气、危废暂存库废气、筛分包装废气等，废气中各污染物浓度及速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37 /2376 -2019）、《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/ 2801.6 -2018）等相关标准要求，经预测各烟气排放对周围环境空气影响可以接受。

(2)无组织废气

项目无组织排放废气为筛分包装车间未收集粉尘、生产装置区的“跑、冒、滴、漏”等环节、装卸、危废间等产生的未收集废气。筛分、包装过程产生的废气主要为颗粒物，在筛分设施、包装机产生粉尘处设置集尘罩，产生的废气收集后经布袋除尘器处理后有组织排放；对装置区进行LDAR泄漏检测与修复来减少设备动静密封处泄漏排放的VOCs；有机液体装卸全部采取全密闭及液下装载等方式进行，同时在装卸区配套油气回收装置。油气回收装置排气统一引至尾气处理设施进一步处理；危废暂存间内挥发废气经过换风扇收集装置收集后，通过活尾气处理后外排。厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）；厂区VOCs无组织排放满足《挥发性有机物排放标准 第6部分有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3）；厂区氯化氢无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中限值要求（0.2mg/m3）。

VOCs无组织排放控制措施能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相关要求。

- 11.1.3.2 废水污染防治措施

技改项目废水主要有新增生活污水、软水制备废水、循环冷却水排水及气液分离废水。技改后，全厂拟利用原污水处理站闲置储水池储存废水，当储存一定程度后，全部由污水管网排入中信国安化工有限公司污水处理站处理。经中信国安化工有限公司污水处理站处理达标后排入东明县第二污水处理厂进行深度处理，达标后外排渔沃河。对鱼沃河及东鱼河北支的环境质量影响很小。

- 11.1.3.3 噪声防治措施

技改项目噪声源主要是压缩机、风机、机泵等，在采取降噪措施并经距离衰减后，技改项目噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。与现状监测值叠加后，厂界均能满足3类标准要求。

- 11.1.3.4 固废防治措施

技改项目运营期间产生的固体废物主要来源于生产装置、废气治理设施及职工的办公生活，技改项目产生的固体废物包括原料废包装袋、精馏残液、废催化剂、废活性炭、生活垃圾等。其中废包装袋、废活性炭、废催化剂、精馏残液、活性炭解析液、废机油均委托有资质单位处置；废盐及石灰废渣需按危废鉴定结果处置，鉴定前按照危险废物暂存；生活垃圾由环卫部门定期清运。

一般固体废物在厂内贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)标准，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危险废物在厂内贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。

- 11.1.4 污染物排放总量

技改项目VOCs、HCl、颗粒物排放量分别为2.345t/a、0.09t/a、0.3828t/a；项目外排中信国安化工有限公司污水处理站的COD和氨氮量分别为2.18t/a、0.076t/a。HCl以新带老削减量分为0.1203t/a。

- 11.1.5 环境质量现状和环境影响情况

- 11.1.5.1 环境空气

经查询，目前尚未收集到菏泽市、东明县2018年的环境状况相关的公告等。经东明县环保局提供的相关数据，2018年东明县为不达标区，超标因子主要为颗粒物指标（PM10、PM2.5）。

根据本次环评期间开展的环境空气质量监测数据，本次监测的非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关要求；HCl浓度满足环境影响评价技术导则（HJ2.2-2018）附录D相关要求。

本项目建设同时，通过替代区域削减源，可实现区域颗粒物排放量的削减。预测表明：技改项目新增污染源正常工况排放下各污染物短期浓度贡献值最大占标率均小于100%；技改项目位于二类功能区，新增污染源正常工况排放下年均浓度贡献值最大浓度占标率小于30%；实施削减后预测范围的PM10和NO2年平均质量浓度变化率小于-20%，区域环境质量整体改善。其他现状未超标的污染物氨的贡献值和背景值叠加后均满足标准要求。

VOCs厂界排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相关要求。

本项目不需要设置大气环境防护距离，项目选址可行。

- 11.1.5.2 地表水

本次评价收集了东鱼河北支（原万福河）郑旗庄例行断面2020年6月-11月的监测数据, 2020年下半年期间扩建项目间接纳污水体东鱼河北支在郑旗庄例行监测断面的出水质部分达标，COD、总磷因子出现超标。扩建项目所在地表水环境属于不达标区。COD、总磷等因子超标与上游工业排污、沿岸村庄零散生活污水排放等有关。

技改后，全厂拟利用原污水处理站闲置储水池储存废水，当储存一定程度后，全部由污水管网排入中信国安化工有限公司污水处理站处理。经中信国安化工有限公司污水处理站处理达标后排入东明县第二污水处理厂进行深度处理，达标后外排鱼沃河。

本项目投产后，对地表水影响较小。

- 11.1.5.3 地下水

由本次地下水质量现状评价结果可知，项目区域地下水各监测点位钠、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、总硬度、铁、锰、菌落总数出现不同程度的超标，不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，其他指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

经调查，该因子在场区上下游均有超标，超标原因为所处的地质环境背景有关——该区松散沉积层较厚，为黄河冲积堆积物；浅层孔隙淡水水埋深较浅，蒸发作用强烈；地表平坦（潜水水力坡度小），含水层岩性主要粉细砂、粉土等，浅层地下水径流缓慢。

本项目废水中信国安化工有限公司污水处理站处理后排放量较少，排放浓度较低，从源头上减轻了对地下水影响；正常生产过程中产生的污水及事故状态下污水全部经事故水系统收集；各涉水环节均采取了有效的防渗措施。因此技改项目只要按设计要求，精心施工，保证质量，各污水处理措施、罐区、输送管线的防渗性能较高，技改项目对项目周边地下水影响较小。

- 11.1.5.4 声环境

根据各厂界噪声监测结果可知，企业各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

预测表明，本项目对各厂界的昼间、夜间贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。技改项目投产后，东、南、西、北厂界噪声叠加本底值后能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

技改项目位于中信国安化工有限公司化工重点监控点内，项目噪声经距离衰减后对周围环境影响较小。

- 11.1.5.5 土壤环境

根据本次监测结果可知，厂区内土壤中污染物含量均低于《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值标准要求，厂界外土壤中污染物含量均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618- 2018）表1风险筛选值，说明项目所在区域土壤环境质量良好。

本项目涉及物料储存的储罐区、生产过程的装置区等均采取严格的硬化及防渗处理。生产过程中的各种物料及污染物均与天然土壤隔离，不会通过裸露区渗入到土壤中，对土壤环境影响较小。

- 11.1.6 环境风险评价

厂区现有工程已编制突发环境事件应急预案并在当地环保部门，现有工程配备了一定的风险防范措施。本项目生产装置具有潜在的事故风险，应从建设、生产、贮运、消防等各方面积极采取措施，杜绝环境风险事故发生。企业在严格落实本次评价提出的各项环境风险防控措施的情况下，发生风险事故概率较小，项目环境风险可防可控。

厂区事故废水容积为3000m3，技改项目依托扩建后的事故水池及导排系统，用以事故状态下本项目消防、事故废水的收集，确保事故水不直接排入附近地表水体。一旦发生事故，建设单位应立即启动应急预案，迅速通知附近单位及居民，立即疏散，并采取有效的保护措施，以最大限度减轻污染危害。

- 11.1.7 环境经济损益分析

本项目通过采用一系列技术上可行、经济上合理的环保措施，对其生产过程中产生的废气、废水、固废及设备噪声等进行综合治理，基本实现了废物和水资源的综合利用，既增加了经济效益，又减少了工程对环境造成的污染，达到了削减污染物排放量、保护环境的目的。本项目环保措施实施后，减少了排污，环境效益和经济效益明显。

- 11.1.8 公众参与

在本项目报告书征求意见稿编制完成以后，2021年7月29日至2021年8月11日，在东明县人民政府网站及周边村庄进行了公示，并于2021年7月29日及8月11日在《菏泽日报》上进行了两次报纸公示，在周边村庄村委会（唐庄村、前营村、于洲集村）进行了张贴公示，公示期间未收到反对意见。

综上所述，东明澳科精细化工有限公司甲基烯丙基氯装置技改项目符合国家产业政策要求；用地符合土地利用规划要求；在落实各项污染治理措施后，项目满足当地环境功能要求；污染物排放总量符合总量控制要求；工程风险能够有效控制；本项目符合园区“三线一单”的管理要求；未收到公众对本项目的反对意见，公众支持本项目建设。在全面、充分落实本报告中提出的各项环保措施的前提下，从环保角度，本项目建设可行。

- 11.2 措施与建议

- 11.2.1 环保措施及监测计划一览表

在项目建设中严格执行环保“三同时”制度，把报告书中提出的各项环保措施落实到位，并保证正常运行，具体措施见表11-1。

表11-1  本项目采取的环保措施及监测计划一览表

| 类别 | 产污环节 | 污染因子 | 环保措施 | 排放浓度/速率 | 执行标准 | 排放量t/a | 排污口 | 环境监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 工艺废气、储罐大小呼吸废气、危废间废气 | HCl、VOCs | 采用一套碱喷淋、三级深冷、催化氧化、活性炭吸附浓缩相结合的废气处理措施 | HCl≤100mg/m3、VOCs≤60mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求；《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工》（DB37/ 2801.6－2018）表1中的Ⅱ时段标准要求 | HCl:0.05 | 1根25m高排气筒 （P2） | HCl每季度一次；VOCs每月一次 |
|  |  |  |  |  |  | VOCs：1.688 |  |  |
|  | 筛分包装废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 颗粒物＜10mg/m3 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB/37/2376-2019）表1重点控制区标准 | 颗粒物：0.3828 | 1根15m高排气筒 （P3） | 每季度监测一次 |
|  | 厂界无组织废气 | VOCs、颗粒物、HCl | 定期开展装置的泄漏修复检测，加强管理减少物料的跑冒滴漏 | VOCs＜2.0mg/m3 HCl＜0.2mg/m3 颗粒物＜1.0mg/m3 | 颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值； VOCs无组织排放满足《挥发性有机物排放标准 第6部分有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值；氯化氢无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中限值要求 | VOCs：0.657 HCl：0.04 | 无组织排放 | 每季度监测一次 |
| 废水 | 新增生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 中信国安化工有限公司污水处理站处理 | 执行标准如下： COD≤1000mg/L， Cl-≤200mg/L | 满足中信国安化工有限公司污水处理站进水设计指标 | 水量：5179.81m3/a COD：2.18t/a 氨氮：0.076t/a | DW001 | 流量、COD、氨氮实时在线检测；pH、悬浮物、总磷、总氮、石油类、硫化物、挥发酚每周监测一次；BOD5每月监测一次 |
|  | 循环冷却水排水 | COD、氨氮、全盐量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 软水制备废水 | 全盐量 |  |  |  |  |  |  |
| 固废 | 原料消耗 | 废包装袋 | 委托有资质单位处置 | HW49 900-041-49 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 | 8.14t/a | 无害化处置 | 每月统计一次 |
|  | 废气处理措施 | 废活性炭 |  | HW49 900-039-49 |  | 34.79t/a |  |  |
|  | 氯代正丁烷 | 废催化剂 |  | HW50 261-152-50 |  | 4t/2a （间歇产生） |  |  |
|  | 甲基丙烯磺酸钠 | 母液吸附废活性炭 |  | HW06 900-405-06 |  | 39.05t/a |  |  |
|  | 甲基丙烯磺酸钠 | 粗品脱色废活性炭 |  | HW49 900-039-49 |  | 7.30t/a |  |  |
|  | 氯代正丁烷 | 精馏残液 |  | HW11 900-013-11 |  | 102.52t/a |  |  |
|  | 废气处理措施 | 活性炭解析液 |  | HW11 900-013-11 |  | 2.81t/a |  |  |
|  | 设备检修 | 废机油 |  | HW08 900-249-08 |  | 0.2t/a |  |  |
|  | 甲基丙烯磺酸钠 | 废盐 | 需开展危险废物性质鉴别 | - |  | 2000t/a |  |  |
|  | 氯代正丁烷 | 石灰废渣 |  | - |  | 22.49t/a |  |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运 | - | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18598-2001）及修改单 | 8.32 |  |  |
| 噪声 | 压缩机、机泵、风机等 | Leq | 基础减振、隔声、消声 | — | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | — | — | 每季度一次 |
| 风险 | 泄漏 |  | 罐区均设置围堰和导排设施，输送管道设置连锁应急切断系统，装置区、罐区、装卸区、废水暂存池等采取相应防渗措施，厂区事故废水容积为3000m3，技改项目依托厂区现有的事故水池及导排系统 |  |  | 全厂形成三级防控体系，确保事故状态下事故废水不泄漏到外环境 |  |  |
|  | 火灾爆炸 |  | 现场可燃气体报警检测仪，报警器，消防设备，器材等 |  |  |  |  |  |
| 防渗 | 重点防渗区 |  | 装置区、事故水池、罐区防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，k≤1×8-7cm/s，或参照GB18598执行 |  |  |  |  |  |
|  | 一般防渗区 |  | 装车平台、火炬系统防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×8-7cm/s |  |  |  |  |  |

- 11.2.2 必须采取的措施

1、严格落实本次环评中提出的各项废气、废水、固废、噪声处理措施，严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。工程竣工后按规定程序申请环保验收，验收合格后主体工程方可投入正式运行。

2、按照《山东省人民政府办公厅关于进一步加强危险化学品安全生产工作的意见》（鲁政办发[2008]68号）有关精神，落实环境风险防范、应急及监控等措施，将事故风险环境影响降到最低。

3、对地下管道、所依托的危废间、污水处理场底板及壁板等设施采取严格的防渗措施，防止污染地下水和土壤。

4、各有组织废气排气筒按规范设置永久采样孔和采样平台。

11.2.3 其他措施和建议

1、制订清洁生产管理办法，定期开展清洁生产审核，进一步提高节能、减污的水平。

2、加强施工期的环保管理，落实施工期污染物防治措施。

3、建议当地环保部门加强管理，监督对于本项目环保设施的管理和使用。