- 9 污染物排放总量控制分析

- 9.1 总量控制对象

根据《“十三五”生态环境保护规划》，“十三五”期间总量控制减排的主要污染物是二氧化硫（SO2）、颗粒物、氮氧化物（NOX）、重点地区行业挥发性有机物和化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、重点地区总氮、重点地区总磷。山东省总量主要污染物为二氧化硫（SO2）、颗粒物、氮氧化物（NOX）和化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）。

根据以上要求，结合技改项目产排污特征，本次评价总量控制对象考虑为：废水的COD、氨氮（NH3-N），废气中的颗粒物、VOCs。本次总量确认污染物量为技改后全厂污染物总排放量。

- 9.2排污许可满足情况

东明澳科精细化工有限公司已申请排污许可证（编号：91371728073036629B001P），企业污染物排放情况与排污许可证许可排放量的对比情况见表9-1。

表9-1  厂区现有项目污染物实际排放与排污许可证指标符合情况

| 污染物 |  | 现有工程排放量 | 许可排放量 | 总量达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs（t/a） | 0.59071 | 16.950707 | 达标 |
| 废水 | COD（t/a） | 20.546 | 50 | 达标 |
|  | 氨氮（t/a） | 0.097 | 2.25 | 达标 |

根据上表可知，东明澳科精细化工有限公司现有项目VOCs、COD、氨氮排放量均满足排污许可证的许可量要求。

- 9.3 技改项目总量申请情况

根据工程分析，技改项目主要污染物排放情况见表9-2。

表9-2  技改项目主要污染物排放情况表   单位：t/a

| 污染物 |  | 技改项目排放量 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 2.345 |
|  | 氯化氢 | 0.09 |
|  | 颗粒物 | 0.3838 |
| 废水 | 废水量（m3/a) | 5179.81 |
|  | COD | 2.18 |
|  | 氨氮 | 0.076 |
| 固体废物 | 危险废物 | 2266.10（0） |
|  | 一般废物 | 8.32（0） |
| 注：现有项目废水COD、氨氮浓度参考例行监测数据；固废括号外为产生量，括号内为排放量。 |  |  |

- 9.4 全厂污染物排放情况

技改项目建成后，全厂污染物排放量情况具体见表9-3。

表9-3  全厂项目的污染物总量满足情况       单位：t/a

| 污染物 |  | 现有工程排放量 | 技改项目 排放量 | 技改项目“以新带老”削减量 | 技改后，全厂总排放量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0.774 | 2.345 | -0.4934 | 3.6124 | +2.8384 |
|  | 氯化氢 | 0.372 | 0.09 | 0.1203 | 0.3417 | -0.03 |
|  | 氯气 | 0.233 | 0 | 0 | 0.233 | +0 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0.3828 | 0 | 0.3828 | +0.3838 |
| 废水 | 废水量（m3/a) | 31416 | 5179.81 | 0 | 36835.81 | +5179.81 |
|  | COD | 20.546 | 2.18 | 0 | 22.726（5.122） | +2.18 |
|  | 氨氮 | 0.097 | 0.076 | 0 | 0.173（0.126） | +0.076 |
| 固体废物 | 危险废物 | 4673.59（0） | 2266.10（0） | -3680.58 | 10620.27（0） | +5946.68（0） |
|  | 一般废物 | 8511.60（0） | 8.32（0） | 0 | 8519.92（0） | +8.32（0） |
| 备注 | 注：排放到中信国安污水站废水36835.81m3/a，排放COD22.726t/a、氨氮0.173t/a；经中信国安污水站处理后排放东明县第二污水处理厂废水36835.81m3/a，排放COD5.122t/a、氨氮0.126t/a。项目的COD、氨氮总量占用东明县第二污水处理厂的总量指标。 固废括号外为产生量，括号内为排放量。 |  |  |  |  |  |

- 9.5 污染物倍量替代

根据《关于东明澳科精细化工有限公司甲基烯丙基氯装置技改项目污染物排放总量进行审核的报告》（菏东环呈[2021]47号），技改项目营运期综合废水进入中信国安化工有限公司污水处理站，预处理后的废水排入东明县第二污水处理厂进行深度处理。目前，东明县第二污水处理厂出水水质稳定满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准要求，处理水量最大约为0.68万吨/天，远小于3万吨/天的设计规模，完全有能力接纳本技改项目新增污水，无需申请COD、氨氮指标。技改项目原有废气污染物不是控制指标，需与本技改项目一同确认。因山东洪业化工集团股份有限公司2018年破产，减排措施实施后可调剂给该项目颗粒物0.3828t/a。因东明中油燃料石化有限公司2017年30万吨/年汽油装载油气回收，减排措施实施后，可调剂给该项目VOCs3.6124t/a。

根据菏泽市生态环境局东明县分局出具的《关于对东明澳科精细化工有限公司甲基烯丙基氯装置技改项目大气污染物替代削减情况的核查意见》，技改项目颗粒物排放量、VOCs排放量需要落实2倍削减量替代，所需替代指标为颗粒物0.7656t/a，VOCs7.2248t/a。倍量替代指标来源如下：山东洪业化工集团股份有限公司2018年破产，减排措施实施后，可调剂给该项目颗粒物0.7656t/a。东明中油燃料石化有限公司2017年30万吨/年汽油装载油气回收，减排措施实施后，可调剂给该项目VOCs7.2248t/a。

技改项目已取得总量确认书（编号HZZL(2021)02号），根据总量确认书文件，总量作如下调整：

一、技改项目营运期综合废水排入中信国安化工有限公司污水处理站，预处理后的废水排入东明县第二污水处理厂进行深度处理。目前，东明县第二污水处理厂出水水质稳定满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准要去，处理水量最大约为0.68万吨/天，远小于3万吨/天的设计规模，完全有能力接纳本级该项目新增污水（本次新增废水3176.57t/a，折合9.54t/d），无需申请COD、氨氮指标。

二、技改项目原有废气污染物不是控制指标，需与本技改项目一同确认，因山东洪业化工集团股份有限公司2018年破产，减排措施实施后可调剂给该项目颗粒物0.3828t/a。因东明中油燃料石化有限公司2017年30万吨/年汽油装载油气回收，减排措施实施后，可调剂给该项目VOCs3.6124t/a。